”Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă. (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni).” Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă

Lot 1.1. 1 MAI – TOKYO

CAIET DE SARCINI

Capitolul 2 – Cerințele Beneficiarului

Condiții specifice de proiectare

Februarie 2019

Cuprins

CAPITOLUL 2 CERINTELE BENEFICIARULUI -	1

CONDIȚII SPECIFICE DE PROIECTARE	1

1. 	Aspecte generale, Coduri și Standarde	1

1.1	Aspecte generale, coduri si standarde pentru geometria caii	1

1.2 	Aspecte generale, Coduri și Standarde pentru lucrari geotehnice,	3

de fundatii si tunel	3

2	Criterii de proiectare geometrică	4

2.1	Traseu	4

3	Criterii de proiectare	4

3.1	Aspecte generale	4

3,2	 Trasarea lucrărilor	5

3.3 	Turnare beton fundație cale	5

3.4	 Secțiuni transversale și gabarite	5

3.5 	Curenți de dispersie	5

4	Durata de viață proiectată și durabilitate	6

4.1	Aspecte generale	6

4.2	Structuri de rezistență	6

4.3	Structuri rutiere	6

4.4	Durata de viata a structurilor metalice	7

5	Încărcări și cerințe	7

5.1	Aspecte generale privind încărcările utile	7

5.2	Incărcarea nominală	8

5.3	Combinații de sarcini și încărcări	8

5.4	Sarcini de proiectare	9

6.	Investigații de teren	10

6.1 	Cerințe de investigație	10

6.2	Metode de investigaţie	11

6.3	 Metode de testare în laborator	12

6.4 	Teste pentru identificarea caracteristicilor fizice/clasificarea probelor de teren	13

6.5 	Testarea rezistenţei probelor de sol	13

6.6 	Testarea caracteristicilor de consolidare a solurilor	13

6.7	Testarea permeabilităţii probelor de sol	13

6.8	Testarea chimică a probelor de sol și de apă freatică	13

6.9 	Proprietăți adiacente	13

7	Tunele executate prin metoda scutului	14

7.1	Prescripții de execuție	14

7.2 	Tipuri și metode generale de analiză	14

7.3 	Considerente privind proiectarea	15

7.4 	Încărcări	17

7.5	Condiții de încărcare	18

7.6	Flotabilitatea	18

7.7	Deplasarea și tasarea terenului	19

7.8	Căptușeala tunelului	19

7.9	Bolțarii	19

7.10 	Diametrul tunelului	19

7.11 	Detalii privind bolțarii	20

7.12 	Căptușeala convențională a tunelului	20

7.13 	Scutul mecanizat 	21

7.14 	Hidroizolația	22

7.15 	Puțuri provizorii sau de scoatere	22

7.16	Puțuri provizorii pe ampriza drumului	23

7.17	Consolidarea structurilor existente	23

7.18 	Centrale de ventilaţie pe interstații	23

7.19	Bazine de colectare ape din infiltrații în tuneluri (bașe de colectare)	23

7.20	Tratarea solului și sprijiniri temporare	24

8.	Galerii și stații subterane realizate prin sapatura deschisa	25

8.1	Principii generale	25

8.2	Principii de proiectare	25

8.3	Galerii realizate prin metoda săpăturii deschise (cut&cover) - Pereți mulați	26

8.4	Galerii realizate prin metoda săpăturii deschise (cut&cover) - Flotabilitatea	27

8.5	Fisurarea betonului	28

8.6	Dimensiunea fisurilor	28

8.7	Contracția din întărirea betonului	28

8.8	Detalii privind armarea colțurilor	28

8.9	Rosturi de construcție	28

8.10	Conexiuni planșeu-perete (perete mulat)	28

8.11	Legături între tuneluri forate, stații și galerii	28

8.12	Stabilitatea radierului	29

8.13	Hidroizolații	29

8.14	Ridicări de teren și tasări	29

9.	Sprijiniri temporare de pământ pentru sapaturi deschise	30

9.1	Tipuri și aplicații	30

9.2	Proiectarea lucrărilor temporare	30

9.3.	Proiectarea sprijinirii temporare a excavaţiei	30

9.4.	Deformația terenului	31

9.5	Epuismente în incinta de construcţie	31

9.6	Îmbunătățirea pământului	32

9.7	Limitarea vibraţiilor induse de lucrările de construcţie în structurile	32

adiacente existente	32

9.8 	Hidroizolații	32

10.	Tasarea şi protecţia construcţiilor	32

10.1	Aspecte generale	32

10.2	Monitorizarea	33

11. 	Lucrari in statie si tunel pentru antreprenorii desemnati	33

11.1 	Aşa cum se stipulează în Cerinţele Beneficiarului,	33

11.2 	Antreprenorul, în colaborare cu Antreprenorii Desemnaţi	34

11.3 	Proiectul planșeelor structurale executat de către Antreprenor	34

12. 	Conditii generale pentru realizarea lucrarilor pe santier	34

13.	Peisagistică	34

14.	Reţele edilitare	34

14.1.	Principii de proiectare	34

14.2.	Coduri, Standarde și Norme	36

15.	Cerinţe de mediu	47

15.1	Aspecte generale	47

16.. Management trafic	47

16.1. Reglementare circulaţie	47

16.2. Transport public de suprafaţă	47

# CAPITOLUL 2 CERINTELE BENEFICIARULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE PROIECTARE

## 1. 	Aspecte generale, Coduri și Standarde

## 1.1	Aspecte generale, coduri si standarde pentru geometria caii

1.1.1	Aspecte generale

Condițiile specifice de proiectare din prezentul document asigură standardele minime ce vor sta la baza proiectării lucrărilor permanente.

Condițiile specifice de proiectare se vor interpreta împreună cu Condițiile specifice de execuție, după caz.

1.1.2	Coduri

Proiectarea și execuția lucrărilor permanente vor respecta cele mai recente coduri de practică și standarde, după cum urmează:

SR EN 1990 : 2004	Eurocod: Bazele proiectării structurilor.

SR EN 1990 : 2004/NA:2006 	Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexa Națională.

SR EN 1991-1-1, 1-2, 1-5:2004	Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii. Partea 1-2: Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc. Partea 1-5: Acţiuni generale - Acţiuni termice.

SR EN 1991-1-3, 1-6:2005	Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări date de zăpadă. Partea 1-6: Acțiuni generale. Acțiuni pe durata execuției.

SR EN 1991-1-7:2007 	Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale - Acţiuni accidentale.

SR EN 1991-1-1: 2004 		Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii.

SR EN 1992-1-1: 2004 	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri.

SR EN 1992-1-2:2006 	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportării la foc.

SR EN 1992-2:2006/AC:2008 	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare şi prevederi constructive.

SR EN 1993-1-1:2006 	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oțel. Reguli generale și reguli pentru clădiri.

SR EN 1993-1-1:2006/NA:2016	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oțel. Reguli generale și reguli   pentru clădiri. Anexa Națională.

SR EN 1993-1-8:2006; 	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor

SR EN 1993-1-8 NB:2008 	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor + Anexa Naţională

SR EN 1994-1-1:2004	Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri.

SR EN 1994-1-1:2004/AC:2009 	Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri.

SR EN 1994-1-1:2004/NB:2008 	Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa Naţională.

SR EN 1998-1:2004; SR EN 1998-1:2004/AC 2010 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri.

SR EN 1998-1:2004/NA: 2008 	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri. Anexa Naţională.

CR 0-2012	Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții.

C16-84	Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente.

C149-87	Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elemente de beton și beton armat.

NP 071/2002	Normativ pentru proiectarea construcțiilor și instalațiilor specifice de metrou privind prevenirea și stingerea incendiilor.

NE 012/1-2007	Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi precomprimat. Partea 1: Producerea betonului (Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 577/2008 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 374 din 16 mai 2008).

NE 012/2-2010	Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat. Partea 2: Executarea lucrărilor din beton.

NP 033-99	Calculul și dimensionarea structurilor din beton cu armătura rigidă.

GP 121-2013	Ghid de proiectare execuţie şi exploatare privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel.

P100-1/2013	Cod de practică seismică-Partea I.- Prevederi de proiectare pentru

clădiri.

SR EN 1993-1-1:2006 și SR EN 1993-1-1:2006/NA :2016 : Eurocod 3 : Proiectarea structurilor din oțel. Partea 1-1 : Reguli generale și reguli pentru clădiri + Anexa Națională.

SR EN 1993-1-8:2006 și SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 : Eurocod 3 : Proiectarea structurilor de oțel. Partea 1-8 : Proiectarea îmbinărilor + Anexa Națională.

GP 075-02	Ghid pentru stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoane armate dispers cu fibre metalice.

SR EN 10080:2005	Oţeluri pentru armarea betonului. Oţeluri sudabile pentru beton armat.

NP 124/2010	Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susţinere;

SR EN 50162:2004 	Protecții împotriva coroziunii provocate de curenți vagabonzi din rețelele de current continuu

În cazul în care astfel de coduri și standarde nu se aplică, lucrările vor fi executate în conformitate cu standardele și codurile de practică selectate de către Antreprenor, cu aprobarea Supervizorului.

Se va avea în vedere următoarea ierarhizare a codurilor și standardelor aplicabile:

- Norme românești și reglementări tehnice

- Standarde românești SREN

- Standarde românești STAS

- Eurocoduri ale Uniunii Europene și Standarde EN (Euronorme) și alte standarde și coduri EN din țări membre UE

- Alte standarde și coduri naționale sau internaționale

Nota: În general, standardele românești „STAS” datează din perioada de preaderare a Romaniei la UE în 2007 și sunt în curs de conformare la cerințele Uniunii Europene. Standardele „SR EN” românești sunt noi, create cu scopul de a fi în concordanță cu standardele EN europene.

În cazul unor neconcordanțe între cerințele specifice din cadrul acestui document și alte cerințe mai puțin riguroase din cadrul standardelor, codurilor, normelor și reglementărilor tehnice, vor avea întâietate cerințele specifice din cadrul prezentului document.

Regulile și cerințele impuse de către autoritățile competente, inclusiv instituțiile guvernamentale și administratorii de rețele utilitare, vor fi respectate și specificate de către Antreprenor.

# 1.2 	Aspecte generale, Coduri și Standarde pentru lucrari geotehnice, de fundatii si tunel

1.2.1 	Scop și domeniu de aplicare

Scopul acestei secțiuni este de a stabili cerințele minime pentru investigațiile geotehnice de teren, studiile, analizele și elaborarea studiilor și rapoartelor geotehnice și a recomandărilor de proiectare privind lucrările de terasamente, fundații, structuri și infrastructuri precum și proiectarea tunelurilor realizate prin forare și săpătură deschisă din cadrul acestui contract.

„Lucrările geotehnice” constau în realizarea fundațiilor, săpăturilor, excavațiilor adânci, terasamentelor, taluzurilor și a structurilor de sprijinire.

În scopul realizării proiectului propriu, Antreprenorul va fi responsabil pentru stabilirea parametrilor geologici și geotehnici ai straturilor subterane de-a lungul traseului.

Beneficiarul va pune la dispoziția Antreprenorului, în scop informativ, raportul de studii geotehnice – (Cerințele Beneficiarului, Capitolul 5). Acesta va fi suplimentat, după caz, de foraje adiționale realizate de către Antreprenor, conform solicitărilor.

1.2.2 	Coduri, Standarde și Norme

Proiectarea și execuția lucrărilor permanente vor respecta cele mai recente coduri de practică și standarde, după cum urmează:

SR EN 1997-1:2004 		Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale.

SR EN 1997-1-2004/NB-2016 	Eurocod7: Proiectarea geotehnică. Partea1: Reguli generale. Anexă națională.

SR EN 1997-2-2007 		Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului.

SR EN ISO 14688-1, SR EN ISO 14688-2  Cercetări și încercäri geotehnice. ldentificarea çi clasificarea pământurilor. Partea 1: ldentificare și descriere; Partea 2: Principii pentru o clasificare

NP 112:2014    	Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață

NP 122:2010    		Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici

NP 123:2010 		Normativ privind proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi.

NP 124:2010    		Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere

NP 105:2004 		Normativ pentru proiectarea şi execuţia căptuşelilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul.

NP 120:2014		Normativ privind cerințele de proiectare execuție și monitorizare a excavațiilor adânci în zonele urbane.

NP 074:2014		Normativul privind documentațiile geotehnice pentru construcții

NE 031:2004		Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicații cu folii din mase plastice.

În cazul în care aceste standarde și norme nu se aplică lucrărilor, atunci respectivele lucrări se vor realiza în conformitate cu standardele și codurile de practică selectate de către Antreprenor, cu aprobarea Supervizorului.

Se va avea în vedere următoarea ierarhizare a codurilor și standardelor aplicabile:

1)	Norme românești și reglementări tehnice

2)	Standarde românești SREN

3)	Standarde românești STAS

4)	Eurocoduri ale Uniunii Europene și Standarde EN (Euronorme) și alte standarde și coduri EN din țări membre UE

5)	Alte standarde și coduri naționale sau internaționale

Nota: În general, standardele românești „STAS” datează din perioada de preaderare a Romaniei la UE în 2007 și sunt în curs de conformare la cerințele Uniunii Europene. Standardele „SR EN” românești sunt noi, create cu scopul de a fi în concordanță cu standardele EN europene.

În cazul unor neconcordanțe între cerințele specifice din cadrul acestui document și alte cerinte mai puțin riguroase din cadrul standardelor, codurilor, normelor și reglementarilor tehnice, vor avea întâietate cerințele specifice din cadrul prezentului document.

# 2	Criterii de proiectare geometrică

# 2.1	Traseu

Traseul liniei, în plan vertical și orizontal, va fi în conformitate cu Cerințele Beneficiarului, Capitolul 4.- Părți Desenate.

Proiectul Antreprenorului nu va necesita reanalizarea traseului.

Conform documentației mai sus menționate, datele privind traseul sunt considerate ca fiind obligatorii. Antreprenorul va proiecta lucrările de structură în concordanță cu acest traseu.

# 3	Criterii de proiectare

# 3.1	Aspecte generale

3.1.1     Proiectul Antreprenorilor Desemnați

Întregul echipament feroviar de exploatare, lucrările de cale, inclusiv semnalele și cablurile de semnalizare, echipamentul de tracțiune electrică, legăturile de telecomunicații, materialul rulant și  altele, necesare pentru funcționarea sistemului feroviar, vor fi asigurate de Antreprenorii Desemnați.

Antreprenorii Desemnați vor fi totodată responsabili pentru proiectarea și realizarea finisajelor de arhitectură, dotările/ instalațiile auxiliare, scările rulante și lifturile.

3.1.2 	Coordonarea proiectelor

Criteriile de interfațare cu Antreprenorii desemnați sunt definite în Cerințele Beneficiarului. Antreprenorul General va proiecta, asigura și monta protecții pentru echipamentul antreprenorilor desemnați. Volumul și detaliile acestor operațiuni vor fi stabilite de către Antreprenor în coordonare cu Antreprenorii desemnați și Supervizorul.

3.1.3 	Proiectul Antreprenorului

Antreprenorul va proiecta si realiza fundația căii de rulare (1a etapa de turnare beton), asigurându-se o diferenţă de 50cm faţă de nivelul şinei superioare (NSS).

Antreprenorul responsabil cu lucrările de cale va realiza monolitizarea căii de rulare.

Antreprenorul va fi de asemenea responsabil pentru parametrii de proiectare a curenților de dispersie și schema de împământare a structurilor de beton.

# 3,2		Trasarea lucrărilor

Antreprenorul va asigura repere fizice fixe și va furniza Antreprenorilor Desemnați, informații detaliate privind coordonatele și cota lucrărilor, de câte ori i se va solicita acest lucru.

Sistemul de coordonate planimetric folosit va fi SISTEMUL NAȚIONAL DE PROIECȚIE  „STEREOGRAFIC 1970” și sistemul altimetric „Marea Neagră 75” pentru toate măsurătorile topografice.

Toate datele, proiectele, măsurătorile și documentațiile elaborate în cadrul proiectului și lucrărilor de execuție vor fi transformate în sistemele de referință mai sus menționate.

# 3.3 	Turnare beton fundație cale

Antreprenorul desemnat va fi responsabil pentru realizarea fundației căii de rulare (a 2-a etapa de turnare beton). Grosimea stratului de beton turnat in a 2-a etapa va fi de 50cm, măsurață de la radierul de beton din 1-a etapă de turnare, echivalentul unui subtrat al căii de 3.86 m lățime. În proiectarea și realizarea fundației căii de rulare in prima etapa, Antreprenorul va asigura o suprafață aspră și neprelucrată, mustăți de armătură și etrieri pentru a permite aderența și consolidarea monolitizării căii de rulare, dacă se solicită acest lucru. Poziția rigolelor de evacuare va respecta Cerințele Beneficiarului și planurile elaborate, iar Antreprenorul va proiecta conductele de canalizare, canalele și bazinele de colectare/evacuare astfel încât să fie încorporate în fundația căii de rulare.

# 3.4		Secțiuni transversale și gabarite

Proiectul Antreprenorilor va fi realizat în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului privind traseul şi diametrul interior de 5700mm al tunelului.

# 3.5 	Curenți de dispersie

Proiectul Antreprenorului va asigura controlul curenților de dispersie întâlniți în tunel, luându-se măsuri pentru eliminarea sau diminuarea efectelor curenților de dispersie din lucrările care includ elemente metalice încastrate sau componente precum armături sau ancore turnate.

Standarde aplicabile:

SR EN 50162:2004 	Protecţia împotriva coroziunii provocate de curenţii de dispersie din reţelele de curent continuu.

SR EN 50122:2011 	Partea 2: Măsuri de protecţie împotriva efectelor curenţilor de dispersie produşi de reţele de tracţiune în curent continuu.

NE 017:2003 	Normativ privind realizarea şi urmărirea în timp a protecţiei structurilor subterane ale metroului, împotriva curenţilor de dispersie produşi de circulaţia trenurilor de metrou.

Cea mai importantă sursă generatoare de curenți de dispersie este sistemul de tracțiune utilizat pentru alimentarea cu energie a materialului rulant; prin urmare, Antreprenorul se va asigura că proiectul său se coordonează cu activitatea antreprenorilor desemnați în ceea ce privește lucrările de cale și sistemele de energoalimentare.

Proiectul va avea în vedere cerințele și metodele de diminuare a curenților de dispersie încă din stadiile incipiente, în coordonare cu Antreprenorii Desemnați, astfel încât diminuarea acestora să fie luată în considerare la detalierea amplasamentului și dimensiunii camerelor de energoalimentare și a substațiilor.

Structurile metalice îngropate sau înglobate, care ar putea provoca sau suferi din cauza interferențelor curenților de dispersie, trebuie luate în considerare în timpul fazei de proiectare. Sistemele ce pot fi afectate de către curenții de dispersie includ structuri îngropate sau înglobate în:

- Conducte

- Cabluri cu înveliș metalic

- Sisteme de împământare

- Armături din oțel în beton

- Palplanșe de oțel

# 4	Durata de viață proiectată și durabilitate

# 4.1	Aspecte generale

Durata de viața proiectată a unei structuri reprezintă intervalul de timp în care structura poate să fie utilizată conform funcţiunii prevăzute, în condițiile inspectării și întreținerii acesteia în conformitate cu procedurile convenite. Precizarea unei durate de viață pentru o structură sau o componentă a acesteia nu înseamnă că la sfârșitul respectivului interval de timp, structura nu mai poate fi utilizată în continuare conform funcțiunii prevăzute. Pe de altă parte, nu înseamnă nici faptul că structura respectivă va fi în continuare utilizabilă în perioada de timp respectivă, fără inspecții regulate și lucrări de întreținere curentă.

# 4.2	Structuri de rezistență

Durata de viață proiectată a tuturor structurilor de rezistență va fi de minim 100 ani în cazul în care nu se specifică sau se decide în mod diferit.

Se vor lua măsuri adecvate pentru a asigura minim 100 ani de utilizare a structurilor mai sus menționate.

Antreprenorul va transmite un raport de justificare a metodei de proiectare, construcție și selecție a materialelor pentru asigurarea duratei de viață de 100 ani.

# 4.3	Structuri rutiere

Aspecte generale

Durata de viață proiectată a structurilor rutiere va fi în conformitate cu cerințele administratorilor drumurilor. La dimensionarea elementelor geometrice ale amprizei drumurilor și a grosimii straturilor ce alcătuiesc structurile rutiere pentru acestea se vor respecta standardele și  codurile în vigoare aplicabile.

Standarde și coduri

STAS 2900-89	Lucrări de drumuri. Lățimea drumurilor.

STAS 863-85	Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții de proiectare.

STAS 10144/1-90	Străzi. Profiluri transversale. Prescripții de proiectare.

STAS 10144/2-91	Străzi. Trotuare, alei de pietoni și piste de bicicliști. Prescripții de proiectare.

STAS 10144/3-91	Elemente geometrice geometrice ale străzilor. Prescripții de proiectare.

SR 10144-4:1995	Amenajarea intersecțiilor pe străzi. Clasificare și prescripții de proiectare.

STAS 10144/5-89	Calculul capacității de circulație a străzilor.

STAS 10144/6-89	Calculul capacității de circulație a intersecțiilor de străzi.

NP 24-97	Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor destinate parcării autoturismelor.

NP 25-97	Normativ pentru proiectarea construcțiilor publice subterane.

NP 051-2012	Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

PD 177-2001	Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide.

NP 081-2002	Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide.

NP 116-04	Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi.

NP 111-2004	Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere.

# 4.4	Durata de viata a structurilor metalice

Sistemele de vopsire a structurilor metalice vor asigura o durabilitate de minim 5 ani înainte ca vopsirea totală  a acestora, ca parte a lucrărilor de întreținere, să fie necesară.

Protecția elementelor metalice nestructurale împotriva coroziunii se va realiza astfel încât să permită inspectarea și mentenanța acestora.

# 5	Încărcări și cerințe

# 5.1	Aspecte generale privind încărcările utile

Încărcările utilizate vor avea în vedere potențialele încărcări generate de materialul rulant propus.

5.1.1 Încărcări utile verticale ale trenului

Fiecare componentă a structurii va fi proiectată/verificată în raport cu toate combinațiile posibile ale acestor încărcări și forțe. Componentele vor rezista tuturor efectelor acestor combinații:

Sarcina pe osie = 14 tone

Numarul maxim de vagoane succesive = 6 vagoane sau 2 unități

L = max 20 m (lungimea unui vagon)

a = 2,05 m

b = 2,2 m (ampatament boghiu)

c = 10 m (distanța dintre osiile 2 și 3 ale unui vagon).

Se va prevede un număr maxim de osii pentru structură, astfel încât aceasta sa atingă o rezistenţă verticală și o rezistenţă la forfecare și la îndoire maximă. Structura va fi adecvată atât pentru condiții de încărcare cu un singur fir sau cu fir dublu.

5.1.2 Încărcări utile orizontale ale trenului

a) Sarcinile la frânare sunt estimate la o valoare de 30% din încărcările verticale. Sarcinile de tracțiune sunt estimate, de asemenea, la o valoare de 30% din încărcările verticale. În cazul în care structura susține două suprastructuri de cale de rulare (fire), se va lua în calcul ocuparea simultană a acestora. Se vor lua în considerare forţe de tracțiune care acționează pe un fir și forțe de frânare care acționează pe celălalt fir, ambele forţe acționând simultan în aceeași direcție pentru a produce cele mai nefavorabile condiții de încărcare asupra șinelor și elementelor de susținere. În privinţa elementelor de susţinere, se vor avea în vedere efectele forţelor orizontale și verticale transferate asupra șinelor.

b) Se va lua în calcul forţa centrifugă, avându-se în vedere o viteză adaptată la diverse raze ale curbei, după cum se stipulează în cerinţele specifice de proiectare ale traseului.

5.1.3 Încărcări cu risc de deraiere a trenului

În toate amplasamentele, se va avea în vedere forța de impact asupra structurilor adiacente, generată de deraierea trenului.

Structurile adiacente se vor proteja prin mijloace directe (consolidare) sau indirecte (repoziționarea șinei sau asigurarea unor bariere) astfel încât aceste structuri să rămână în stare de funcționare după producerea impactului.

# 5.2	Incărcarea nominală

În scopul calculării solicitărilor și deformațiilor, se consideră aplicabile următoarele încărcări și efecte aferente:

- Încărcări statice						DL

- Încărcări utile						LL

- Efecte dinamice						DI

- Forțe datorate curburii și excentricității liniei 		CF

- Efecte de temperatură					T

- Forțe longitudinale					LF

- Forțe de torsiune					RF

- Presiune/Fortă pe parapeți				FP

- Efectele presiunii vântului				WL

- Forțe și efecte provenite din cutremur			EQ

- Forțe și efecte provenite din ridicare			DEL

- Flotarea						B

- Tasări diferențiate					DS

# 5.3	Combinații de sarcini și încărcări

Fiecare parte componentă a structurii va fi proiectată și verificată de către Antreprenor pentru a determina rezistența acesteia la toate combinațiile posibile între încărcările și forțele menționate mai sus.  Structurile vor rezista efectelor celei mai nefavorabile variante și vor rămâne în stare deplină de funcționare și exploatare. Antreprenorul se va coordona cu antreprenorii desemnați în privința tuturor combinațiilor de încărcări ale materialului rulant.

# 5.4	Sarcini de proiectare

5.4.1	Încărcarea statică

Proiectul va lua în considerare efectele încărcării statice din linie, substratul căii și orice alt tip de umpluturi/structuri sub substratul căii.

5.4.2	Încărcarea la oboseală

Încărcarea nominală pentru proiectarea ansamblurilor în conformitate cu standardele și codurile corespunzătoare, va avea în vedere trenuri compuse din șase vagoane individuale, fiecare pe 4 osii; informațiile privind sarcina pe osii și lungimea vehiculului sunt precizate la punctul 1.5.1.1.

5.4.3 Încărcarea dinamică

Efectele dinamice generate de activitățile de exploatare a metroului se vor analiza în conformitate cu Eurocod EN1991.

Încărcarea dinamică nu se aplică în cazul stâlpilor, capitelurilor, încărcării centrifuge sau încărcărilor de frânare/tracțiune.

5.4.4	Încărcarea longitudinală

Proiectul va avea în vedere faptul că atunci când o structură implică două linii, se va considera că ambele linii sunt ocupate în același timp. Forțele de tracțiune vor acționa pe o linie în timp ce forțele de frânare vor acționa pe cealaltă, și ambele vor acționa simultan, în aceeași direcție, pentru a genera starea de încărcare cea mai defavorabilă.

Se considera că forțele longitudinale ce acționează pe linie sunt distribuite înainte de a fi transmise infrastructurii în sine. Acest aspect va fi calculat pe baza standardelor și codurilor în cauză.

Se vor asigura prevederi privind efectele forțelor orizontale și longitudinale care acționează la nivelul șinei, și în special în blocheții înglobați în betonul de monolitizare.

Valorile încărcărilor suplimentare permise, luând în considerare evenimentele neprevăzute, vor fi transmise de către  Antreprenor pentru fi analizate de către Supervizor. Forțele vor fi calculate pentru calea fără joante cu interacțiune în structura din beton ca urmare a diferențelor de temperatură a șinei și betonului. Calculul forțelor longitudinale va lua în considerare efectele asupra stabilității și siguranței, generate de o șină ruptă în calea pe beton.

5.4.5	Încărcarea centrifugă

Încărcări cu risc de deraiere a trenului: încărcările cu risc de deraiere vor fi verificate în conformitate cu normele din România.

5.4.6	Încărcarea seismică

Efectele seismice vor fi avute în vedere în cazul tuturor structurilor, conform următoarelor:

P100-1/2013 	Cod de proiectare seismică- Partea 1-Prevederi de proiectare pentru clădiri

SR EN 1998-1-2004 	Eurocod 8. Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur

5.4.7	Contracția și deformarea betonului

Se vor avea în vedere măsuri pentru a reduce efectele contracției și deformării betonului din structuri.

5.4.8	Tasarea diferențiată

Se vor lua în considerare forțele generate de tasarea diferențiată (NP 112 - 2014), în cazul în care natura fundației  selectate si condițiile de sol indică faptul că ar putea exista tasări inegale, fără să se depășească următoarele valori:

- pentru clădiri de importanță normală, tasările totale vor fi ≤ 10 mm, iar rotirile specifice vor fi ≤ 1/750;

- pentru clădiri de importanță specială, tasările totale vor fi ≤ 5 mm, iar rotirile specifice vor fi ≤ 1/1000.

Categoria de importanță a clădirilor este precizată în P100-1/2013.

5.4.9 Încărcări utile în stații

Încărcările utile respectă, în general, prevederile standardelor și normelor în vigoare, cu excepția cazurilor în care încărcările menționate în continuare au valori superioare.

Spațiile tehnice și non-tehnice sunt specificate în Cerințele Beneficiarului, Capitolul 4 – Părți Desenate.

În spatiile non-tehnice, se va aplica o sarcină uniformă de 5,0kN/m2  sau o încărcare concentrată de 15 kN într-o zonă pătrată cu latura de 300mm, dintre cele două alegându-se varianta cea mai defavorabilă.

În spațiile tehnice, se va aplica o sarcină uniformă de 10,0kN/m2, cu condiția să nu existe valori mai mari generate de echipamente și instalații.

5.4.10 Încărcări generate de echipamente

Greutatea proprie a diverselor echipamente se va lua în considerare împreună cu  greutatea: liniei, trenurilor, echipamentului de energoalimentare, semnalizare, comunicații, de ventilație în tunel, PSI, lifturilor, scărilor rulante.

Notă: Echipamentul este menționat mai sus în scop informativ.

Proiectarea structurii stației va ține cont de dimensiunea și greutatea uzuală a echipamentului.

În proiectarea structurii stației, se vor lua în considerare toate încărcările permanente și temporare și combinațiile între acestea, inclusiv accesul pentru activități de montare, mentenanță și înlocuirea echipamentului.

5.4.11 Încărcări speciale pentru conformarea la cerințele AC (Apărare civilă)

Încărcările speciale pentru conformarea la cerințele AC vor respecta prevederile Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr. 143/18.02.2004.

# 6.	Investigații de teren

# 6.1 	Cerințe de investigație

Scopul acestor investigații este de a aduna toate informațiile și datele relevante, sigure și necesare pentru realizarea unui proiect sigur și practic și care îndeplineşte toate cerințele Beneficiarului.

În vederea respectării acestor cerințe, termenul „investigații de teren” va include, dar nu se va limita la următoarele:

- Compilarea și analizarea datelor geotehnice existente și disponibile din proiecte adiacente.

- Compilarea și analizarea datelor existente privind fundații, structuri, infrastructuri și alte 	informații relevante din proiecte adiacente.

- Realizarea unor activități detaliate de recunoaștere pe teren.

- Realizarea unor prospecțiuni geofizice.

- Realizarea unor studii de teren care sa includă, dar să nu se limiteze la foraje, probe de teren, carotare în piatră, prelevarea de probe de apă din straturile freatice, montări și testări in-situ, sondaje de probă, prospecțiuni geofizice, decopertarea protecției taluzurilor, găuri de foraj în ziduri de sprijin și alte structuri artificiale existente.

- Efectuarea testelor de laborator pe mostre de pământ, rocă și apă freatică, prelevate în urma studiilor de teren (inclusiv teste chimice pentru identificarea posibilelor condiții de coroziune).

- Drept cerință minimă, programul de investigații de sol va lua în considerare locațiile verticale și orizontale ale următoarelor structuri:

a) Structuri majore (poduri și structuri de traversare, tuneluri forate, galerii, structuri de sprijin, stații, ansambluri comerciale, structuri auxiliare și altele).

b) Lucrări de pământ (excavații de pământ și rocă, umpluturi terasamente, pământuri ce necesită îmbunătățire, gropi de împrumut, zone de depozitare și altele asemănătoare)

c) Structuri adiacente existente care ar putea fi afectate de lucrările de construcție necesare (ex. structuri alăturate, deasupra sau dedesubtul zonelor de excavații sau tunelurilor, care ar putea fi afectate de lucrările de construcții precum cele de epuisment; structuri cu o integritate structurală scăzută; structuri cu echipament sau materiale sensibile; structuri cu importanță istorică/culturală, și altele asemănătoare).

- Caracteristici importante de geologie care ar putea influența lucrările de construcții necesare (ex. defecte principale, zone de forfecare, fisurare persistentă, alunecări de teren și surpări de pământ)

- Împământare electrică în stații, inclusiv proiectarea și realizarea prizelor de pământ.

Studiile de teren, ca parte componenta a unui program cuprinzător de investigații de sol, vor fi realizate în conformitate cu codurile relevante și normele asociate.

Adâncimea forajelor va fi în concordanță cu natura și amploarea lucrărilor de construcții necesare.

Toate aspectele lucrărilor vor fi îndeplinite sub îndrumarea unui personal geotehnic competent. Se vor transmite planuri detaliate, specificații tehnice și formulare standard, în care se prezintă personalul propus pentru lucrări, precum și formatul de raportare și în care se indică tipurile, locațiile și adâncimile de forare propuse în concordanță cu lucrările de construcții propuse, pentru a fi analizate si aprobate de catre Supervizor si autoritatile competente. De asemenea, daca este necesar, variante revizuite ale programului de investigații de sol se vor transmite conform solicitărilor, pentru a fi analizate și aprobate.

Datele geotehnice vor fi pregătite de Antreprenor în conformitate cu standardele internaționale acceptate, utilizând formatul implementat de normativul românesc (NP 074-2014), Asociația specialiștilor în domeniul geotehnic și geologia mediului sau un format echivalent și software-ul GINT (Geotechnical Integrator), cele mai recente versiuni ale acestuia. Toate informațiile vor fi furnizate atât în format electronic cât și pe suport de hârtie.

# 6.2	Metode de investigaţie

6.2.1 Studii geologice

Studiile geologice includ, dar nu se limitează la studierea literaturii de specialitate existente, a fotografiilor aeriene, precum și a datelor obţinute prin teledetecție, cercetarea amănunţită a terenului și pregătirea hărţilor și secțiunilor transversale pentru realizarea proiectului.

Se vor pregăti hărți geologice la scara 1:5.000 și secțiuni transversale geologice la scara 1:1.000 și 1:200, pe orizontală și respectiv pe verticală. Pentru hărţile geologice se vor utiliza hărți de bază corespunzătoare.

6.2.2 Sondaje geotehnice

Se vor realiza sondaje geotehnice pentru a obţine informații suplimentare despre teren cu privire la adâncimi și caracteristici ale straturilor de copertă și ale rocii de bază.

Se pot utiliza metode de cercetare geotehnică pentru a obține informații despre apa subterană, în vederea planificării altor investigaţii de teren detaliate, precum și pentru completarea informațiilor între investigații.

6.2.3 Foraje de prospecțiune

Forajele de prospecțiune în pământuri  de tip „soft soils” – pământuri moi, prelevarea probelor de sol tulburate și netulburate, precum și carotajul, se vor realiza în conformitate cu procedurile enunțate în codurile și standardele relevante. Monitorizarea de către personal geotehnic calificat este necesară nu numai la realizarea forajelor, la prelevarea probelor și la carotaj, dar și la pregătirea rapoartelor ce prezintă concluziile forajelor.

6.2.4 Alte metode de investigare a solului

Alte metode de investigare a solului utilizate în mod obișnuit includ, dar nu se limitează la, următoarele:

- Cercetarea terenului: penetrare standard, penetrare cu con, teste de forfecare in situ, presiometrie, permeabilitatea / absorbția de apă, imagistică sonică, densitate in situ, ciocan N-Schmidt, încercări cu placa (PLT).

- Instrumente: piezometre, inclinometre.

- Sondaj de probă cu / fără prelevare de probe bloc.

- Canale de vizitare.

- Foraje geotehnice și hidrogeologice.

- Sfredel de sondaj manual.

- Carotare prin stâncă, ziduri de sprijin sau alte elemente artificiale.

- Decopertarea protecţiei taluzului.

- Teste de pompare.

- Prelevarea de probe din apa subterană.

6.2.5 Apa subterană

În cursul investigațiilor de teren, Antreprenorul va instala piezometre pentru a măsura fluctuațiile actuale și sezoniere ale nivelului apei subterane. Programul investigaţiilor de sol include detaliile unui plan de monitorizare a apelor subterane, inclusiv locațiile și detalii despre piezometre și frecvența și durata monitorizării. Acesta ar trebui să includă, de asemenea, analiza chimică a apelor subterane. Trebuie să se efectueze teste de pompare de mare anvergură a apelor subterane pentru a stabili parametrii de proiectare pentru planul de epuisment, în cazul în care este necesar.

Informațiile referitoare la apele subterane vor fi interpretate și se vor face recomandări pentru stabilirea nivelului apelor subterane.

# 6.3	 Metode de testare în laborator

Programul testărilor în laborator va fi stabilit ţinând cont nu doar de condițiile specifice terenului și de cerințele proiectului, dar și de standardele, codurile și reglementările de proiectare aplicabile, precum și de publicațiile conexe. Înainte de începerea activităţii, planurile / propunerile detaliate referitoare la programul de testare în laborator trebuie să fie pregătit și prezentat Supervizorului spre aprobare, împreună cu specificațiile tehnice și formularele standard, precizând personalul și formatele propuse, precum și tipurile și numărul de teste propuse. Revizuiri ale programului de testare în laborator vor fi prezentate, dacă sunt necesare, pentru verificare și aprobare.

Datele testelor de laborator ale Antreprenorului vor fi pregătite folosind standarde acceptate la nivel internațional (de exemplu, cea mai recentă versiune a formatului AGS). Toate datele vor fi furnizate atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie. Toate testele se efectuează de către laboratoare care dețin acreditare valabilă în conformitate cu codurile și standardele relevante.

# 6.4 	Teste pentru identificarea caracteristicilor fizice/clasificarea probelor de teren

Testele vor include determinarea umidității naturale a solului, a greutăţii specifice, a distribuției particulelor pe dimensiuni – granulozitate (cu și fără hidrometru), limitele Atterberg, densitate aparentă și densitate în stare uscată in situ, precum și densitatea în stare umedă.

# 6.5 	Testarea rezistenţei probelor de sol

Procedurile de testare a rezistenţei solului vor include teste într-o singură fază sau în mai multe faze, triaxiale consolidate drenate și nedrenate; teste triaxiale neconsolidate nedrenate; teste de forfecare in situ și teste cu aparatul de forfecare cu palete de mână, conform cerințelor de proiectare structurală.

# 6.6 	Testarea caracteristicilor de consolidare a solurilor

Procedurile de testare a caracteristicilor de consolidare a solurilor trebuie să se bazeze pe metode de consolidare unidimensionale, în conformitate cu codurile și standardele relevante.

# 6.7	Testarea permeabilităţii probelor de sol

Procedurile de încercare în laborator a permeabilităţii solului trebuie să includă metoda permeametrului cu gradient constant pentru solurile granulare.

Permeabilitatea materialelor în situ se va măsura prin metoda permeametrului cu gradient variabil sau constant, folosind tuburi piezometrice instalate pe parcursul programului de investigare a solului.

# 6.8	Testarea chimică a probelor de sol și de apă freatică

Procedurile de testare chimică a probelor de sol și de apă freatică trebuie să includă, după caz: determinări de rezistivitate, potențial redox, pH, conținutul de ioni de clorură, conținut de ioni de sulfat, conținutul total de sulfat, conținutul total de sulfură, conținutul de materii organice și conținut de carbonați, în conformitate cu codurile și standardele relevante, precum și identificarea altor condiții potențial corozive.

# 6.9 	Proprietăți adiacente

Magistrala va trece fie pe sub sau în apropierea următoarelor structuri existente.

Prin structuri existente se ințelege:

- Structuri și clădiri la suprafață.

- Structuri subterane.

Aceste structuri sunt clasificate în următoarele zone:

- Zona A: structura se află deasupra liniei de metrou (tunel sau stație).

- Zona B: structura se afla de-a lungul linei de metrou dar în zona de influență.

- Zona C: structura se află în afara zonei de influență.

Diagrama 2.5.4 ilustrează cele mentionate mai sus:

Diagrama 2.5.4: Clasificarea zonelor de influenţă (tuneluri)

În vederea realizării excavațiilor adânci necesare pentru lucrările provizorii și permanente, inclusiv stații, galerii, puțuri, proiectul Antreprenorului și metodologia de implementare a lucrărilor așa cum au fost proiectate, vor ține cont și minimiza zona de influență asupra lucrărilor existente, a structurilor subterane, drumurilor, liniilor de cale ferată și rețelelor de utilități. Zona de influență se definește conform NP 120-2014 Normativ privind cerințele de proiectare, execuție și monitorizare a excavațiilor adânci în zonele urbane.

Se vor avea în vedere tratamente auxiliare și orice alte lucrări necesare pentru a asigura stabilitatea clădirilor existente, structurilor subterane, drumurilor, liniilor feroviare și rețelelor de utilități iar Antreprenorul va fi responsabil pentru orice daune sau deplasări cauzate de excavațiile adânci.

# 7	Tunele executate prin metoda scutului

# 7.1	Prescripții de execuție

Înainte de începerea lucrărilor, antreprenorul va pregăti și va transmite Supervizorului spre aprobare un raport detaliat al proiectului, care să includă calcule, scheme și desene pentru execuţia tunelului, precum și programul care va fi în conformitate cu graficul detaliat de execuție. La cererea Supervizorului, Antreprenorul va oferi informații suplimentare. Raportul trebuie să prezinte principiile de bază ale proiectului, ipotezele și parametrii de proiectare pentru toate lucrările de structură care urmează să fie întreprinse.

Antreprenorul va pregăti prescripţii de execuție care să prezinte detalii complete privind proiectul, materialele, echipamentele, instalațiile și operațiunile implicate în execuţia tunelurilor realizate prin metoda scutului sau prin săpături deschise, acolo unde este cazul și îl va transmite Supervizorului, ca parte a Raportului de proiectare. Antreprenorul va lua măsuri ca deplasările de teren/tasările și modificările presiunii piezometrice care pot afecta liniile adiacente de cale ferată, metrou, servicii de utilități, orice clădiri adiacente și structuri de suprafață sau subterane, să fie menținute la un nivel minim.

# 7.2 	Tipuri și metode generale de analiză

Nivelul superior al șinei (NSS) este prezentat în Cerinţele Beneficiarului, Capitolul 4. Părți desenate (situaţie în plan şi profil longitudinal pentru fiecare linie).

Antreprenorul va fi responsabil pentru siguranța și securitatea săpăturilor pe toata durata contractului. Antreprenorul va prezenta Supervizorului detaliile privind metodele sale propuse pentru excavaţie și îndepărtarea materialului excavat. Nu se vor efectua excavaţii până când proiectul respectiv nu este aprobat de către Supervizor.

Lucrările de excavații se vor realiza într-un mod uniform și controlat, iar excavarea în exces se va menține la un nivel minim. În straturile cu pânză freatică, Antreprenorul va aplica metode și măsuri necesare pentru a controla fluxurile apei și pentru a menține stabilitatea săpăturii.

În cazul în care în contract se stipulează limite de tasare a suprafeței terenului și / sau de protecție a utilităţilor sau structurilor existente, Antreprenorul va furniza calcule care să demonstreze că metoda de excavare va avea rezultate în conformitate cu aceste cerințe. Detaliile referitoare la modalitățile de monitorizare, care sunt propuse pentru înregistrarea mișcărilor și verificarea gradului de tasare sau de deteriorare a utilităţilor sau a structurilor, trebuie să fie în conformitate cu punctul 2.5.8.

Tunelurile de metrou executate prin metoda scutului vor fi realizate utilizându-se, în principal, scuturi mecanizate. Sprijinirile iniţiale pentru tunel trebuie să includă, în general, bolțari prefabricați de beton, beton aplicat prin torcretare / plasă de sârmă, ancore pentru teren, grinzi cu zăbrele, armături de oțel, sau palplanșe, oriunde este necesar.

# 7.3 	Considerente privind proiectarea

7.3.1	Aspecte generale

Se va utiliza metoda stărilor limită ale încărcării maxime în proiectarea tuturor structurilor subterane permanente.

Metoda de analiză structurala a căptușelilor permanente va lua în considerare distanța pana la  frontul de execuție a tunelului, momentul instalării suportului, și a încărcărilor suplimentare ale solului, odată cu avansarea frontului.

Metoda de proiectare pentru căptușelile tunelurilor forate va lua în considerare interacțiunea dintre căptușeală și sol, deformarea căptușelii și redistribuirea încărcării în funcție de flexibilitatea relativă a căptușelii, variația și gradul de compresibilitate a solului, solicitările din presiunile preselor scutului asupra bolţarilor căptuşelii. Metoda de analiză va confirma gradul de compresibilitate a solului, aspecte privind durabilitatea, care vor include impermeabilitatea, rezistivitatea electrică a betonului, rezistența la reacția alcalii-silice și rezistența la sulfați conform standardelor internaționale.

7.3.2	Căptușeala tunelului

Antreprenorul va proiecta toate căptușelile necesare pentru tuneluri și puţuri, inclusiv căptușelile și sprijinirile temporare. Dacă se propun spre utilizare metode, materiale sau componente proprii, Antreprenorul va avea obligaţia de a demonstra conformarea acestora cu cerinţele Supervizorului.

Acolo unde va fi instalată o căptușeală secundară permanentă în interiorul unei căptușeli primare temporare, încărcările solului utilizate în proiectarea căptușelii permanente vor lua în considerare toate încărcările, inclusiv încărcări suplimentare ale solului provenind din forțe dependente de timp ale acestuia. Dacă durata de viață a căptușelii temporare este mai scurtă decât durata estimată a Proiectului, atunci Antreprenorul va proiecta căptușeala secundară ignorând contribuția suportului temporar în cadrul structurii.

În mod adecvat, se va lua în considerare gradul de flexibilitate a căptușelilor ce vor fi utilizate în diferite condiții de sol și ținând cont de dimensiunea, apropierea, coordonarea în timp și metoda de realizare a excavațiilor adiacente. Ar putea fi necesară reducerea gradului de flexibilitate proprie a căptușelii pentru a păstra valori acceptabile ale deformării acesteia.

7.3.3	Investigaţii de sol

Investigaţiile de sol efectuate de către Beneficiar nu vor fi considerate o sursă de informații adecvată privind natura solului, care să îi permită Antreprenorului să dezvolte prescripții de execuție complete și integrale pentru lucrările de excavare a tunelurilor și alte activități legate de tuneluri. Atunci când pregătește proiectarea și prescripțiile de execuție, Antreprenorul va evalua gradul de încredere și detaliere a informațiilor geotehnice disponibile și va indica informațiile pe care le consideră incomplete în ceea ce privește lucrările sau activitățile specifice necesare elaborării proiectului sau a prescripțiilor de execuție.

Antreprenorul va efectua investigaţii suplimentare de teren, pe propria cheltuială, dacă proiectul sau prescripțiile sale de execuție identifică faptul că este necesar sau prudent să le efectueze pentru a-i permite să identifice toate circumstanțele previzibile care ar putea afecta execuția lucrărilor și pentru a se asigura că nu există riscul întâmpinării unor condiții neașteptate de natură critică.

Dacă Antreprenorul intenționează să efectueze investigații suplimentare ale solului de la suprafață, dincolo de limitele șantierului, își va face propriile aranjamente, pe propria cheltuială, cu proprietarii și ocupanții terenurilor, pentru a obține accesul necesar. Antreprenorul nu va presupune că acest acces va fi acordat în mod sigur, însă Supervizorul îi va acorda asistență atunci când aceasta va fi necesară.

7.3.4	Investigaţii de teren pe durata execuţiei

Pe durata investigaţiilor de teren pentru săparea tunelului, datele vor fi revizuite și reinterpretate constant pe măsură ce informații mai detaliate devin disponibile, pentru a avea date actualizate care să permită anticiparea eficientă a tipurilor de sol ce ar putea fi întâlnite. Aceste date revizuite vor fi integrate complet în sistemele de management și control al riscului și, de regulă, vor include:

- înregistrări detaliate ale parametrilor geologici ai terenului expus pe durata construcției;

- investigații de teren înaintea și în jurul frontului de excavare a tunelului, dacă exista sau sunt prevăzute modificări ale solului;

- interpretarea datelor nou obținute și corelarea lor cu informațiile anterioare;

- anticiparea stărilor terenului ce pot fi întâlnite.

Informațiile privind terenul, strânse din toate activitățile de construcții, vor fi comparate si interpretate.

7.3.5.	 Proiectare geotehnică

Parametrii adoptați pentru proiectarea geotehnică și metoda de analiză a căptușelii vor fi supuși aprobării Supervizorului anterior începerii proiectării.

7.3.6	Durata de viaţă proiectată

Durata de viața proiectată va fi obținută prin utilizarea de materiale durabile, protecție împotriva coroziunii, rezistentă la uzură sau măsuri de evitare a acesteia. Lucrările vor fi proiectate în așa fel încât să aibă următoarele durate de viață care să necesite mentenanţă minimă sau chiar deloc:

| (a) Structura principală care rezistă încărcărilor solului și apei freatice: | 100 ani |
| --- | --- |
| (b) Componente nestructurale | 50 ani |

7.3.7	Realizarea căptușelii tunelului

Antreprenorul va determina configurația inelelor, segmentarea și detaliile rosturilor și prinderilor pentru a corespunde condițiilor de sol, încărcărilor, metodelor de construcție și tuturor funcțiilor lucrărilor finalizate, așa cum sunt descrise în prezentul document. Proiectarea va aborda printre alte aspecte relevante, următoarele:

- configurația inelelor;

- dimensiunea și forma bolțarilor, armarea acestora;

- detalii privind prinderile, inclusiv prinderea inel de inel și bolțar de bolțar;

- detalii pentru fixarea întregului echipament care va fi instalat conform contractului;

- detalii pentru fixarea echipamentelor cerute de Antreprenorii desemnați și conformarea acestora cu poziția bolțarilor;

- manipulare și instalare;

- goluri, nișe și fitinguri pentru alte componente ale sistemului;

- proiectele vor permite toleranțe în producerea și instalarea bolțarilor;

- alte componente;

- valve pentru forajele de injecție;

- garnituri de etanșare;

- materiale pentru executarea fundației si etanșare;

- instrumentar și monitorizare pentru a demonstra performanța căptușelilor instalate.

Antreprenorul va supune aprobării Supervizorului un plan complet de teste pentru a stabili calitatea și comportarea elementelor căptușelii tunelului, inclusiv:

- materialele pentru bolțari;

- permeabilitate;

- toleranțe la producție;

- comportarea rosturilor și capacitatea de încărcare, inclusiv efectul dezalinierii rosturilor și nișelor de îmbinare cu rosturi aliniate și nealiniate;

- performanțele materialelor de îmbinare pentru fundație și etanșare;

- teste de îndoire laterală pentru a demonstra rezistența la forțe de ridicare;

- performanța garniturilor de etanșare la îmbinări aliniate/nealiniate;

- foraj de injecție auto-sigilant;

- capacitatea tuturor elementelor de fixare;

- structurile temporare și permanente de sprijin, lansare, recepție scut.

# 7.4 	Încărcări

Metoda de analiză va lua în considerare solicitările provenite din împingerea pământului și va oferi dovezi și/sau măsuratori Supervizorului, în sprijinul parametrilor adoptați în proiectare.

Analiza va lua în calcul efectul suprasarcinilor provenite din structurile adiacente asupra structurilor. Antreprenorul va colecta și verifica toate datele necesare pentru calculele sale.

În cazul în care tunelurile sunt adiacente clădirilor sau altor structuri, analiza va fi efectuată pentru a se asigura că nu se va produce vreo cedare de reazem care ar periclita stabilitatea clădirilor și structurilor și că tasarea solului se va menține în limitele specificate.

Toate secțiunile de tunel vor avea căptușeli permanente, durabile, rezistente, constând în general din bolțari de beton prefabricați si beton armat.

Căptușelile vor fi proiectate să reziste la toate încărcările și efectele mediului, fără a fi afectate. În general, căptușelile de tuneluri vor fi proiectate să îndeplinească următoarele cerințe și să reziste următoarelor încărcări:

- Încărcări suplimentare de la suprafață generate de trafic, de structurile existente deasupra și adiacente tunelului și oricăror încărcări viitoare specificate;

- Încărcări ale solului, apei și seismice;

- Încărcări feroviare;

- Cerințe structurale pentru rezistența la flambaj;

- Expansiunea sau contracția solului pe termen lung și scurt;

- Presiuni inegale de injecție;

- Tuneluri sau excavații adiacente;

- Goluri interioare, sau extinderi ale căptușelii;

- Încărcări de lungă sau scurtă durată provocate de construcții;

- Temperatură și contracție:

- Încărcări provocate de manipulare, inclusiv impact, în special în cazul bolțarilor din beton simplu;

- Forțele de ridicare, dacă este cazul.

- Cerințe AC (Apărare Civilă).

# 7.5	Condiții de încărcare

Proiectarea căptușelilor pentru tuneluri va fi complet compatibilă cu metoda de construcție propusă de Antreprenor. Principala metodă este prevăzută a fi metoda scutului cu căptușeală permanentă de beton prefabricat.

În plus, proiectarea va ține cont de următoarele:

- toate încărcările și combinaţiile de încărcări pentru lucrări permanente și temporare;

- cerințele graficului detaliat al lucrărilor;

- necesitatea unor investigații suplimentare ale terenului și solului, după caz;

- limitările contractuale cu privire la mișcările solului și efectele epuismentelor.

Traseul tunelului se va conforma cu Cerințele Beneficiarului, Capitolul 4. Părţi desenate.

Toate componentele structurilor subterane vor fi proiectate pentru a rezista încărcărilor și forțelor aplicate, după cum urmează:

- Încărcarea statică cuprinde greutatea proprie a structurii de bază și a elementelor secundare suportate și greutatea solului de deasupra. Adâncimea acoperirii cu pământ va fi adâncimea propriu-zisă. Se va utiliza adâncimea maximă până la baza tunelului.

- Supraîncărcarea traficului va fi echivalentă cu valorile stipulate în standardele pentru drumuri și sisteme feroviare (cale ferată, tramvai).

- Încărcările structurilor adiacente existente sau viitoare, deasupra sau în zona de influență, care vor rămâne deasupra tunelurilor, sau orice încărcări viitoare specificate. Încărcarea aplicabilă a fundației va fi calculată pe baza înălțimii și funcțiunilor structurilor adiacente.

- Sprijinul suplimentar, tratamentul solului sau îngroșările suplimentare ale căptușelii vor fi asigurate, exceptând cazurile în care se poate demonstra că sunt deja prevăzute. Structurile care nu au legătură cu metroul nu vor fi sprijinite direct de căptușeala tunelului.

- Presiunile hidrostatice, fără a lua în considerare eliberarea de presiune prin pori obținută prin infiltrații în tunel. Pentru nivelul pânzei freatice, se va lua în considerare o variație suplimentară de 1,5 m faţă de variaţia maximă a nivelului pânzei freatice, așa cum se menționează în raportul geotehnic.

- Încărcările și variațiile de încărcări datorate activităților de construcție cunoscute în apropierea tunelului, cum ar fi excavațiile pentru pasaje subterane, subsoluri, grupuri de stâlpi, poduri, pereți mulați și ancoraje în pământ pentru cabluri.

- Proiectarea căptușelilor tunelului va lua în considerare distanța dintre tuneluri, succesiunea și coordonarea în timp a lucrărilor de construcție și distanța față de structuri adiacente și rețele de utilități.

# 7.6	Flotabilitatea

Atunci când tunelurile realizate prin forare sunt la adâncime relativ mică, acestea vor fi verificate pentru a determina posibilitatea de flotabilitate datorată diferențelor de presiune a apei în zone reprezentative.

Antreprenorul va include în proiectarea structurilor de tunel forat metode de contracarare a efectului de ridicare generat de apa deplasată.

# 7.7	Deplasarea și tasarea terenului

Toate proiectele de tuneluri vor fi verificate în ceea ce privește flotabilitatea și deplasarea de teren în conformitate cu metodele specificate mai sus. Ori de câte ori aceste verificări indică un caz critic, Antreprenorul va efectua o analiză mai riguroasă. Această analiză va arăta în mod clar factorul de siguranță atins prin proiectare și va fi supusă aprobării Supervizorului.

# 7.8	Căptușeala tunelului

Tipurile de căptușeli propuse trebuie mai întâi să fie aprobate de către Supervizor.

În proiectarea căptușelii, Antreprenorul va ține cont, printre altele, de următoarele:

- Se va ține cont în mod adecvat de deplasarea relativă dintre tuneluri și structuri în săpătură deschisă.

- Rigiditatea căptușelii va fi suficientă pentru a limita deformarea maximă admisă, care modifică raza tunelului cu maxim 25 mm. Încărcările excentrice adoptate vor ține cont, de asemenea, de viteza de creștere a presiunii verticale și orizontale a solului și, în cazul tunelurilor la mică adâncime, de abilitatea solului de deasupra tunelului de a genera o rezistență pasivă suficientă pentru a menține stabilitatea căptușelii.

- Eforturi produse de lucrările de injecție;

- Împământarea va face parte din sistemul de control al coroziunii care va fi asigurat de către Antreprenor. Sistemul de control al coroziunii va fi proiectat și instalat de către Antreprenor cu acordul Supervizorului. Sistemul va fi testat pentru a se demonstra funcționarea sa adecvata.

- Găurile de carotare și alte fitinguri vor fi necesare pentru instalarea construcției interioare, a consolelor și echipamentelor; aceste găuri sau fitinguri vor fi realizate în așa fel încât să nu afecteze negativ integritatea, hidroizolarea sau durata de viață a căptușelilor.

# 7.9	Bolțarii

Antreprenorul va lua în considerare, printre altele, următoarele aspecte, atunci când proiectează bolțarii:

- Proiectarea bolțarilor va lua în considerare toate încărcările temporare pe durata depozitării, ridicării, montării și impactului.

- Lățimea bolțarilor trebuie să fie adecvată metodei de construcție și nu va fi atât de mare încât împingerea parțială a scutului să devină o necesitate generală.

- Lățimea bolțarilor va fi conformă cu capacitatea sistemului de bolțari de a suporta forțele de forfecare la care sunt supuse căptușelile construite cu rosturi țesute.

- Lungimea bolțarilor va rezulta din conformarea inelului de bolțari, respectiv a numărului de bolțari care constituie un inel.

- Deschiderea rosturilor longitudinale.

- Proiectarea inelelor va fi realizată în sistemul “inel universal” care va include elemente adecvate pentru a asigura respectarea traseului.

- Este permisă forarea pentru fixare la puncte predeterminate de-a lungul căptușelii. Aceste puncte vor fi marcate prin adâncituri și indicate în planșe.

- Armătura bolțarilor va fi conectată electric la un conductor exterior.

# 7.10 	Diametrul tunelului

Diametrul interior specificat al tunelului cu fir simplu va fi de minim 5700mm.

- Aspecte generale

Pentru alegerea numărului de bolțari care compun inelul este responsabil Antreprenorul General, în funcție de performanțele și tipul scutului folosit.

Dimensiunile de gabarit sunt următoarele:

Dint = 5700 mm

Lățime minimă a inelului = 1000 mm

Lățime maximă a inelului = este limitată de capacitatea de ridicare a erectorului.

Procent minim de armare = conform reglementărilor tehnice în vigoare.

# 7.11 	Detalii privind bolțarii

(1) 	Se vor prevedea garnituri pentru fețele de contact ale fiecărui bolțar și ale celui cheie, în conformitate cu dimensiunile recomandate de producătorii garniturilor de etanșare și cu acordul Supervizorului.

(2) 	Pentru armătura încorporată în bolțari, acoperirea minimă cu beton, inclusiv elementele de legătura de oțel, va fi astfel:

- 45 mm spre exterior (extrados).

- 35 mm spre interior (intrados) sau minimul prevăzut de normativele în vigoare.

(3) 	Unde sunt necesare, forajele de injecție vor fi prevăzute în fiecare bolțar, cu excepția celui cheie, și vor avea un diametru nominal de 50mm sau mai mare. Vor fi simple sau cu filet și vor avea supape de reținere.

# 7.12 	Căptușeala convențională a tunelului

(1) Cintre de grinzi arcuite

(a)	Se pot forma cintre din grinzi arcuite cu plăci de bază, coliere și conexiuni din oțel în conformitate cu standardele în vigoare. Acestea vor fi utilizate pentru a satisface cerințele privind dimensiunile din proiectul aprobat.

Antreprenorul va furniza detalii privind tehnologia de realizare a bolții, calculele privind încărcările impuse și proiectarea de detaliu, precum și alte informații similare.

(b) 	Cintrele pot fi arce metalice sau grinzi cu zăbrele şi se montează pentru a păstra forma proiectată a deschiderii de tunel.

(c)	Proiectarea grinzilor cu zăbrele și arcelor va ține cont de următoarele:

i. efortul axial și momentul de încovoiere generat de încărcările solului în structura grinzii/arcului;

ii. stabilitatea laterală și sprijinirea arcelor sau grinzilor cu zăbrele;

iii. metoda de montare a arcelor/grinzilor;

iv. metoda de blocare și distanțare a elementelor de blocaj;

v. capacitatea portantă a solului la baza arcului/grinzii;

vi. perioada de stabilitate proprie a părții nesprijinite a excavației;

vii. regimul de apă subterană și permeabilitatea solului.

(d) 	Dimensiuni și toleranțe. Grinzile cu zăbrele vor fi realizate astfel încât să îndeplinească cerințele minime privind gabaritul și toleranțele strâns legate de precizia poziționării acestora în timpul execuției lucrărilor, toleranțe de fabricație și abateri ca urmare a operațiunii de montare. Înainte de montare, fiecare grindă va fi verificată conform specificațiilor de mai jos și se vor înregistra toate măsurătorile împreună cu orice fel de comentarii aferente. Orice modificări privind frecvența verificărilor trebuie autorizate de către inginerul proiectant al căptușelii din beton, în urma unei analize a rezultatelor verificărilor anterioare.

(e)	La fiecare verificare, se va analiza dacă:

i. Grinda corespunde pe deplin cu datele de referință privind tipul de grindă și datele de  identificare unică.

ii. Lungimea tălpii grinzii (±25mm) și înălțimea acesteia (±15mm) se conformează cu detaliile de execuție aferente, în limitele toleranțelor specificate.

iii. Conexiunile grinzii și părțile sinusoidale se află în poziția corectă și sudate corespunzător.

iv. Tipul si dimensiunea armăturii și a plăcii sunt specificate pe planuri.

(2)	Țevi metalice și ancore de susţinere.

Ţevile metalice sunt tuburi de oțel cu diametrul de minim 25 mm folosite la susţinerea bolţii frontului de excavaţie înainte şi după realizarea săpăturii.

Ancorele de susţinere pot fi tensionate în conformitate cu cerinţele producătorului și vor fi astfel:

- bare de oţel tip BST 500 clasa C cu limită de curgere 400-600 MPa

- bare tubulare de oțel de tipul autoperforante, clasa 500/600 MPa

- tuburi de oțel secționate cu capăt conic  sau tuburi cutate care se dilată după montare prin injecții de apă de înaltă presiune.

- bare de fibră de sticlă armată, compacte sau tubulare.

(3)	Materialele pentru beton torcretat vor fi conforme cu secțiunea Materiale din Specificațiile tehnice pentru construcție.

(4)	Membranele hidroizolante vor consta dintr-o suprafață impermeabilă conitnuă sudată la cald, confecționată dintr-unul din următoarele materiale: polietilenă de mare densitate (HDPE), policlorură de vinil (PVC) nearmată, etilenă copolimer bitum (ECB), poliolefină flexibilă nearmată.

Membrana furnizată va avea dimensiunile și forma care generează un număr minim de suduri pe șantier. Suprafața de PVC întinsă lejer va avea o grosime de 2 mm +/- 10%.

- Pentru rostuire se va folosi mortar de ciment în combinație cu aditivi adecvați, în conformitate cu rețeta de amestec propusă și scopul utilizării. Mortarul de ciment va fi utilizat în termen de o oră de la amestecare.

# 7.13 	Scutul mecanizat

Antreprenorul va fi complet responsabil de selecția, proiectarea și furnizarea de scuturi mecanizate,  aparate și echipamente de rezervă.

Scuturile mecanizate vor fi rezistente, cu limite de siguranță adecvate pentru scopul anticipat, proiectate și fabricate pentru a se conforma tuturor standardelor de siguranță.

Antreprenorul va supune spre aprobarea Supervizorului un program pentru furnizarea, inspecția în fabrică, testarea, transportul, asamblarea și punerea în funcțiune a fiecărui scut. Totuși, aprobarea Supervizorului nu îl absolvă pe Antreprenor de responsabilitatea de a utiliza echipamente adecvate și a încheia lucrările conform graficului de lucru.

Utilajele noi și recondiționate vor fi asamblate în fabrica producătorului în urma finalizării procesului de fabricare sau modificare și vor fi testate pentru a se demonstra că toate componentele funcționează corect, înainte de a solicita aprobarea Supervizorului. Testele vor fi necesare de asemenea și pe șantier, după asamblare, anterior începerii excavării tunelului.

Antreprenorul se va asigura că tot personalul cheie responsabil cu operarea, mentenanța și verificarea utilajului, a primit instruirea adecvată, privind sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească. Aceasta instruire va include și procedurile în caz de urgență.

Antreprenorul va furniza și păstra disponibilă o listă completă a numelor și responsabilităților personalului însărcinat cu operarea, mentenanța și verificarea utilajului, care au încheiat perioada de instruire, conform unui standard acceptat. Antreprenorul va furniza un certificat de competență.

# 7.14 	Hidroizolația

Pe durata construcției în solul impregnat cu apă, infiltrația apei va fi controlată prin mijloace adecvate, care vor fi asigurate prin proiect. Antreprenorul va obține acordul prealabil al Supervizorului pentru metodele pe care intenționează să le implementeze. Se vor pompa cantități mari de apă pentru a menține presiunea piezometrică, în limitele de siguranță permise, iar Antreprenorul are obligația de a obține acordul autorităților competente.

Gradul de infiltrare a apei freatice nu va depăși 0,1 litri/ m2 pe zi și 0,2 litri/ m2 pe zi pentru căptușeala din inele de bolțari, respectiv căptușeala primară realizată în situ.

Pentru orice lungime de 10 metri de tunel, rata pătrunderii apei nu trebuie să depășească 0.2 litri/ m2 pe zi și 0.4 litri/ m2 pe zi pentru captușeala din inele de bolțari și, respectiv, captușeala primară realizată în situ.

Bolțarul de tunel va încorpora două garnituri de sigilare. O garnitură de sigilare va fi din material hidrofil iar cealaltă din elastomer. Materialele vor avea rezistența la foc acceptabilă pentru a fi utilizate în transportul feroviar subteran.

Fără a aduce atingere limitelor de mai sus privind gradul de infiltrație al apei, proiectul va asigura că nu vor avea loc tasări ale solului în nicio parte a structurii. Toate găurile de injecție vor fi prevăzute cu valve unidirecționale cu inele duble de izolare.

# 7.15 	Puțuri provizorii sau de scoatere

Calea principală de acces pentru montarea, lansarea și scoaterea scuturilor mecanizate se preconizează a fi între capetele casetei stației, inclusiv galeriile. Daca nu există prevederi privind proiectarea structurală a lucrărilor din stații sau în programul de execuție, Antreprenorul va asigura puțuri pentru acces temporar în afara peretelui permanent al stației, și va fi responsabil pentru obținerea tuturor aprobărilor necesare de la autoritățile competente și aprobarea Supervizorului, înainte de începerea lucrărilor.

Proiectarea și realizarea puțurilor în incinta stației, inclusiv galerii, sau în afara structurii de pereți permanenți ai stației, inclusiv galerii, trebuie să asigure integritatea lucrărilor temporare și structurilor permanente în toate etapele de lucru și impermeabilitatea la apă a stației și tunelurilor finalizate.

Lucrările vor include, printre altele, următoarele:

(1)	orice investigații suplimentare pe teren, pe care Antreprenorul le consideră necesare pentru a proiecta și executa lucrările;

(2)	ridicări topografice,

Structurile ce fac parte din lucrările temporare vor fi eliminate la 2m sub nivelul inițial al suprafeței terenului, doar dacă nu se recomandă altfel,  înaintea lucrărilor de refacere a suprafeței

# 7.16	Puțuri provizorii pe ampriza drumului

Se aduce la cunoștința Antreprenorului că poate fi necesara proiectarea și construcția de puțuri provizorii pentru racordarea cu lucrările permanente. Proiectul trebuie să urmărească reducerea la minimum a perturbărilor de trafic de lungă durată în această locație.

Dimensiunea, structura și perioada de ocupare a spațiului rutier în zona acestui puț provizoriu vor fi incluse de către Antreprenor în raportul depus spre aprobare.

# 7.17	Consolidarea structurilor existente

În cazul în care construcția de tuneluri sau alte lucrări subterane ar necesita scoaterea  elementelor de sprijin existente sau a fundațiilor structurilor existente, Antreprenorul va efectua investigații  privind amploarea lucrărilor existente, proiectarea acestora și condițiile de încărcare. Antreprenorul va proiecta și efectua toate lucrările necesare pentru a menține integritatea structurii, în orice moment, inclusiv pe durata de viață a proiectului său.  Nicio lucrare nu va începe înainte de obținerea acordului din partea Supervizorului.

# 7.18 	Centrale de ventilaţie pe interstații

(1)	Amplasamentele și dimensiunile centralelor de ventilaţie între tunelurile care sunt construite fie prin metoda săpăturii deschise, fie prin forare, vor fi decise în conformitate cu părțile desenate din Cerințele Beneficiarului.

(2)	Șapa planșeului centralei de ventilaţie va fi turnată astfel încât să aibă panta și scurgere în sistemul de drenaj funcțional al tunelului.

(3)	Se va construi un perete despărțitor de beton, echipat cu ușă și cadru de oțel, pentru a izola centralele de ventilație din fiecare tunel funcțional. Ușa trebuie să fie echipată cu sistem de auto-blocare, să aibă o rezistență la foc de minim 2 ore și să fie capabilă să reziste, pe ambele părți, presiunilor diferențiale maxime create de trecerea trenurilor. Forța maximă pentru a o deschide nu trebuie să depășească 150N. Orice mecanism necesar pentru a pune în funcțiune ușa trebuie să fie demonstrat ca având o fiabilitate corespunzătoare.

(4)	Căptușeala centralelor de ventilaţie trebuie să fie din beton turnat in-situ, în general proiectat în conformitate cu cerințele din clauzele mai sus menționate, cu  excepția faptului că deformarea maximă pe secțiunea transversală proiectată va fi de 15 mm.

(5)	Punctele de racord al centralelor de ventilaţie  cu tunelurile funcționale vor fi asigurate prin cadre de oțel și încastrate în beton in situ. Acestea vor fi proiectate pentru a susține pe deplin căptușeala tunelului funcțional, la deschideri, împreună cu încărcările solului și apelor subterane pe racordarea în sine și să asigure hidroizolația specificată pentru tuneluri.

(6)	În cazul în care sunt necesare legături între tunel şi centrale de ventilaţii sau între tunel şi o altă structură ce necesită desfacerea inelului de bolţari, se vor asigura sprijiniri temporare interioare ale căptușelii din bolţari ai tunelului. Aceste sprijiniri trebuie să limiteze în mod corespunzător deformarea căptușelii, astfel încât la finalizarea pasajului de legătură și al centralelor de ventilație, gradul de deformare al căptușelii să nu depașească limitele descrise mai sus.

# 7.19	Bazine de colectare ape din infiltrații în tuneluri (bașe de colectare)

Bazinele de colectare vor fi amplasate în fiecare tunel în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului, Capitolul 4. Părți desenate. Antreprenorul se va coordona cu Antreprenorii Desemnați, înainte de instalarea branșamentelor de pompe/țevi de scurgere.

Dimensiunea fiecărui bazin va ține cont de rata anticipată a debitului în bazin, numărul și tipurile de pompe care urmează să fie instalate și capacitatea de rezervă necesară peste nivelul de alarmă.

Capacitatea de rezervă a unui bazin de infiltrații subterane se calculează în funcție de suprafața  căptușelii tunelului corespunzătoare bazinului, utilizând următoarea formulă:

VR	=	A * v * t * F.O.S. *10-3

Unde,

VR	=	Volumul rezervei, m3

S	=	Suprafața de căptușeală a tunelului, m2

(lungimea tunelului înmulțită cu diametrul interior al secțiunii transversale a tunelului)

v	=	Debitul maxim de scurgere, l/m2/zi

t	=	Timp maxim de răspuns, (zi)

F.O.S	=	Factor de siguranță

Pentru bazinele amplasate în punctul inferior al unui tunel, timpul de răspuns "t" este de 7 zile și factorul de siguranță trebuie să fie 1,5.

Proiectarea bazinelor trebuie să includă debușee pentru conducta de evacuare longitudinală și conductele principale de scurgere, pompe de capacitate corespunzătoare și conexiune la electricitate. Bazinele trebuie să fie echipate cu capace din oțel și prevăzute cu trepte de fier sau cu scară de acces, conform aprobărilor. Se vor instala conducte de scurgere permanente, precum și canale pentru cabluri permanente de energie electrică pentru alimentarea pompelor.

Pereții bazinelor trebuie proiectată pentru încărcările din pământ și apă subterană corespunzătoare amplasamentului.

Proiectarea și construcția legăturilor cu căptușeala tunelului, trebuie să fie în conformitate cu cerințele generale ale acestor Condiții specifice de proiectare.

# 7.20	Tratarea solului și sprijiniri temporare

Pentru toate secțiunile  de tunel forat, va fi elaborat un plan, în baza tuturor datelor disponibile, al necesității anticipate și metodelor de realizare a următoarelor:

(1)	Tratarea solului în zonele de pătrundere/ieșire din tunel.

(2)	Tratarea solului înainte de excavarea tunelului.

(3)	Sprijiniri temporare în timpul săpăturilor la tunel.

(4) 	Tratarea solului în zone în care distanța dintre tuneluri este mai mică decât cea recomandată.

(5) 	Tratarea solului în zone cu obstacole (structuri subterane sau la suprafață).

(6) 	Tratarea solului în zone cu puțuri verticale (dacă există).

Aceste informații și ipotezele pe care se bazează, trebuie să fie indicate pe desenele de proiectare. Se va determina efectul activităților de tunelare asupra structurilor situate deasupra liniei tunelului și se vor implementa orice fel de măsuri de remediere necesare pentru a minimiza tasarea acestor structuri, înainte de excavarea tunelului.

# 8.	Galerii și stații subterane realizate prin sapatura deschisa

# 8.1	Principii generale

Planurile desenate pentru galerii și stații ilustrează o secțiune casetă, dreptunghiulară, construită în interiorul pereților de susținere a excavației. Pereții de susținere vor consta din pereți mulați sau sisteme rigide de sprijin similare. În cazul utilizării de pereți temporari ca elemente permanente ale structurii, Antreprenorul poate justifica fezabilitatea și oportunitatea acestei soluții și prezenta proiectul detaliat cu asigurarea impermeabilității acestora, în vederea examinării și aprobării de către Supervizor.

Antreprenorul trebuie să utilizeze metode de proiectare pentru analiza structurilor de galerii care să ia în considerare, dar să nu se limiteze la :

(1)	metoda de execuție, inclusiv lucrările temporare;

(2)	interacțiunea sol / structură, inclusiv efectele lucrărilor temporare;

(3)	redistribuirea presiunii pământului și redistribuirea momentului de încovoiere;

(4)	deplasarea și tasarea pe termen scurt și lung;

(5)	sarcina piezometrică, rambleierea și alte încărcari impuse, cum ar fi suprasarcina sau solicitările datorate traficului rutier.

(6)	minimizarea impactului lucrărilor asupra exploatării  magistralei M4, astfel încât magistrala menționată să rămână în funcțiune pe întreaga durată a Contractului.

(7) 	cerințe AC (Apărare Civilă).

În scopul evaluării presiunilor masivului de pământ, structura realizată prin săpătura deschisă va fi considerată o structură casetată rigidă ce este supusă presiunii pământului.

În proiectul său, Antreprenorul trebuie să ia măsuri adecvate pentru a reduce la minimum amploarea deplasării locale diferențiate a suprafețelor rutiere din proximitatea lucrărilor subterane.

În toate cazurile, va fi luată în considerare necesitatea de a susține în mod adecvat serviciile existente în jurul sau în apropierea zonelor de excavare.

# 8.2	Principii de proiectare

8.2.1	Aspecte generale

Metoda de proiectare pentru realizarea tunelurilor și structurilor prin săpătură deschisă, trebuie să ia în considerare cel puțin următoarele:

(1)	geologia de-a lungul și în adâncimea excavației;

(2)	hidrogeologia și permeabilitatea straturilor întâlnite de-a lungul excavației;

(3)	sistemul de epuisment, pentru a dovedi faptul că baza de excavare este uscată și că nivelul apei poate fi scăzut la 1,0 metru sub cota finală de excavare, dacă este necesar.

(4)	sistemul de epuisment nu va fi oprit decât dacă prevederile pentru prevenirea flotării au fost îndeplinite.

(5)	amploarea tasării preconizate.  În acest context, poziția lucrărilor aferente față de structurile existente va fi luată în considerare.

(6)	adâncimea de construcție necesară;

(7)	orice dificultăți deosebite pe care echipamentul special de construcții le-ar putea întâmpina în ceea ce privește accesul, gabaritul și spațiul de lucru;

(8)	nivelul de zgomot produs;

(9)	controlul asupra alunecărilor de teren, umflării, pozarea conductelor și instabilitatea bazei de construcție;

(10)	metodele prin care structura finalizată trebuie să fie asigurată împotriva flotabilității;

(11)	metoda de impermeabilizare a structurii finalizate;

(12)	Instabilitatea pantei;

(13)	Cerințe AC (Apărare Civilă).

Următoarele metode de construcție trebuie folosite în caz de teren slab, fie individual, fie în combinație, în funcție de cerințele specifice amplasamentului, dimensiunii și tipului de structură.

8.2.2	Pereți mulați

O atenție deosebită va fi acordată stabilității carcasei de armare în timpul poziționării, metodelor de realizare și de montare a cofrajului, impermeabilizării rosturilor planșeului vertical în timpul săpăturilor și asigurarea integrității și impermeabilității.

În cazul în care pereții mulați fac parte din structura permanentă, atunci structura acestora trebuie să respecte cerințele privind infiltrațiile, conform secțiunii 7.14.

8.2.3	Piloți secanți/ palplanșe/ sprijinire prin metoda berlineză

O atenție deosebită va fi acordată alcătuirii piloților, pentru a asigura integritatea și impermeabilitatea, precum și sprijinirii pereților în timpul lucrărilor de excavație.

Metoda de construcție care urmează să fie aplicată, trebuie aprobată în prealabil de către Supervizor.

Piloții secanți/ palplanșele/ sprijinirile prin metoda berlineză nu fac parte din structura permanentă.

# 8.3	Galerii realizate prin metoda săpăturii deschise (cut&cover) - Pereți mulați

8.3.1	Aspecte generale

#### Antreprenorul va pregăti și transmite Supervizorului spre aprobare, un proiect detaliat, inclusiv breviarul de calcul și desenele pentru amplasarea fiecărui ansamblu de pereți mulați, înainte de începerea unor astfel de lucrări. Proiectul va lua în considerare următoarele:

#### (1)	Împingerea pământului

#### (2)	Presiunea hidrostatică

#### (3)	Încărcarea platformei

#### (4)	Suprasarcinile

#### (5)	Structuri de susținere

#### (6)	Cerințe AC (Apărare Civilă)

#### (7)	Orice altă încărcare accidentală

#### Clasa minimă a betonului va fi C30/37.

8.3.2 Prescripții de execuție

#### Antreprenorul va pregăti prescripțiile de execuție, oferind detalii complete privind materialele, instalațiile  și operațiunile implicate în construirea de pereți mulați. Aceste aspecte se vor include în documentația de proiectare depusă spre aprobarea Supervizorului specificându-se următoarele:

#### (1)	formarea rosturilor dintre panouri și instalarea de profile de rost (tole de etanșare);

(2)	metoda de producere a betonului durabil;

(3)	secvența de excavare și betonare a panourilor;

(4)	metodele de monitorizare și verificare a stabilității proprietăților învecinate drumurilor, utilităților și altor structuri subterane;

(5)	metodele de monitorizare și de verificare a toleranțelor asociate panourilor de pereți mulați;

(6)	metodele de monitorizare și de verificare a stabilității tranșeei peretelui mulat;

(7)	amestecarea, transportul și amplasarea echipamentelor pentru amestecul de bentonită;

(8)	metoda de îndepărtare a bentonitei contaminate și locul unde va fi depozitată;

(9)	tipul, sursa, proprietățile chimice și fizice ale bentonitei ce urmează să fie utilizată;

(10)	dimensiunile și detaliile pereților de ghidaj;

(11)	curățarea și refolosirea suspensiei de bentonită;

(12)	calcule pentru a demonstra că densitatea bentonitei este suficientă pentru a menține stabilitatea excavației, în funcție de caracteristicile terenului avute în vedere, până la adâncimea necesară;

(13)	proceduri de urgență care urmează să fie puse în aplicare în cazul în care monitorizarea indică faptul că toleranțele asociate panourilor de pereți mulați pot fi depășite;

(14)	Proiectele Antreprenorului trebuie să țină seama de devierile reţelelor de utilităţi și proximitatea faţă de clădiri, drumuri și structuri subterane de orice fel;

(15)	Antreprenorul va fi responsabil pentru orice daune sau deplasări ale reţelelor de utilități și structurilor care rezultă din lucrările efectuate.

# 8.4	Galerii realizate prin metoda săpăturii deschise (cut&cover) - Flotabilitatea

Adâncimea minimă de supraîncărcare a structurilor subterane nu trebuie să fie mai mică de 1.5 metri sau adâncimea principalelor utilități, oricare din acestea este mai mare.

Antreprenorul va verifica structurile realizate prin metoda cut&cover, în ceea ce privește posibilitatea de flotabilitate din cauza presiunii apei și va proiecta structura astfel încât factorii adecvați de siguranță împotriva plutirii să fie asigurați așa cum este prevăzut mai jos.

Se va aplica un factor de încărcare de 0,90 la greutatea proprie a structurii, incluzând doar prima etapă a turnării betonului pentru calea de rulare.

Se va aplica un factor de încărcare de 1,0 la greutatea umpluturii de deasupra structurii.

Factorul general de siguranță împotriva plutirii nu trebuie să fie mai mic de 1,05 și 1,10 pentru orice etapă de construcție, respectiv, după terminarea lucrărilor permanente.

În proiectul Antreprenorului se vor introduce măsuri adecvate de contracarare a presiunii hidrostatice pentru lucrările permanente. Măsura(ile) aleasă(e) vor fi adecvate condițiilor specifice și metodei de construcție și pot include:

- integrarea pereților mulați în structura permanenta;

- creșterea greutății proprii a structurii prin:

- îngroșarea elementelor structurale;

- grosimea suplimentară a betonului printr-un preradier conectat la radier;

- îngroșarea pereților mulați;

- prevederea de contragreutăți în unele părți ale structurii cu materiale de înaltă densitate.

- prevederea de piloți.

Nu va fi acceptabilă modificarea poziției verticale a tunelurilor pentru a echilibra presiunea hidrostatică. Utilizarea de ancore de pământ ca măsură permanentă pentru a contracara presiunea hidrostatică nu va fi permisă.

Valoarea greutății unei grosimi suplimentare a betonului trebuie să țină seama de volumul crescut de apă dislocuită.

Antreprenorul trebuie să se asigure că metoda sa și etapele de construcție sunt de așa natură, încât, să se mențină în orice moment o rezistență adecvată la forța ascensională și va transmite o propunere în acest sens.

# 8.5	Fisurarea betonului

Armăturile  ce lucrează la  fisurare trebuie să fie montate în toate elementele cu o grosime de peste 250 mm, pentru a preveni fisurile generate de contracție și de efecte premature provenite din variații termice.

În plus, distanța dintre bare nu trebuie să fie mai mare de 150 mm.

În general, pentru astfel de structuri nu se preferă dispunerea barelor de diametre mari la distanțe mari, ci este de preferat ca armarea să se facă cu bare de diametre mici, indiferent de direcție  și dispuse la intervale mai mici pentru a preveni fisurile termice și de contracție în stadiul incipient.

# 8.6	Dimensiunea fisurilor

Pentru elementele expuse direct efectelor terenului și apelor subterane, lățimea maximă a fisurii calculate nu trebuie să depașească 0,2 mm, chiar dacă sunt prevăzute și protecții suplimentare, cum ar fi membrana de hidroizolație.  Dispunerea barelor trebuie realizată astfel încât să se asigure că deschiderea fisurilor cauzate de cracarea termică anticipată să nu fie mai mare de 0,2 mm.

Pentru toate celelalte structuri de beton, deschiderea fisurilor nu va depăși 0,3mm.

# 8.7	Contracția din întărirea betonului

Pereții si planșeele structurilor subterane sunt de obicei elemente de dimensiuni mari (considerabile).  Prin urmare, o atenție sporită trebuie acordată riscului de contracție prematură din întărirea betonului și efectelor acesteia. Antreprenorul trebuie să se asigure că toate cerințele considerate ca fiind adecvate, cum ar fi formula chimică,metodele de tratare a betonului, dispunerea de rânduri intermediare de armare, sunt luate în considerare pentru a preveni apariția fisurilor.

# 8.8	Rosturi de construcție

Proiectarea și detalierea trebuie să fie făcute astfel încât numărul de rosturi de construcție să fie cât mai mic posibil și să se minimizeze infiltrațiile.

# 8.9	Conexiuni planșeu-perete (perete mulat)

Pentru construcția top-down, în special, se acordă o atenție deosebită aspectelor practice ale proiectării și detalierii privind conexiunile dintre planșeu, perete mulat și mijloacele prin care va fi asigurată integritatea rosturilor de construcție la aceste conexiuni.

# 8.10	Legături între tuneluri forate, stații și galerii

În cazul în care tunelurile forate sunt conectate la stații/ galerii, legăturile trebuie să fie proiectate astfel încât finalizarea îmbinărilor să fie efectuată de către Antreprenor pentru structura de galerie. Proiectarea îmbinărilor va lua în considerare posibilitatea mișcărilor diferențiale, fie în timpul umpluturilor sau ulterior. Cu excepția cazului în care se poate demonstra că mișcarea diferențială a tunelului forat/ stațiilor și galeriilor va fi suficient de mică pentru a nu provoca suprasolicitarea îmbinării rigide, îmbinarea trebuie să fie proiectată pentru a permite un grad corespunzător de rotație. O atenție deosebită trebuie acordată măsurilor de hidroizolație, pentru a se asigura că impermeabilitatea rosturilor nu este inferioară standardelor privind rosturile între bolțarii prefabricați ai tunelului.

# 8.11	Stabilitatea radierului

Antreprenorul trebuie să includă în proiect măsuri de precauție adecvate împotriva afundării bazei în nămoluri argiloase în timpul construcției. Stabilitatea părții inferioare a săpăturii trebuie să fie verificată în conformitate cu o metoda de analiză acceptată. Va fi permisă o supraîncărcare de 25 kN/m2, aplicată la nivelul  terenului, în cazul pământului din jurul suprafeței excavate.

Antreprenorul trebuie să prezinte, în calculele sale contribuția adusă la stabilitatea bazei de excavare prin metoda de construcție propusă și să menționeze factorul(ii) de siguranță utilizat(i) în proiectare. Factorul(ii) de siguranță se referă la metoda de construcție pentru fiecare amplasament al lucrărilor și va fi transmis Supervizorului spre aprobare.

Antreprenorul va verifica stabilitatea structurii complete împotriva deteriorărilor datorate afundării radierului sub structură.

# 8.12	Hidroizolații

Debitul de scurgere al apei subterane nu va depăși 0,1 litri / m2 pe zi și 0,2 litri/m2 pe zi pentru bolțarii de beton prefabricați sau turnați in-situ.

Pe orice distanţă de 10 metri din tunel, debitul de infiltraţie nu va depăși 0,2 litri / m2 pe zi și 0,4 litri/ m2 pe zi pentru bolțarii de beton prefabricați sau turnați in-situ.

Clasa de beton, tratarea rosturilor de construcție, zonele de turnare a planșeului și membranele externe trebuie să fie selectate astfel încât standardul cerut pentru hidroizolare să poată fi atins și menținut.

O membrană externă trebuie să fie prevăzută pe planșeul acoperiș al structurii, pentru a-l face complet etanș.

Detaliile de execuție a structurii trebuie să includă pante și caneluri, după caz, pentru a facilita instalarea și funcționalitatea membranei hidroizolante.

Materiale pentru rosturile de dilatație, etanșare și altele similare trebuie să aibă o rezistență la foc acceptabilă în cazul utilizării pentru o cale ferată subterană.

Pereții mulați de pe zona de galerii/stații trebuie să fie tencuiți cu beton torcretat pentru a oferi o finisare uniformă, fără modificări distincte de culoare sau de nivel. Toți pereții tencuiți  cu beton torcretat trebuie prevăzuți cu un sistem de drenaj controlat, pentru a direcționa infiltrațiile către sistemul de drenaj din pardoseală, conform clauzei 9.8..

# 8.13	Ridicări de teren și tasări

Ridicarea (umflarea) terenului și tasarea între structurile adiacente trebuie să fie evaluate și trebuie asigurată o marjă în dimensiunea structurilor și în detaliile de execuție a rosturilor,  pentru a se asigura ca nu se intră în gabaritul structurii pe durata de viață proiectată. Tasarea maximă admisibilă la trecerea scuturilor nu va depăşi valoarea absolută de 10mm, oriunde la suprafata terenului.

Tasările diferențiate, inclusiv rotația relativă, între structuri, calculate a se produce după montarea căii, nu trebuie să depășească valorile precizate în normativele în vigoare.

# 9.	Sprijiniri temporare de pământ pentru sapaturi deschise

# 9.1	Tipuri și aplicații

Metodele de construcție prin săpături deschise vor fi necesare pentru o anumită porțiune a traseului liniei de metrou și pentru stațiile subterane. Sprijinirile de pământ în zonele de teren neconsolidat vor fi prevăzute cu sisteme rigide de suport precum:

(1)	sprijiniri rigide care nu fac parte din structura permanentă;

(2)	sprijiniri rigide care fac parte din structura permanentă; sau

(3)	combinația celor 2 cazuri de mai sus.

Sprijinirile din zonele cu teren neconsolidat se limitează la următoarele:

(1)	pereți mulați

(2)	pereți cu piloți secanți.

Tratamentul terenului poate fi necesar pentru a asigura impermeabilitatea pereților sau pentru a controla infiltrațiile și/sau stabilitatea bazei. Pereții cu piloți secanți nu vor face parte din structura permanentă.

# 9.2	Proiectarea lucrărilor temporare

Lucrările temporare trebuie să fie proiectate, în conformitate cu aceleași standarde de proiectare ca și în cazul lucrărilor permanente. Cu toate acestea, proiectul poate lua în considerare durata limitată în care lucrările temporare sunt prevăzute să funcționeze. Calculele și părțile desenate vor arăta în mod clar cazurile în care s-a prevăzut o durată de viață limitată, mai ales dacă acest lucru poate avea o influență majoră asupra stabilității lucrărilor temporare. Se va studia influenţa acestor lucrări temporare asupra structurilor existente şi a celor permanente.

Proiectarea lucrărilor temporare va lua în considerare toate forțele externe aplicate și deformările structurale impuse, și în plus, pentru lucrările subterane, efectele de îndepărtare a solicitărilor suplimentare și tasări ale solului independent de încărcare.

# 9.3.	Proiectarea sprijinirii temporare a excavaţiei

Excavaţiile pentru realizarea staţiilor și tunelurilor prin săpături deschise în teren slab, vor fi sprijinite prin pereţi mulaţi, piloţi secanţi sau alte elemente similare, care pot fi încorporate în structura permanentă. Proiectarea acestor elemente va include și o analiză corespunzătoare pas cu pas a modificărilor progresive ale condiţiilor de sprijinire și încărcare pe măsură ce excavarea avansează și elementul este integrat în structura permanentă.

Excavaţiile sprijinite vor fi analizate prin metoda elementului finit sau prin alte metode similare prin care modificările de presiune ale solului sunt relaționate la deplasările ce apar în elementele structurale, prin aplicarea unor parametrii relevanţi de rigiditate etc.

Se vor aduce probe empirice relevante din experiența unor săpături similare locale în sprijinul concluziilor analizelor. Modele și metode analitice simplificate pot fi utilizate pentru a evalua diferitele permutări ale geometriei și încărcării structurii, cu condiția să se realizeze o analiză preliminară satisfăcătoare prin metoda elementului finit pentru o calibrare adecvată.

Rapoartele evaluării riscului asupra clădirilor trebuie să fie corelate cu concluziile analizelor excavării. Lucrările temporare trebuie să fie proiectate, în măsura în care este posibil, astfel încât să fie înlăturate atunci când nu mai sunt necesare. Lucrările temporare care nu pot fi înlăturate, trebuie să fie proiectate în așa fel încât să nu genereze nici un risc de tasare a solului sau alte efecte dăunătoare ca urmare a degradării lemnului sau a altor materiale.

# 9.4.	Deformația terenului

Proiectul lucrărilor temporare de susţinere are scopul de a limita deformația terenului din zona de şantier şi de a evita astfel deteriorarea structurilor adiacente și proprietăţilor, drumurilor, utilităţilor şi trotuarelor.

În faza de proiectare, toate structurile existente care pot fi influenţate de executarea lucrărilor vor fi analizate pentru a se stabili criteriile admisibile de tasare pentru fiecare structură sau grup de structuri. Zona de influenţă se va stabili ca fiind linia de metrou (coridor) definită prin marginile zonei de săpătură deschisă și marginile exterioare, formată din cele 2 tuneluri și zona de influență definită cu un unghi de 45 grade măsurat de la baza excavației (săpătura deschisă) și tangențial la marginile tunelului.

În cazul lucrărilor de construcții din apropierea structurii de metrou aflate în exploatare, această zonă trebuie să fie convenită cu Beneficiarul pentru a se asigura siguranţa trenurilor.

Prin structuri existente se înțelege:

- Structuri și clădiri la suprafață.

- Structuri subterane.

Aceste structuri sunt clasificate în următoarele zone:

- Zona A: structura se află deasupra liniei de metrou (tunel sau stație).

- Zona B: structura se află de-a lungul linei de metrou dar în zona de influență.

- Zona C: structura se află în afara zonei de influență.

Diagrama 2.5.4 prezintă această împărțire pe zone.

Proiectul tuturor structurilor de susţinere a solului va prevedea limitarea tasării terenului sau structurilor adiacente până la maxim 25mm, precum şi alte efecte negative.

Proiectul trebuie să includă, de asemenea, dispoziţii pentru limitarea deformaţiilor unghiulare în structurile adiacente până la maxim 1:2.000.

Epuismentul în afara stațiilor sau pereților galeriilor nu va fi permis.

Aceste cerinţe sunt suplimentare faţă de orice alte cerinţe impuse de către agenţiile guvernamentale competente şi de către Beneficiar.

# 9.5	Epuismente în incinta de construcţie

Epuismentul temporar în incinta de excavaţie va fi necesar nu doar pentru a oferi o bază de fundaţie stabilă, neafectată şi uscată, dar și pentru a permite construirea şi umplerea unor structuri permanente în condiţii uscate. În general, nivelul apelor freatice din zona de excavaţie nu va fi redus mai jos de 1,0 m sub nivelul final al fundaţiei. Metodele de epuisment temporar şi operațiunile adiacente, împreună cu alte lucrări temporare necesare trebuie sa evite scăderea nivelului apei freatice din afara incintei statiei și pereților galeriilor. Trebuie să se evite tasarea structurilor şi proprietăţilor adiacente şi orice fel de prăbușiri ale terenului. În faza de proiectare ar putea fi necesară luarea în considerare a metodelor de izolare a pânzei de apă freatică, cum ar fi pereţi mulaţi, tranșee cu noroi bentonitic, perdele de injecţii şi elemente similare.

Proiectarea include stabilirea condiţiilor subterane şi a parametrilor geotehnici, analize pentru a stabili metode fezabile şi definirea sistemului în detaliu pentru a se asigura că obiectivele generale pot fi atinse şi pentru a permite estimarea costurilor operaţionale şi de instalare. Sistemul ales trebuie să asigure, în general, o funcţionare continuă (24 de ore pe zi), echipamente de rezervă adecvate, precum şi un generator de avarie.

# 9.6	Îmbunătățirea pământului

Măsurile de îmbunătățire a masivului de pământ pot fi necesare de-a lungul anumitor segmente de traseu ale coridorului de metrou pentru a controla prăbușirile de teren şi tasările induse de tunelare. Metodele / planurile de îmbunătățire a solului care urmează să fie prezentate spre aprobarea Supervizorului sunt susţinute de analize și calcule care să demonstreze eficiența măsurilor propuse.

În proiect vor fi incluse și detaliile privind un plan de monitorizare sau de verificare a stadiului de îndeplinire a obiectivelor de îmbunătățire a stării terenului, sau ambele. Instrumentele de măsurare a tasării, cum ar fi extensometrul magnetic sau reperele topografice şi piezometrele vor fi incluse pentru a monitoriza tasarea şi disiparea presiunii apei din pori. Măsurătorile pe teren şi instrumentele vor fi utilizate pentru a verifica caracterul adecvat al metodelor/planurilor de îmbunătățire a solului.

# 9.7	Limitarea vibraţiilor induse de lucrările de construcţie în structurile

# adiacente existente

În realizarea proiectului se vor lua în considerare efectele vibraţiilor generate de lucrările de construcţie. Cu excepţia cazului în care se acceptă altfel de către autoritățile competente şi de către Beneficiar, vitezele maxime ale particulelor din structurile adiacente existente nu trebuie să depăşească valorile din tabelul de mai jos:

- Vitezele maxime ale particulelor în mm / sec (valoare maximă admisibilă) în structurile adiacente existente:

- Majoritatea structurilor în stare “bună”           		25

- Majoritatea structurilor în stare “acceptabilă”  		12

- Majoritatea structurilor în stare “proastă”			5

- Structuri de alimentare cu apă				5

- Construcții de patrimoniu/poduri				5

Limitele de mai sus sunt cele maxime admisibile, însă acestea pot fi reduse și mai mult dacă este necesar, pentru a evita deteriorarea structurii adiacente sau crearea unui disconfort locatarilor.

De-a lungul traseului propus, se pot impune și alte limitări pentru protejarea structurilor adiacente existente, cum ar fi spitale, şcoli, centrale telefonice, structuri speciale de aprovizionare cu apă şi construcţii de patrimoniu.

# 9.8 	Hidroizolații

Antreprenorul va asigura realizarea unor pereți mulați etanși. De asemenea, în spațiile publice vor fi prevăzute finisaje care să mascheze eventualele infiltrații. Pentru colectarea apelor infiltrate prin pereții mulați Antreprenorul va proiecta un canal de scurgere situat în spatele finisajului, astfel încât să se prevină deteriorările provocate de infiltraţii. Se vor prevedea trape de acces pentru inspectarea şi întreţinerea canalelor de scurgere.

# 10.	Tasarea şi protecţia construcţiilor

# 10.1	Aspecte generale

Antreprenorul va proiecta atât lucrările sale temporare cât și pe cele permanente pentru a se asigura că deformațiile terenului sunt menţinute la o valoare minimă absolută. Antreprenorul trebuie să utilizeze tehnici confirmate.

Antreprenorul va fi responsabil pentru controlul tuturor deformațiilor terenului şi pentru orice prejudiciu adus clădirilor, structurilor, podurilor, căilor de rulare și drumurilor. Antreprenorul va acorda atenţie Condiţiilor Generale de contract și Cerinţelor Beneficiarului, Capitolul 1, Secțiunea A – Aspecte Generale cu privire la remedierea oricărui prejudiciu ce ar putea să rezulte ca urmare a activităţilor sale de construcţie

Caseta staţiei trebuie să fie construită în aşa fel încât să reducă la minimum deformaţia terenului prin instalarea imediată a unor structuri de susţinere a terenului şi de reducere a pătrunderii apei. Trebuie să se aibă grijă să nu se excaveze mai mult decât este necesar.

Antreprenorul va furniza evaluări predictive ale deplasărilor anticipate ale solului atunci când va depune spre aprobare metoda propusă pentru construcţia anumitor secţiuni ale tunelului.

Antreprenorul va efectua o expertiză tehnică a tuturor structurilor din zona potenţială de influenţă, după cum a fost stabilită prin analiza întreprinsă de către Antreprenor.Prin „structuri” se înţeleg toate structurile de la suprafaţă şi din subteran, inclusiv monumentele istorice, clădirile, podurile, drumurile, tunelurile, utilităţile, podeţele şi sistemele de canalizare.

În funcţie de nivelul de risc, Antreprenorul va propune și va implementa, după aprobarea Supervizorului, măsuri de precauţie şi de protecţie.

# 10.2	Monitorizarea

Monitorizarea tasării solului trebuie să se realizeze în timpul lucrărilor de construcţie efectuate de către Antreprenor, pentru a verifica dacă terenul se comportă așa cum  s-a prevăzut. Antreprenorul va transmite Supervizorului spre aprobare un sistem de monitorizare şi procedurile pentru identificarea imediată a deplasărilor.

Gradul de monitorizare a structurilor variază de la caz la caz, de la o zi la alta sau, mai adesea, depinde de evaluarea riscului de deteriorare. O atenţie deosebită va fi acordată clădirilor istorice aflate de-a lungul traseului magistralei.

Monitorizarea va începe cu 30 zile înainte de demararea lucrărilor, pentru a permite determinarea cu precizie a valorilor iniţiale şi va continua până la sfârșitul perioadei de garantie.

Antreprenorul va pune la dispoziţie rezultatele monitorizării la inspecţia efectuată de către Supervizor la birourile de pe şantier.

# 11. 	Lucrari in statie si tunel pentru antreprenorii desemnati

Antreprenorul va proiecta, va asigura şi va instala lucrările electro-mecanice încorporate, după cum urmează:

•	Prize de pământ în staţii.

•	Captarea curenților de dispersie.

•	Sistemul de împământare al tunelului.

•	Protecţie împotriva trăsnetului pentru toate structurile, inclusiv pentru clădirile de la sol.

11.1 	Aşa cum se stipulează în Cerinţele Beneficiarului, Antreprenorul va colabora cu Antreprenorii Desemnaţi pentru interfaţarea tuturor lucrărilor electro-mecanice încorporate cu echipamentele electro-mecanice.

11.2 	Antreprenorul, în colaborare cu Antreprenorii Desemnaţi, va asigura corelarea finisajelor arhitecturale cu alte elemente din staţii conform Cerinţelor Beneficiarului.

11.3 	Proiectul planșeelor structurale executat de către Antreprenor va prevedea suficient spaţiu pentru utilităţi, cum ar fi instalaţii tehnico-sanitare, canalizare și sistem de conducte.

# 12. 	Conditii generale pentru realizarea lucrarilor pe santier

Antreprenorul va realiza proiectul astfel incat structura să rămână in stare de funcționare pe toata durata sa de viata. Se vor utiliza doar materialele și componentele cu o durabilitate dovedită în condiții similare.

Pentru a menține structura în stare bună, Antreprenorul va minimiza cerințele de întreținere și de îngrijire în special pentru a facilita accesul pentru indeplinirea acestor activitati și pentru a evita acumularile de apa.

# 13.	Peisagistică

Antreprenorul va proiecta peisagistica în conformitate cu Cerințele Beneficiarului și planșele realizate.

Proiectul de peisagistică va fi transmis autorităţilor competente spre aprobare.

Antreprenorul va efectua lucrări de amenajări peisagistice în jurul stației de metrou și a facilităţilor auxiliare. Domeniul de aplicare intră în zona acoperită de PUZ, dar nu se limitează doar la acesta. Lucrările includ proiectarea și construcția incintei staţiei cu dotări precum corpuri de iluminat stradal, indicatoare rutiere, rigole, etc. Se vor amenaja parcări tip Park & Ride și / sau Kiss & Ride (care să includă un spațiu de așteptare acoperit) lângă accesele în stație, în conformitate cu Cerințele Beneficiarului.

Se va avea în vedere conceptul de Design Universal pentru accesele în stație și incinta staţiei pentru a asigura accesul facil al tuturor pasagerilor, inclusiv femeilor gravide, copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilităţi. Antreprenorul va asigura proiectul pentru pante și rampe.

# 14.	Reţele edilitare

# 14.1.	Principii de proiectare

Antreprenorul este responsabil de determinarea suprafeţei pe care se află utilităţile existente în zona lucrărilor şi de planificarea relocărilor și devierilor acestora, în colaborare cu furnizorii de utilităţi, pentru a permite execuția lucrărilor permanente. Antreprenorul va respecta cerinţele furnizorilor privind relocarea sau devierea utilităţilor.

La faza Proiect Tehnic  de execuție va fi elaborat un plan de coordonare rețele edilitare care va cuprinde:

- Rețelele edilitare existente, conform planurilor anexă din avizele tehnice ale operatorilor de rețea.

- Rețelele edilitare care vor fi definitiv deviate față de poziția existentă, pentru eliberare amplasament– definitive;

- Rețelele edilitare care vor fi provizoriu deviate (suprateran sau subteran) în vederea facilitării lucrărilor de construcție – provizorate;

- Rețelele edilitare existente care vor rămâne nemodificate și care necesită utilizarea unor metode de susținere pentru executarea structurilor subterane din jurul și sub rețelele edilitare respective, inclusiv protejarea acestora pe durata construcţiei – protejate și susținute;

- Rețelele edilitare existente care se dezafectează, vor fi scoase din amplasamentul lucrărilor de metrou (stații, accese, galerii, centrale de ventilație, stații de pompare ape uzate și evacuări de urgență) – dezafectate;

Antreprenorul este responsabil de semnarea planului de coordonare retele de către toți deținătorii de rețele.

Proiectele tehnice de specialitate

- vor fi elaborate pentru fiecare tip de rețea edilitară în parte, de către proiectanți autorizați de operatorii respectivi de rețea.

- vor fi întocmite în conformitate cu standardele și normativele românești și europene în vigoare, cu respectarea cerințelelor operatorilor de rețea și vor fi avizate în Comisiile tehnico-economice ale acestora;

- pentru rețele edilitare ce vor rămâne nemodificate vor fi prevăzute metode precise de construcţie (protejare și susținere) pentru executarea structurilor subterane din jurul și de sub rețelele edilitare respective, inclusiv sprijinirile acestora pe durata construcţiei;

- pentru rețele edilitare aflate pe terenuri private expropriate în vederea execuției lucrărilor de metrou, vor fi prevăzute lucrări de dezafectări și demolări atât ale acestora cât și ale construcțiilor anexe subterane (ex. bazin de retenție etc);

- vor cuprinde sprijiniri provizorii și metode de protecţie ale lucrărilor de devieri definitive (sprijiniri speciale), acolo unde este necesar, pentru asigurarea atât a stabilității construcțiilor învecinate cât și siguranța în exploatare a rețelelor edilitare existente din zonă.

Reţele edilitare care trebuie deviate se vor dimensiona astfel incat functionarea in deplina siguranta a acestora pe zonele in care sunt neafectate sa nu fie prejudiciata.

Lucrările de deviere a rețelelor edilitare vor ține seama și vor fi însoțite de lucrările necesare care să asigure continuitatea funcţionării şi deservirii corespunzătoare a utilizatorilor – ca de ex. devieri provizorii ale rețelelor, sprijiniri speciale etc.

Devierile de rețele pentru care sunt necesare cerințe speciale în plus față de cele specificate în Cerințele Beneficiarului, la solicitarea proprietarului sau operatorului de rețea, vor fi prezentate Supervizorului, imediat ce aceste cerințe sunt aduse la cunoștința Antreprenorului. Aceste cerințe suplimentare necesită aprobarea Beneficiarului înainte de a începe realizarea vreunei lucrări.

Amplasamentul rețelelor deviate precum și al accesoriilor și furniturilor prevăzute pe rețea (vane, camine de vane, cămine de vizitare, hidranți exteriori, branșamente, racorduri, guri de scurgere, camere de tragere, etc.) va fi numai în domeniul public, accesibil operatorilor de retea.

Amplasamentul retelelor proiectate în gospodăria subterană existentă va respecta prevederile SR 8591/97 cu privire la distanțele minime pe orizontală și pe verticală față de rețelele edilitare existente, prevăzându-se măsuri de protecție specifice fiecărei rețele în parte, în cazul nerespectării acestor distanțe minime.

De asemenea se va asigura adâncimea minimă de îngheț a conductelor subterane de apă potabilă și de canalizare, funcție de zona climatică a Municipiului Bucuresti.

Conductele, cablurile și accesoriile prevăzute pentru rețelele deviate vor fi din materiale fiabile.

Specificațiile tehnice pentru furniturile folosite (conducte, fitinguri, armături, piese speciale de racordare) vor fi insoțite de standardele și normativele care reglementeaza și le recomandă pentru utilizarea acestora (agrement tehnic MLPTL și agrement sanitar).

Listele de cantităţi de lucrări se vor întocmi pe categorii de lucrări însoţite de necesarul de furnituri: armături, piese speciale etc - pentru conducte de apâ, canalizare, termoficare, gaze naturale și accesorii, echipamente etc – pentru cabluri telecomunicații, electrice, RATB, iluminat public.

Proiectul tehnic va cuprinde tehnologiile ajutâtoare privind execuția tunelelor, în ceea ce privește lucrările de consolidare a terenului din zona de influență a scutului, a terenului de sub rețelele edilitare majore subtraversate și din vecinătatea construcțiilor sistemului de alimentare cu apă a orașului București (rezervor de apă), din zona de trecere spre galerii sau stații.

# 14.2.	Coduri, Standarde și Norme

Proiectarea și execuția lucrărilor de devieri definitive trebuie să fie conforme cu ultima versiune a următoarelor coduri, standarde și norme:

Alimentări cu apă și canalizare

SR EN 13043:2003	Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic.

SR EN 13242+A1:2008		Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în 				inginerie civilă şi în construcţii de drumuri.

SR EN 12620+A1:2008		Agregate pentru beton.

SR EN 124:2015	Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere în zone carosabile şi pietonale.

NP 112-2014	Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață

SR EN 12390-6 :2010	Încercări pe betoane întărite. Rezistenta la intindere prin despicare a epuvetelor.

SR EN 206:2014	Beton. Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate .

STAS 3349/2-83	Betoane de ciment.

SR EN 545:2011 	Tuburi, racorduri şi accesorii de fontă ductilă şi îmbinarea lor la reţelele de apă. Condiţii şi metode de încercare

STAS 1342/91	Apa potabilă.

SR EN 752:2008	Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor.

SR 1343-1:2006 	Alimentări cu apă. Partea 1: Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi urbane şi rurale

STAS 1629/3-91	Alimentări cu apă. Captări de apă subterană prin drenuri. Prescripții generale de proiectare.

STAS 1629/4-90	Alimentări cu apă. Captări de apă din râuri. Prescripții generale de proiectare.

STAS 1629/5-90	Alimentări cu apă. Captări de apă din lacuri. Prescripții de proiectare.

SR 1846-2:2007/C91:2008	Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice.

STAS 2448-82	Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripții de proiectare.

STAS 3051-91	Sisteme de canalizare. Canale ale rețelelor exterioare de canalizare. Prescripții fundamentale de proiectare.

SR 4163-1:1995	Alimentari cu apă. Rețele de distribuție. Prescripții fundamentale de proiectare.

SR 4163-2:1996	Alimentări cu apă. Rețele de distribuție. Prescripții de calcul.

SR 4163-3:1996	Alimentări cu apă. Rețele de distribuție. Prescripții de execuție și exploatare.

STAS 6002-88	Alimentări cu apă. Cămine pentru branșamente de apă. Prescripții tehnice

STAS 6701-82	Canalizări. Guri de scurgere cu sifon și depozit.

SR EN 1916 : 2003	Tuburi şi accesorii de beton simplu, beton slab armat si beton armat.

SR EN 1340-2004	Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări.

SR EN 12200-1:2016	Sisteme de canalizare de materiale plastice neîngropate, pentru scurgerea apelor pluviale, destinate utilizării în exterior. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, fitinguri şi sistem

SR EN 1453-1:2001	Sisteme de canalizare din materiale plastice de ţevi cu pereţi structuraţi pentru evacuarea apelor menajere şi apelor uzate (la temperatură joasă şi la temperatură ridicată) din interiorul clădirilor. Policlorura de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi şi sistem

SR EN 1329-1:2014	Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru scurgerea apelor menajere şi uzate (la temperatură scăzută şi ridicată) din interiorul structurii clădirilor. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, fitinguri şi sistem

SR EN 13476-1:2007	Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru branşamente şi sisteme de evacuare fără presiune, îngropate. Sisteme de canalizare cu pereţi structuraţi de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U), polipropilenă (PP) şi polietilenă (PE). Partea 1: Cerinţe generale şi caracteristici de performanţă

SR EN 13476-2:2007	Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru branşamente şi sisteme de evacuare fără presiune, îngropate. Sisteme de canalizare cu pereţi structuraţi de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U), polipropilenă (PP) şi polietilenă (PE). Partea 2: Specificaţii pentru ţevi şi fitinguri cu suprafaţă interioară şi exterioară netedă şi pentru sistem, tip A

SR EN 13476-3+A1:2009	Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru branşamente şi sisteme de evacuare fără presiune, îngropate. Sisteme de canalizare cu pereţi structuraţi de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U), polipropilenă (PP) şi polietilenă (PE). Partea 3: Specificaţii pentru ţevi şi fitinguri cu suprafaţă interioară netedă şi suprafaţă exterioară profilată şi pentru sistem, tip B

SR EN 1401-1:2009	Sisteme de canalizare îngropate, de materiale plastice, pentru branşamente şi sisteme de evacuare fără presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, fitinguri şi sistem

SR EN ISO 1452-1:2010	Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apă, pentru branşamente şi evacuare, îngropate şi de suprafaţă, sub presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 1: Generalităţi

SR EN ISO 1452-2:2010	Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu 				apă, pentru branşamente şi evacuare, îngropate şi de suprafaţă, sub 				presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 2: Ţevi

SR ISO 161-1:2008	Ţevi din materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Diametre exterioare nominale şi presiuni nominale. Partea 1: Serie metrică

SR ISO 161-2:2008	Ţevi din materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Diametre exterioare nominale şi presiuni nominale. Partea 2: Serie în inch

SR ISO 11922-2:2008	Ţevi din materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Dimensiuni şi toleranţe. Partea 2: Serie în inch

SR 10144-4:95	Amenajarea intersectiilor pe străzi. Clasificare și prescripții de proiectare.

SR EN 10297-1:2003/C91:2005	Tevi de oțel circulare fără sudură, pentru utilizare in constructii mecanice generale si in constructia de masini. Conditii tehnice de livrare. Partea 1:Tevi de otel nealiat si aliat.

SR EN 10216-2:2014	Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

SR EN 10025-2:2004	Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 2: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii nealiate.

SR EN 10025-5:2005	Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii cu rezistenţă îmbunătăţită la coroziunea atmosferică

STAS 3989/3-83	Cai ferate. Planuri de situatie. Semne convenționale pentru tracțiunea electrică feroviară

STAS 1913/5-85	Teren de fundare. Determinarea granulozității.

STAS 1913/6-76	Teren de fundare. Determinare permeabilității în laborator.

STAS 1913/8-82	Teren de fundare. Determinarea înălţimii capilare în pământurile      necoezive. Metoda coloanei de pamânt.

STAS 1913/13-83	Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.  Încercarea Proctor.

SR 4032-1:2001		  Lucrări de drumuri. Terminologie.

STAS 4606-80			Agregate naturale grele pentru mortare  și betoane cu lianți minerali.

Metode de încercare

SR EN 12670:2002 	Piatra naturala. Terminologie.

SR EN 12371:2010	Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la îngheţ

SR 6978:95	Lucrări de drumuri. Pavaje de piatra naturala, pavele normale, pavele abnorme si calupuri.

STAS 6400-1984	Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate.

SR 8591-97	Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

STAS 1795/87	Instalatii sanitare. Canalizare interioara. Prescriptii fundamentale de proiectare.

STAS 9850/89	Lucrări de îmbunătățiri funciare. Verificarea compactării terasamentelor.

SR ISO 161-1:2008	Țevi de material termoplastic ptr. transportul fluidelor. Diam. Ext.nominale și presiuni nominale. Partea 1: Serie metrică.

SR EN ISO 1167-1:2006	Ţevi, fitinguri şi ansambluri de materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Determinarea rezistenţei la presiune internă.Partea 1: Metodă generală

SR EN ISO 1167-2:2006	Ţevi, fitinguri şi ansambluri de materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Determinarea rezistenţei la presiune internă. Partea 2: Pregătirea epruvetelor de ţeavă

STAS 1342-91 	Apa potabila.

SR 6819:97	Alimentarea cu apa, aducțiuni, studii, prescriptii de proiectare si executie.

STAS 9570/1-89	Marcarea si reperarea retelelor de conducte si claburi in localitati.

NP 133/1,2-2013	Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor

NP 133/1-2013	"Partea I: Sisteme de alimentare cu apă a localităţilor. Indicativ NP 133/1-	2013";

NP 133/2-2013	"Partea a II-a: Sisteme de canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133/2-2013".

STAS 7075-90	Documentaţia tehnică în construcţia de maşini. Reguli de efectuare a modificărilor în documentaţia de bază.

HG 766/1997	Hotararea privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. Indrumator: A-exceptionala,B- C- normala, D- redusa

NTPA - 002/2002	Normativ pt. conditiile de evacuare a apelor uzate in retele de canalizare ale localitatilor direct in statiile de epurare.

Termoficare

NP 029-02	Normativ de proiectare, execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate;

SR EN 488:2016	Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme legate de conducte preizolate pentru reţele de apă caldă îngropate direct în sol. Robinete preizolate pentru conducte de serviciu de oţel, izolaţie termică din poliuretan şi manta de protecţie din polietilenă

SR EN 489:2009	Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme blocate de conducte preizolate pentru reţele îngropate de apă caldă. Îmbinare preizolată pentru tub de serviciu de oţel, izolaţie termică de poliuretan şi tub de protecţie de polietilenă;

SR EN 10216-2:2014	Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici specificatate la temperatură ridicată;

SR EN 10217-5:2003/A1:2005	Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune,. Condiții tehnice de livrare. Partea 5: Țevi sudate sub strat de flux, de oțel nealiat și aliat cu caracteristici precizate la temperatura ridicată;

PT C10-2010	Prescriptii tehnice ISCIR – Conducte de abur și conducte de apă fierbinte sub presiune;

SR 8591:1997	Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;

PE 203-2/88	Instrucţiuni pentru calculul hidraulic al conductelor de apă fierbinte din reţelele de termoficare;

PE 207/85	Normativ de proiectare şi execuţie a reţelelor de termoficare;

PE 215/73, modificat în 1993	Regulament privind exploatarea şi întreţinerea reţelelor de termoficare;

PE 221/88	Regulament privind recepţia reţelelor de termoficare;

NTE 005/06/00	Normativ privind metodele și elementele de calcul al siguranței în funcționare a instalațiilor energetice

SR EN 13480-1:2012	Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi;

SR EN 13480-2:2012	Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale;

SR EN 13480-3:2012	Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul;

SR EN 10253-2:2008	Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oţeluri nealiate şi aliate feritice cu condiţii de inspecţii specifice;

STAS 7076-88	Armături industriale din fontă şi oţel. Condiţii tehnice generale de calitate;

Cataloage de conducte şi componente preizolate elaborate de firmele producătoare de elemente prefabricate preizolate.

Gaze naturale

Catalog IPCT	Detalii, elemente şi subansamble prefabricate de instalaţii pentru construcţii.

Normativ C562002 	Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor.

GP 121/1,2-2013	Ghid de proiectare şi execuţie privind protecţia împotriva coroziunii, indicativ GP 121-2013

a) "Partea I - Proiectarea şi execuţia protecţiei împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel, indicativ GP 121/1-2013",

b) "Partea a II-a - Proiectarea, execuţia şi exploatarea protecţiilor anticorozive pentru construcţii hidrotehnice, indicativ GP 121/2-2013"

Normativ NT-PEE-2008	Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Normativ I27 – 1982 	Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice (BC 10/82; BC 5/88)

Regulament M.L.P.A.T. 9/N/15.03.93 Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. 				(B.C 5-6-7/1993)

Normativ C 300-1994	Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora (B.C. 9/94)

Normativ I 14 – 1976	Normativ pentru protecţia contra coroziunii, a construcţiilor metalice îngropate. (B.C. 2/76)

Normativ P 100-1/2006	Cod de proiectare seismic ă – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006

Normativ P 118 – 99	Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor, privind protecţia la acţiunea focului.

Normativ P 130-99	Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor (BC 2/2000)

Ordin 37/01/10/2007	Standardul de performanța pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale

H.G. 272/1994	Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii

H.G. 273/1994	Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

H.G. 2139/2004	Aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe

H.G. 766/1997	Regulamente privind calitatea în construcţii

H.G. 1043/2004	Regulamentul privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

Legea 10/1995	Calitatea în construcţii cu modificarile și completările ulterioare

Legea 319/2006	Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

H.G. 1425/2006	Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Legea 123/2012	Legea energiei electrice şi a gazelor naturale

Ordin 462/01.06.1993	Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, modificat cu Ordinul nr. 592 din 25 iunie 2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea 	valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător

Legea 50(r2)/1991	Autorizarea executării lucrărilor de construcţii (republicată cu modificări şi completări ulterioare):

Ordin 839/12/10/2009	Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Ordin 163/28.02.2007	Norme generale de apărare împotriva incendiilor

Ordonanţa de urgenţă 195/2005  Actualizată la data de 22/10/2007 Privind protecţiei mediului

Ordin 135/76/84/ 1284 din 10.02. 2010 Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

Ordin 500/2007	Aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente

SR 438-1:2012	Produse din oțel pentru armarea betonului. Partea 1: Oțel beton laminat la cald. Mărci și condiții tehnice de calitate

SR EN 14870-1:2011	Industriile petrolului şi gazelor naturale. Coturi executate prin inducţie, fitinguri şi flanşe pentru sistemele de transport prin conducte. Partea 1: Coturi executate prin inducţie

SR EN ISO 2560:2010	Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare

SR EN 12620+A1:2008	Agregate pentru beton

SR EN 1514-1:2003	Flanse si imbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanse desemnate prin PN. Partea 1: Garnituri plate nemetalice cu sau fara insertie.

STAS 2250-73	Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de încercare şi presiuni de lucru. Maxime admisibile.

STAS 2386-79	Agregate minerale uşoare. Condiţii tehnice generale de calitate.

NP 112-2014	Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață

SR 3317-2015	Gaz natural. Condiţii tehnice de calitate.

SR EN 206:2014	Beton. Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate

SR EN ISO 4136:2013	Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Încercarea la tracţiune transversală

SR EN ISO 9017:2014	Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de rupere

STAS 6054-77	Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului RSR

SR EN 1092-1+A1:2013	Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oţel

STAS 6400-84	Lucrari de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate.

SR 6898/1-95	Ţevi din oţel sudate elicoidal. 1 Ţevi uz general.

SR EN ISO 3183:2013	Industriile petrolului şi gazelor naturale. Ţevi de oţel pentru sisteme de transport prin conducte

STAS 7335/1-11:77-01	Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.

SR 7335-6:1998	Protecţia anticorosivă. Construcţii metalice îngropate. Protejarea conductelor la subtraversări de drumuri, căi ferate, ape şi la treceri prin cămine

SR 7335-11:2001	Protecţie anticorosivă. Construcţii metalice îngropate. Prescripţii pentru execuţia şi montarea staţiilor de protecţie cu redresor

STAS 7335-7/87	Protecţia anticorosiunii a construcţiilor metalice îngropate. Îmbinări electroizolante cu flanşe.

SR EN 1092-1+A1:2013	Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oţel

STAS 7656-90	Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii

STAS 8121/1-85	Elemente filetate pentru asamblarea flanşelor. Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 8121/2-84	Elemente filetate pentru asamblarea flanşelor. Prezoane. Dimensiuni

STAS 8121/3-84	Elemente filetate pentru asamblarea flanşelor. Piuliţe hexagonale. Dimensiuni.

STAS 8183-80	Oţeluri pentru ţevi fără sudură, de uz general. Mărci şi condiţii 	tehnice de calitate.

STAS 8185-88	Oţeluri pentru ţevi fără sudură destinate industriei petroliere. Mărci şi condiţii de calitate

STAS 8589-70	Culori conventionale pentru identificarea conductelor care transporta fluide in instalatii terestre si navale.

STAS 8804/3-92	Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu rază lungă: 30grade, 45 grade , 60 grade, 90 grade, 180 grade. Dimensiuni.

STAS 8804/5-92	Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Teuri 	egale. Dimensiuni.

STAS 8804-8-92	Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Reducţii. Dimensiuni

STAS 8804/9-92	Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Capace. Dimensiuni

STAS 8805/2-74	Fitinguri pentru sudare din oţel. Coturi din ţeavă la 900 (5 D). Dimensiuni.

STAS 10128-86	Protecţia contra coroziunii a construcţiilor supraterane, din oţel. Clasificarea mediilor agresive.

STAS 10166/1-77	Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel, supraterane. Pregătirea mecanică a suprafeţelor.

STAS 10702/1-83	Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel, supraterane. Acoperire protectoare. Condiţii tehnice generale.

STAS 11290-89	Oţeluri rezistente la temperaturi scăzute şi ridicate, destinate organelor de asamblare. Mărci şi condiţii tehnice de calitate.

SR EN ISO 15607:2004	Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Reguli generale.

SR EN ISO 15609-1:2005	Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificaţia procedurii de sudare. Partea 1: Sudare cu arc electric

SR EN ISO 15614-1:2004	Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc si sudarea cu gaz  a oțelurilor si sudarea cu arc a nichelului si a aliajelor de nichel

SR EN 197-1:2011	Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale.

SR EN ISO 5173:2010	Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Încercări la îndoire

SR EN ISO 17636-2:2013	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică. Partea 2:Tehnici care utilizeaza tehnici X sau gama cu film.(Înlocuieşte STAS 6606/2-86)

SR EN ISO 17640:2011	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare si evaluare.

SR EN 10056-1:2000	Corniere cu aripi egale şi inegale din oţel pentru construcţii. Partea 1 Dimensiuni  (înlocuieşte STAS 424-91)

SR EN ISO 3183/2013	Industriile petrolului si gazelor naturale.Ţevi de oţel pentru sisteme de transport prin conducte .

SR EN 12681:2003	Turnătorie. Examinarea radiografică. (Înlocuieşte STAS 6606/3-86)

SR EN 12390-6:2010	Încercare pe beton întărit. Partea 6: Rezistenţa la întindere prin despicare a epruvetelor. (Înlocuieşte STAS 1275-88)

SR ISO 161-1:2008	Ţevi din materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Diametre exterioare nominale şi presiuni nominale. Partea 1: Serie metrică

SR EN ISO 17855-1:2015	Materiale plastice. Materiale pe bază de polietilenă (PE) pentru 	injecţie şi extrudare. Partea 1: Sistem de codificare şi bază pentru specificaţii

SR ISO 3501:2015	Sisteme de canalizare de materiale plastice. Imbinari mecanice intre fitinguri si tevi sub presiune. Metoda de incercare pentru rezistenta la smulgere sub o forta longitudinala constanta.

SR ISO 3503:2015	Sisteme de canalizare de materiale plastice. Imbinari mecanice intre fitinguri si tevi sub presiune. Metoda de incercare pentru etanseitate sub presiunea interioara a imbinarilor supuse curbarii.

SR ISO 11922-2:2008	Ţevi din materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Dimensiuni şi toleranţe. Partea 2: Serie în inch

SR ISO 4059:1995	Reţele din ţevi din polietilenă (PE). Pierderi de presiune la îmbinările mecanice. Metode de încercare şi condiţii tehnice.

ISO 4437-1:2014	Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 1: General

ISO 4437-2: 2014	Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) -- Part 2: Pipes

ISO 4437-3: 2014	Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels -- Polyethylene (PE) -- Part 3: Fittings

ISO 4437-5:2014	Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) -- Part 5: Fitness for purpose of the system

SR ISO 6002:2000	Robinete cu sertar, de oţel, cu capac montat cu şuruburi. (Înlocuieşte STAS 8091-80)

SR ISO 7005-1:2015	Flanşe pentru conducte. Partea 1: Flanşe de oţel pentru sisteme de conducte industriale şi de uz general

SR ISO 8991:1999	Sisteme de notare a elementelor de asamblare.

SR EN ISO 6520-2:2014	Sudare şi procedee conexe. Clasificarea imperfecţiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 2: Sudare prin presiune. (Înlocuieşte STAS 7084/2-82)

SR EN ISO 6520-1:2007	Sudare şi procedee conexe. Clasificarea imperfecţiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin topire. (Înlocuieşte STAS 7084/3-86)

SR EN ISO 9692-2:2000/AC:2003 Sudare şi procedee conexe. Pregătirea îmbinării. Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor. (Înlocuieşte STAS 6726-85)

SR EN ISO 9934-1:2016	Examinări nedistructive. Examinarea cu pulberi magnetice. Partea 1: Principii generale. (Înlocuieşte STAS 8539-85)

ISO 11357-6:2013 	Materiale plastic . Calorimetria de scanare diferentiala  (DSC) -Partea 6:Determinarea perioadei de inductie a oxidarii (OIT- izoterm) si a temperaturii de inductie a oxidarii (OIT dinamic)

SR EN ISO 13920:98	Sudare. Tolerante generale pentru constructii sudate. Dimensiuni pentru lungimi si unghiuri. Forme si  pozitii

SR EN ISO 9001-2015	Sisteme de management al calităţii - Cerinţe.

SR EN ISO 14001:2015 	Sisteme de management de mediu. Specificaţii şi ghid de utilizare

Telecomunicaţii

Legea Nr. 10/1995	Cu modificările ulterioare, privind calitatea în construcţii;

Ghid GT-059-03	privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, pentru instalaţiile electrice din clădiri;

Legea 50(r2)/91, republicată in 2004 cu modificările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcţii; Ghid pentru întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei din 2004;

Hotarâre 2139/30/11/2004	Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

PE 125/89	 Instrucțiuni privind coordonarea coexistentei instalatiilor electrice de 1…750 kV cu liniile de telecomunicatii

PE 602/80	Regulament de exploatare tehnica a inst de telecomunicatii

STAS 6054-77	Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României;

SR 8591:1997	Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;

SR 831/2002	Utilizarea în comun a stâlpilor pentru energie electrică, linii de tracţiune electrică urbană, instalaţii de telecomunicaţii, inclusiv reţele de televiziune prin cablu şi alte utilităţi;

SR 832/2008	Influenţe ale instalaţiilor electrice de înaltă tensiune asupra liniilor de telecomunicaţii;Prescriptii

SR 6290/2004	Încrucişări între liniile de energie electrică şi liniile de telecomunicaţii;

STAS 8074/1976	Încrucişări între liniile de contact pentru tramvaie şi troleibuze şi 	liniile electrice aeriene sau linii aeriene de telecomunicaţii; Prescripţii

SR ISO 11922-2:2008	Ţevi din materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Dimensiuni şi toleranţe. Partea 2: Serie în inch

STAS 6271/1981	Prize de pământ pentru instalaţii de telecomunicaţii. Rezistenţa electrică. Prescripţii;

DCN/2001	Specificaţii tehnice pentru împământare şi conectare în 	telecomunicaţii;

SR EN 61140:2002	Protecţie împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi echipamente electrice

I 18/1/2001	Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare;

Legea 82/1998	a drumurilor;

Ordinul MT 571/1997	Privind proiectarea şi amplasarea instalaţiilor în zona drumurilor;

Ordonanta 20/18/08/2010 	Măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor

HG 622/2004	Cu modificările ulterioare, privind condiţiile de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii.

Iluminat public

Legea nr. 319/2006	Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

HG 300/2006	Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile ;

HG 1048/2006	Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă ;

HG 1091/2006	Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

HG 1146/2006	Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă ;

HG 1425/2006	Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Legea nr. 319/2006	Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

I 7- 2011	Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor

NTE/007/08/00	Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice;

NTE 009/10/00	Regulament general de manevre în instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune

PE 103/1995	Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi termice în condiţiile curenţilor de scurt circuit;

F.T. – 4/82	Încercări, verificări şi măsurători executate la cabluri;

Lege 160/02/10/2012 	Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004

OUG nr. 195/2005	Ordonanţa de urgenţă privind protecția mediului;

Hotarâre 445/08/04/2009 	Evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Ordin 84/06/04/2010	Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului 	pentru proiecte publice și private

Ordin 135/10/02/2010	Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului 	pentru proiecte publice și private

Ordin 76/24/03/2010 	Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului 	pentru proiecte publice și private

Ordin 1284/14/04/2010 	Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului	pentru proiecte publice și private

Ordin M.A.P.M. nr. 863/2002	Aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii - cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

SR 8591/1997, 	Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

SR 13433/1999 ;	Iluminatul cailor de circulatie. Conditii de iluminat pentru cai de circulatie destinate traficului rutier, pietonal sau/si ciclistilor si tunelurilor/ pesajelor subterane rutiere.

SR HD 60364-4-444:2011	Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-444: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţie împotriva perturbaţiilor de tensiune şi perturbaţiilor electromagnetice

1RE – Ip30 – 04 	Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ;

PE 003/79	Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a instalaţiilor energetice.

RATB

P 118/99	Normativ de siguranță la foc;

NTE 007/08/00	Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice;

NTE 001/03/00	Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor;

SR EN 50525-3-11:2011	Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 3-11: Cabluri cu performanţe speciale la foc. Cabluri flexibile cu izolaţie termoplastică fără halogeni şi cu emisie redusă de fum

SR EN 50525-3-31:2011	Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 3-31: Cabluri cu performanţe speciale la foc. Cabluri cu un singur conductor fără manta, cu izolaţie termoplastică fără halogeni şi cu emisie redusă de fum

SR EN 50267-1:2001	Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 1: Aparatură

SR EN 50267-2-1:2001	Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din 	cabluri. Partea 2-1: Proceduri. Determinarea cantităţii de gaze acide halogenate

SR EN 50267-2-2:2001	Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-2: Proceduri - Determinarea gradului de aciditate a gazelor din materiale prin măsurarea pH-ului şi a conductivităţii

SR EN 50267-2-3:2001	Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-3: Proceduri. Determinarea gradului de aciditate a gazelor din cabluri prin determinarea mediei ponderate a pH-ului şi a conductivităţii

SR EN 50290-2-26:2003 	Cabluri de comunicaţii. Partea 2-26: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri pentru izolaţii fără halogeni cu întârziere la propagarea flăcării

SR EN 50290-2-27:2003	Cabluri de comunicaţii. Partea 2-27: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri pentru mantale termoplastice fără halogeni cu întârziere la propagarea flăcării

SR EN 50363-5:2006	Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune. Partea 5: Amestecuri fără halogeni 	reticulate pentru izolaţii

SR EN 50363-7:2006	Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri de 	energie de joasă tensiune. Partea 7: Amestecuri fără halogeni termoplastice pentru izolaţii

SR EN 50363-8:2006	Materiale pentru izolaţii, mantale şi învelişuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune. Partea 8: Amestecuri fără halogeni 	termoplastice pentru mantale

SR EN 60332-1-1:2005	Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. 	Partea 1-1: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Aparatură de încercare

SR EN 60332-1-2:2005	Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. 	Partea 1-2: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Procedură pentru flacără de tip preamestec de 1 kW

SR EN 60332-1-3:2005	Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-3: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Procedura pentru determinarea particulelor/picăturilor mici aprinse

SR EN 60332-2-1:2005	Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. 	Partea 2-1: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat de secţiune mică. Aparatură de încercare

SR EN 60332-2-2:2005		Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. 	Partea 2-2: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un 	conductor sau cablu izolat de secţiune mică. Procedură pentru flacără de tip cu difuzie

SR CEI 60754-1:1997	Încercarea pe gazele degajate în timpul arderii materialelor prelevate din cabluri. Partea 1: Determinarea cantităţii de gaz acid halogenat

SR CEI 60754-2+A1:1999	Încercare pe gazele degajate în timpul arderii materialelor prelevate din cabluri. Partea 2: Determinarea acidităţii gazelor prin măsurarea pH-ului şi a conductivităţii

SR EN 61034-1:2006	Măsurarea densităţii fumului degajat de cabluri care ard în condiţii definite. Partea 1: Aparatură de încercare

SR EN 61034-2:2006	Măsurarea densităţii fumului degajat de cabluri care ard în condiţii definite. Partea 2: Procedură de încercare şi prescripţii

# 15.	Cerinţe de mediu

# 15.1	Aspecte generale

Proiectul pentru lucrările permanente va avea în vedere limitarea emisiilor sonore datorate funcţionării metroului. Proiectarea tuturor părţilor structurii va avea în vedere minimizarea, pe cât posibil, a propagării zgomotului datorate vibraţiilor generate de circulaţia trenurilor. Se va acorda atenţie deosebită reducerii zgomotelor din partea inferioară a frecvențelor spectrul sonor.

# 16.. Management trafic

# 16.1. Reglementare circulaţie

Antreprenorul va întocmi planurile de reglementare a circulaţiei atât pe durata execuţiei lucrărilor cât şi la finalul acestora, cu respectarea legislaţiei româneşti privind circulaţia pe drumurile publice.

Antreprenorul va avea în vedere ca după finalizarea lucrărilor planurile de reglementare a circulaţiei să respecte Planul Urbanistic Zonal în vigoare.

De asemenea, va fi necesar ca antreprenorul, în baza planurilor menţionate mai sus, să obţină avizele autorităţilor competente în vederea începerii execuţiei lucrărilor.

# 16.2. Transport public de suprafaţă

Antreprenorul va avea în vedere asigurarea desfăşurării transportului public de suprafaţă pe toată durata lucrărilor de construcţii (trasee de troleibuz şi tramvai), cu modificări locale ale traseelor existente şi cu avizul autorităţilor competente.

Antreprenorul va elabora proiect pentru lucrările de infrastructură şi suprastructură transport public de suprafaţă care va fi avizat de S.T.B. (Societatea de Transport Bucureşti).

Standarde:

Ordinul 1112/411 publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24 august 2000 pentru aprobarea „Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei sau de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului”.

SR 13342:1996  	Transport public urban de călători. Parametrii tehnici;

SR 13353-1:1996 	Transport urban de călători. Calea de rulare a tramvaielor. Clasificare şi condiţii tehnice generale;

SR 13353-2:1997 	Transport public urban de călători. Calea de rulare a tramvaielor. Partea 2: Prescripţii privind elementele geometrice;

SR 13353-3:1997	Transport public urban de călători. Calea de rulare a tramvaielor. Partea 3: Prescripţii generale de proiectare privind infrastructura;

SR 13353-4:2013 	Transport public urban de călători. Calea de rulare a tramvaielor. Partea 4: Prescripţii generale de proiectare privind suprastructura;

SR 13353-5:1997 	Transport public urban de călători. Calea de rulare a tramvaielor. Prescripţii privind gabaritele;

SR 13353-6:1997 	Transport public urban de călători. Calea de rulare a tramvaielor. Prescripţii generale privind aparatele de cale.

SR EN 50122-1	Instalaţii fixe. Măsuri de protecţie referitoare la securitatea electrică şi la legarea la pamânt ;

SR EN 50119:2010 	Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Linii aeriene de contact pentru tracţiunea electrica;

SR EN 50149:2013 	Fir de contact Termeni tehnici de livrare ;

DIN EN 50162; VDE 0150:2005-05:2005-05  Protecţia împotriva coroziunii datorate cerinţelor de dispersie din instalaţiile de curent continuu.;

DIN VDE 0216-86 	Armături pentru linii de contact aeriene;

NTE 002/03/00 (ordin 34/2003)	Normativ de încercări şi măsurători pentru sistemele de protecţii, comanda – control şi automatizări din partea electrica a centralelor si staţiilor;

NTE 001/03/00 (ordin 2/2003) Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor.