| Serviciul Achiziţii Publice Biroul Achiziţii Produse |  |
| --- | --- |
| NR. | M.09.01.01 / 1060 / 11.07.2019 |

CLARIFICĂRI – Partea III

# referitoare la procedura de atribuire a contractului

# privind achiziţia publică de

# ,,Trenuri noi de metrou destinate pentru Magistrala 5 de metrou, tronsonul Drumul Taberei - Iancului”

Deși solicitarea de clarificare a fost formulată cu depășirea termenului până la care operatorii economici pot solicita clarificări, în scopul de a asigura clarificarea oricăror elemente sesizate pentru a veni în sprijinul operatorilor economici interesați de participare, respectiv pentru a asigura posibilitatea elaborării ofertelor în cele mai bune condiții, METROREX S.A. înțelege să răspundă solicitărilor formulate, răspunsurile fiind de natură să aducă limpezirea tuturor aspectelor neclare.

Solicitarea de clarificări 32 înregistrată cu nr. M.09.01.01 / 1045 / 10.07.2019::

Întrebarea nr. 1:

Cerințele tehnice din documentația de atribuire conțin o contradicție nerezolvabilă, constând în discrepanța dintre dimensiunile geometrice ale lățimii trenului și furnizarea obligatorie a unui spațiu garantat între platforma (peron) și tren.

Conținutul contradictoriu este urmatorul:

Conform cerințelor gabaritului feroviar al materialului rulant - lățimea trenului nu trebuie să depășească 3100 mm (i.e. distanța de la axa longitudinală a trenului pana la marginea trenului nu este mai mare de 1550 mm); distanța orizontală dintre platformă și podea nu trebuie să depășească 80 mm; în același timp, în ceea ce privește conturul general al structurilor statiilor (terminalelor), distanța este 1670 + 20 / -10 mm (i.e. cea mai mică distanță de la axa longitudinală a șinei până la marginea platformei va fi la cel puțin 1660 mm).

Efectuând cea mai simplă analiză a cerințelor inițiale, obținem cel mai mic spațiu dintre tren și peron ca fiind în vecinătatea a 110 mm (pentru a asigura 80 mm necesar, este necesar să mărim dimensiunea (lățimea) trenului cu 30 mm, ceea ce reprezintă o încălcare a documentelor de reglementare și, de asemenea, scăderea siguranței metroului). Dacă, totuși, dimensiunea mașinii este păstrată în contururile cerute - este încălcată cerința privind accesul liber la tren pentru persoanele cu handicap, ceea ce încalcă și cerințele documentației de licitație.

Va rugam sa stabiliti si sa precizati clar parametrul prioritar (fie lățimea mașinii, fie diferența minimă dintre peron și tren).

De asemenea, luand in considerare neclaritatea din caietul de sarcini si necesitatea recalcularii tehnice a dimensiunilor generale, indiferent de parametrul prioritar, va rugam să prelungiti termenul limită de depunere a ofertelor cu minim 30 de zile.

Răspuns:

Având în vedere răspunsul menționat mai jos, nu se justifică decalarea termenului de depunere al ofertelor, întrucât cerințele caietului de sarcini nu se modifică, acestea fiind clare.

Astfel, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini – cap. 1.3.1 lățimea caroseriei în afara zonei ușilor de acces călători în/din tren, la nivelul podelei este de maxim 3100 mm. Din această exprimare rezultă clar că această cerință este aplicabilă întregii caroserii a trenului dar cu excepția zonei pragurilor ușilor de acces călători. Pentru această zonă, a pragurilor ușilor de acces, se va asigura respectarea cerinței de a avea între pragul de acces și marginea peronului o distanță nominală de maxim 80 mm pe orizontală (exprimată în cadrul aceluiași capitol 1.3.1) și respectiv ca pragul de acces să se afle la cel mult 65 mm deasupra peronului în toate condițiile de exploatare (exprimată în cadrul cap. 3.1.6 din Caietul de sarcini).