S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.

Judetul Ilfov, Oras Voluntari, B-dul Dunarii Nr. 71

CUI RO 14685770,  Reg. Comertului J 23 / 1046 /2002

Tel.: 031/436.99.22, Fax: 031/436.99.21

NR. 388  din 07.02.2020

APROBAT

Director  General

Sorin Ionut Diacu

CAIET DE SARCINI

PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ A CONTRACTULUI SECTORIAL DE PRODUSE

AVÂND CA OBIECT:

“AUTOBUZE CU PODEA JOASĂ DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC REGIONAL DE CĂLĂTORI - 36 BUCĂȚI CU NORMĂ DE DEPOLUARE MINIM EURO 3”

Clasificarea CPV (vocabularul comun privind achizițiile):

34121400-5 - Autobuze cu podea joasă (Rev.2)

1. INTRODUCERE

1.1. Generalități

Prevederile prezentului Caiet de Sarcini fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnică.

Cerinţele cuprinse în Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă prezentată care nu respectă în totalitate prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de Sarcini. Ofertele cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de Sarcini vor fi declarate neconforme.

Obiectul contractului îl constituie furnizarea a 36 (treizeci) de autobuze cu podea joasa. Autobuzele vor fi echipate cu motoare care să respecte minim norma de de poluare EURO 3.

Luând în considerare faptul că autobuzele care vor fi achiziționate sunt destinate serviciului comunitar de transport public local de călători în Orașul Voluntari și în Regiunea București - Ilfov, ținând cont de întinderea şi caracteristicile geografice ale arealului în care vor opera autobuzele, situarea într-o zonă de câmpie, o rețea rutieră fără declivități, ținând cont de populaţia totală deservită, precum și de dispunerea acesteia în teritoriu, de existenţa şi starea de viabilitate a infrastructurii rutiere şi de necesitatea ca serviciul de transport să deservească cât mai bine nevoile de deplasare ale populaţiei, în completarea parcului auto deja existent al S.C. Serviciului Transport Voluntari  S.R.L.,  sunt necesare 36 (treizecisisase) de autobuze urbane / regionale, de capacitate medie, cu podea joasă, cu o capacitate  de încărcare de minim 75 călători, având minim 34 de locuri pe scaune (incluzându-l şi pe cel al conducătorului auto), care să asigure şi să faciliteze accesul persoanelor cu mobilitate redusă (autobuzele trebuie să aibă podea coborâtă şi rampă de acces care să permită accesul persoanelor cu dizabilități).

Pentru a facilita operarea și pentru a reduce costurile de mentenanță, se impune ca cele 36 de autobuze cu norma de depoluare minim EURO 3 să fie aceeaşi marcă şi acelaşi model.

Autobuzele trebuie să fie dotate cu minim 2 uși de acces pentru pasageri, transmisia să fie automată, iar suspensia integral pneumatică.

Autobuzele se vor achiziționa prin sistem de rate, numărul minim de rate lunare acceptat de ofertant fiind de 24. Nu se va percepe dobândă.

Caietul de sarcini precizează conditiile tehnice şi de calitate pe care trebuie sa le îndeplinească autobuzele. Acestea trebuie să îndeplinească condiţiile de fiabilitate, securitate, confort şi protecţie ambientală stipulate de legislația românească și europeană.

Autobuzele pot să fie noi sau rulate (second-hand), însă parcursul total deja realizat nu trebuie să depășească valoarea de 1.000.000 km.

Elementele exterioare şi ale amenajării interioare a salonului autobuzelor trebuie să aibă o estetică modernă şi să asigure confort şi siguranţă corespunzătoare călătorilor.

Furnizorul autobuzelor poate asigura livrarea acestora la sediul autorităţii contractante: S.C. Serviciul Transport Voluntari  S.R.L.,  B-dul Dunării, nr. 71, Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov. Se acceptă ca autobuzele să fie livrate de la sediul producătorului / ofertantului la sediul autorităţii contractante prin mijloace proprii de propulsie. Se acceptă și varianta în care autobuzele să fie livrate la sediul sau punctul de lucru al ofertantului, însă recepția finală se va face la sediul autorităţii contractante menționat mai sus.

Furnizorul autobuzelor va asuma toate celelalte obligaţii prevăzute în Caietul de sarcini.

1.2. Obiectul procedurii de achiziție și domeniul de aplicare

Obiectul procedurii constă în achiziţionarea a 36 (treizecisisase) de autobuze cu  norma de depoluare minim EURO 6 cu capacitatea totală de minim 75 de locuri, cumulativ pe scaune şi în picioare, dintre care minim 34 locuri pe scaune (considerând inclusiv locul conducătorului autobuzului), destinate  transportului public urban / regional de călători, având minim 2 uși de acces pentru pasageri, suspensie integral pneumatică și transmisie automată.

Prezentul Caiet de Sarcini se referă la vehicule noi sau rulate (second-hand), cu an de fabricație 2005 sau mai recent, destinate transportului public urban / regional de călători, care vor trebui să îndeplinească condiţii specifice de fiabilitate, securitate, confort și protecție ambientală şi să ofere costuri scăzute de mentenanţă și acces facil la agregate, ansambluri si subansambluri.

Autobuzele vor respecta Reglementările privind privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România: Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211 din 11 februarie 2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003), cu modificările și completările ulterioare, precum și condiţiile tehnice din Regulamentul nr. 36 CEE-ONU și Directiva 2001/85/CE.

Autobuzele trebuie să fie astfel construite / dotate / adaptate încât să asigure accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată și modificată prin Legea 519/2012.

În cazul în care ofertantul nu este şi producătorul autovehiculelor ofertate, acesta va face dovada autorizării de către producătorul autovehiculelor în vederea comercializării acestora şi asigurării serviciilor de mentenanţă. Documentul care atestă dovada autorizării de comercializare şi de asigurare a mentenanţei dată de către producătorul autovehiculelor ofertate se va prezenta în copie legalizată sau copie certificată "conform cu originalul" de către ofertant, cu semnătura şi ştampila acestuia.

Autobuzele ofertate vor fi omologate de către Registrul Auto Roman, iar la livrare vor fi însoţite de cărţile de identitate.

1.3. Precizări pentru ofertanți

Fiecare ofertant are obligaţia de a întocmi Propunerea tehnică şi Oferta financiară în conformitate cu prevederile din Caietul de Sarcini și din Fișa de Date aferente procedurii de atribuire prin licitație deschisă.

La evaluarea ofertelor și desemnarea celei câștigătoare, se vor avea în vedere criteriul de atribuire prevăzut in Fișa de Date, precum și respectarea condițiilor minime de calificare solicitate de entitatea contractantă în Fișa de Date a achizitiei și a cerințelor solicitate în Caietul de Sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să respecte integral solicitările din Caietul de Sarcini. Ofertele care nu respectă în totalitate specificațiile tehnice solicitate de către entitatea contractantă sau condițiile minime de calificare,  va fi respinsă, conform legii.

Termenul de livrare a autobuzelor: maxim 45 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de furnizare.

Locul de livrare a autobuzelor: la sediul entității contractante - la adresa precizată mai sus, sau la sediul / punctul de lucru al furnizorului.

Recepția autobuzelor achiziționate se va face la sediul beneficiarului, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, lista verificărilor fiind cuprinsă în Anexa 1 a prezentului Caiet de Sarcini.

2. ASIGURAREA CONFORMITĂȚII CU DOCUMENTELE DE STANDARDIZARE, CONDIŢIILE TEHNICE ŞI SPECIFICAŢIILE FUNCŢIONALE IMPUSE

2.1. Asigurarea conformității cu documentele de standardizare

Autobuzele trebuie să fie proiectate şi fabricate în conformitate cu documentele de standardizare aflate în vigoare, cu reglementările naționale și internaționale privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere.

Autobuzele trebuie să respecte condițiile prevăzute de Regulamentele ECE-ONU și Directivele CEE. În mod special trebuie să respecte specificațiile stipulate în Directiva 2001/85/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2001 privind dispozițiile speciale aplicabile vehiculelor destinate transportului de pasageri care au mai mult de opt locuri pe scaune în plus față de locul conducătorului auto și de modificare a Directivelor 70/156/CEE și 97/27/CE.

2.2. Condițiile tehnice impuse

2.2.1. Cerinţe legate de condițiile ambientale

în care vor fi utilizate autobuzele

Autobuzele trebuie permită exploatarea într-un climat temperat continetal având următoarele caracteristici:

- temperatura ambiantă: - 35 ... + 45 °C;

- umiditatea relativă maximă: 80 % (la +20 °C);

- altitudinea maximă: 1500 m;

- prezenţa agenților exteriori: praf, ploaie, noroi, zăpadă, chiciură, gheață, sare (provenită din deszăpezirea drumurilor în sezonul rece).

2.2.2. Cerințe referitoare la condițiile mecanice

- Protecţia la şocuri şi vibraţii - conform normelor românești și europene în vigoare la data depunerii ofertei;

- Nivel de zgomot - conform normelor românești și europene în vigoare la data depunerii ofertei.

2.3. Descriere constructivă generală

Fiind destinate transportului urban / regional de persoane pe trasee din Regiunea București - Ilfov, autobuzele vor avea o capacitate de transport de minim 75 de călători, repartizați pe scaune și în picioare, dintre care minim 34 de locuri pe scaune (considerând inclusiv locul conducătorului autobuzului).

Caroseria va trebui să fie de tip autoportantă cu șasiu integrat, protejată anticoroziv și rezistentă la șocuri și vibrații. Caroseria va fi prevăzută cu minim 2 uși de acces pe partea dreaptă, dintre care minim 1 ușă cu două foi. Comanda deschiderii și închiderii ușilor se va face de la postul de conducere al autobuzului, iar acționarea va fi pneumatică. Mecanismul de acționare protejat va fi protejat.

Amplasamentul ușilor, configurația salonului de pasageri și a platformei de urcare vor asigura buna circulație a călătorilor și repartizarea uniformă a masei utile pe punțile autobuzului.

Autobuzele vor fi prevăzute obligatoriu cu o rampă specială pentru a permite accesul persoanelor cu dizabilități.

Amenajarea interioară (salonul dedicat pasagerilor şi postul de conducere) vor fi realizate  într-o concepție modernă.

Autobuzele trebuie să respecte toate reglementările privind soluția constructivă generală prevăzute de legislația românească și europeană pentru acest tip de vehicule: Categoria M3 (vehicule concepute şi construite pentru transportul de persoane, care au, în afara scaunului conducătorului, mai mult de opt locuri pe scaune şi o masa maximă ce depăşeşte 5 tone), Clasa I (vehicule prevăzute cu suprafeţe destinate persoanelor în picioare şi permiţând deplasări frecvente ale persoanelor) sau Clasa II (vehicule destinate în principal transportului persoanelor așezate și concepute pentru a permite transportul de persoane în picioare pe culoar și/sau într-un spațiu care nu este mai mare decât cel prevăzut pentru două scaune duble) - conform Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2 - Definirea categoriilor şi tipurilor de vehicule.

2.4. Condiții tehnice impuse

2.4.1. Specificaţii constructive

2.4.1.1. Materiale

Subansamblurile și componentele care echipează autobuzele trebuie să fie executate din materiale și cu tehnologii care să le asigure funcționarea normală, fără modificarea performanțelor, în condițiile de mediu în care vor funcționa autovehiculele, condiții precizate anterior.

Agregatele importante (motor, cutie de viteze, punte motoare, suspensie, sistem de direcție, sistem de frânare) vor prezenta un nivel de fiabilitate crescut, o mentenanță extinsă și o accesibilitate bună pentru toate operațiile de întreținere.

Elementele de conexiune realizate din cauciuc trebuie să fie rezistente la agenții climatici, la variații de temperatură și presiune pe întreaga perioadă de utilizare.

Materialele utilizate se vor încadra în prescripțiile internaționale de calitate.

Materialele utilizate în interiorul autobuzelor vor respecta prevederile referitoare la prevenirea riscurilor de incendii menționate în Regulamentul nr. 36 CEE-ONU și Directiva 2001/85/CE.

2.4.1.2. Caracteristici dimensionale de gabarit

Caracteristicile dimensionale ale autobuzelor trebuie să respecte următoarele limite constructive:

2.4.1.2.1. Dimensiuni exterioare:

- Lungimea totală: 11000 - 12000 mm;

- Lăţimea: maxim 2550 mm (fără a considera oglinzile retrovizoare exterioare);

- Înălţimea: maxim 3300 mm (considerând inclusiv înălțimea modulului de climatizare, dacă este cazul);

- Ampatamentul: 5500 - 6500 mm;

- Ecartamentul faţă: 2000 - 2200 mm;

- Ecartamentul spate: 1800 - 1950 mm;

- Consola din faţă: 2200 - 2400 mm;

- Consola din spate: 2800 - 3400 mm.

2.4.1.2.2. Dimensiuni interioare:

- Înălţimea în interior (de la podea până la cel mai jos punct al sistemului de climatizare din habitaclu): minim 2000 mm;

- Lățimea în interior: 2100 - 2400 mm;

- Înălţimea treptelor interioare - conform Regulamentului nr. 36 CEE-ONU;

- Adâncimea treptelor - conform Regulamentului nr. 36 CEE-ONU;

- Deschiderea liberă a ușilor: minim 700 mm pentru ușa cu 1 foaie, dacă va fi cazul, și minim 1100 mm pentru ușa cu 2 foi;

- Spațiul liber dintre două rânduri de consecutive scaune, situate pe acceași parte a autobuzului, măsurat pe direcția longitudinală a vehiculului: minim 650 mm;

- Înalţimea platformei de acces în salon: maxim 340 mm.

2.4.1.3. Caracteristici masice

Masele autobuzelor trebuie să respecte următoarele limite masice constructive:

- Masa totală maximă autorizată: maxim 15000 kg;

- Masa proprie: 8500 - 9500 kg;

- Masa maximă pe puntea din faţă: max. 6000 kg;

- Masa maximă pe puntea din spate: max. 9500 kg.

2.4.2. Specificaţii funcţionale

Performanțe dinamice ale autobuzelor: Ținând cont de destinația mijloacelor de transport (operarea pe trasee de transport public urban / regional), viteza maximă va fi limitată la valoarea de 100 km/h.

2.5. Caracteristici tehnice generale impuse agregatelor,

ansamblurilor, subansamblurilor şi componentelor

Autobuzele care vor fi achiziționate vor respecta Regulamentul nr. 36 CEE-ONU și Directiva 2001/85/CE. Vor deține omologare internațională conform Regulamentul nr. 36 CEE-ONU și omologare națională de tip conform Directivei 2001/85/CE.

2.5.1. Motorul

2.5.1.1. Pentru cele 36 autobuze cu norma de depoluare minim EURO 3

Motorul va trebui să respecte valorile limită privind emisiile poluante cel puțin la nivelul normei de depoluare EURO 3 (se acceptă și EURO 4, EURO 5, EEV sau EURO 6).

Motorul va fi cu aprindere prin comprimare (alimentat cu motorină), în 4 timpi, supra-alimentat (cu sistem turbo), dotat cu intercooler.

Caracteristicile tehnico-funcţionale impuse motorului sunt:

- Capacitate cilindrică: 5000 - 6000 cm3;

- Putere maximă motor: minim 150 kW (minim 204,0 CP);

- Moment motor maxim: minim 750 N*m;

- Turaţia de putere maximă: 1700 - 2600 rot/min.;

- Turaţia de moment motor maxim: 1300 - 1500 rot/min.;

- Amplasare: în partea din spate a autovehiculului.

- Sistem de răcire: cu lichid (autobuzele vor fi livrate cu lichid de răcire corespunzător funcţionării în condiţiile de temperatură specificate la punctul 2.2.1);

- Instalatia de răcire: de tip închis sub presiune, cu pompa centrifugă și termostat pentru reglarea temperaturii;

- Ventilatorul: comandat automat, cu funcţionare intermitentă;

- Tubulatura de răcire: executată din țevi de alamă sau protejate anticoroziv, astfel încât să garanteze buna funcționare pe toată durata de serviciu a autovehiculului;

- Sistem de afişare la bord a depăşirii limitei maxime a temperaturii lichidului de răcire.

2.5.2. Transmisia

- Cutia de viteze: automată, cu minim 4 trepte de mers înainte şi 1 de mers înapoi;

- Ambreiaj: cu convertizor de cuplu;

2.5.3. Punţi şi sistem de rulare

Puntea față va fi cea directoare, va fi de tip rigid, forjată în profil "I" sau independentă, echipată cu suspensie cu minim două perne de aer şi senzori de sarcină pentru suspensia pneumatică.

Puntea spate va fi cea motoare, dotată cu reductor simplu  încorporat, suspensie cu minim doua perne de aer și senzori de sarcină pentru  suspensia pneumatică.

Anvelopele cu care vor fi dotate autobuzele trebuie să fie fără camere (tip "tubeless"), adoptate astfel încât să fie în concordanţă cu încărcătura maximă pe punți și să asigurare garda la sol impusă. Pe exteriorul caroseriei, în dreptul fiecărei roți, vor fi inscripționate valorile presiunii din pneuri.

2.5.4. Sistemele de conducere

Sistemul de frânare va trebui să permită decelerarea progresivă a autobuzului până la oprire și imobilizarea acestuia.

- Sistemul de frânare de serviciu faţă şi spate: cu discuri;

- Sistemul de frânare: integral pneumatic;

- Sistemul de frânare: echipat cu sistemul de siguranţă activă ABS (Anti-lock Braking System);

- Frâna de parcare: pe puntea din spate,

Sistemul de direcţie

- Sistemul de direcţie: mecanic, servoasistat hidraulic;

- Volanul va fi plasat în partea stângă a autobuzului;

2.5.5. Sistemul de suspensie

- Sistemul de suspensie faţă: independentă, pneumatică, cu minim 2 perne de aer și minim 2 amortizoare de șoc cu dublu efect;

- Sistemul de suspensie spate: independentă, pneumatică, cu minim 2 perne de aer și minim 2 amortizoare de șoc cu dublu efect;

- Funcţie "kneeling";

2.5.6. Sisteme de siguranță activă

Aurobuzele vor fi echipate cu cel puțin următorul sistem de siguranță activă:

- ABS (Anti-lock Braking System)

2.5.7. Caroseria

- Tip: structură autoportantă cu șasiu integrat de tip monococă;

- Caroseria va fi realizată în conformitate cu specificațiile tehnice ale Regulamentului nr. 36 CEE-ONU, Regulamentului nr. 66 CEE-ONU și Directivei 2001/85/CE;

- Podeaua autobuzului va fi joasă / coborâtă pe cel puțin 70 % din suprafața totală, realizată în conformitate cu Directiva 2001/85/CE;

- Caroseria și sistemele acesteia vor respecta specificațiile Directivei 2001/85/CE referitoare la accesul călătorilor cu mobilitate redusă și al celor care se deplasează în fotoliu rulant, precum și prevederile Legii 519/2012 prin care se modifică și se aprobă Ordonanța de urgență nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;

- Autobuzele vor fi dotate cu minim 1 rampă de acces fotoliu rulant sau cărucior copil la uşa cu două foi;

- Sistem de coborâre integrală a autobuzului;

- Materiale la exterior: panouri de tablă de oţel galvanizat, aliaj de aluminiu sau material compozit (fibra de sticlă ranforsată cu plastic),

- Materiale la interior: antivandalism, rezistente la uzură şi murdărire, având culoarea înglobată în structură, ușor lavabile cu materiale comune; neutre la acțiunea substanțelor utilizate pentru spălare şi curățare, inclusiv la diluanți şi dizolvanţi pentru curățarea petelor; în caz de deteriorare, nu trebuie să se detașeze în aşchii sau să prezinte muchii tăietoare care ar putea pune în pericol integritatea şi sănătatea călătorilor;

- Număr de locuri: minim 75, dintre care minim 34 pe scaune (inclusiv şofer), cel puțin 1 loc fiind dedicat pentru fotoliu rulant / scaun cu rotile;

- Exteriorul şi interiorul autobuzului vor purta inscripţionări cu privire la sistemele de siguranță, inclusiv ieșirile de siguranță, sensul de urcare-coborâre, capacitatea maximă de încărcare, numărul de locuri (în picioare și pe scaune), scrise in limba română și amplasate corespunzător;

- Parbrizul trebuie să fie realizat din geam duplex;

- Toate ferestrele laterale și din spate trebuie să fie realizate din sticlă securizată.

2.5.8. Uşile

Caracteristicile tehnico-funcţionale impuse uşilor autobuzelor sunt:

- Număr de uşi acces / evacuare pasageri: minim 2 (două), montate pe partea dreaptă, dintre care minim 1 trebuie să fie cu două foi;

- Uşile de acces: cu acţionare pneumatică sau hidraulică, comandate electric

- Închiderea / deschiderea ușilor va fi semnalizată și comandată de la postul de conducere;

- Sistem de avertizare și protecție pentru evitarea plecării din stație cu ușile deschise;

- Usa din față va fi vitrata pe minim 80 % din suprafața sa pentru a asigura vizibilitatea pentru conducatorul autobuzului;

- Se va asigura deschiderea ușilor în caz de pericol (atât din interior, cât și din exterior);

- Usile vor fi etanșate față de caroserie prin garnituri de cauciuc;

- Pe fiecare din părțile laterale, va fi plasată minim o fereastră de siguranță;

- În dreptul ușilor vor exista butoane care pot fi acționate de către de călători, pentru avertizarea conducătorului autobuzului de intenția de coborâre a unor pasageri la stația următoare;

- Trapă de siguranță, plasată în plafonul salonului, pentru a asigura evacuarea călătorilor în condiții de urgență, cu dimensiunile minime de 500 x 700 mm.

- Ușile trebuie să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități locomotorii, inclusiv cu fotoliul rulant (platformă de acces în salon cu caracteristicile dimensionale specificate la secțiunea 2.4.1.2.2. Dimensiuni interioare a Caietului de Sarcini).

2.5.9. Ieşirile de siguranţă

Se vor asigura ieșiri de siguranță cu dimensiunile, amplasamentul şi inscripționarea în limba română în interior și exterior conforme cu normativele europene în vigoare (ușă de siguranță, trapă de siguranță și ferestre de siguranță) (Regulamentul nr. 36 CEE-ONU și Directiva nr. 90/1998 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/387/CEE a Consiliului privind ușile autovehiculelor și ale remorcilor acestora).

2.5.10. Parbrizul și geamurile

Parbrizul, ferestrele și geamurile vor respecta prescripțiile românești și europene privitoare la aceste componente utilizate pe autovehicule Categoria M3, Clasa I sau Clasa II.

Parbrizul va fi realizat din sticlă stratificată, asigurând deplină vizibilitate conducătorului autobuzului. Va avea o tranparență de minim 75 %,	geamurile laterale și din spate vor fi realizate din sticlă securizată și vor avea o transparență de minim 70%. Vor fi montate pe caroseria autobuzului prin garnituri de cauciuc rezistente la îmbătrânire și crăpare

2.5.11. Barele și mânerele de susținere

Barele și mânerele de susținere vor fi dispuse astfel încât să asigure călătorilor nivelul maxim de confort și să permită deplasarea liberă în salon a acestora. Aceste componente vor fi realizate în conformitate cu prescripțiile Regulamentului nr. 36 CEE-ONU și Directivei 2001/85/CE.

2.5.12. Podeaua autobuzelor

Podeaua autobuzelor se va executa din materiale cu proprietăți ignifuge, hidrofuge, fonoabsorbante și bune izolatoare termic.

Podeaua va fi acoperită u un covor din materiale textile, plastice sau compozite, rezistent la uzură, antiderapant, impermeabil și ignifug.

Podeaua va fi coborâtă pe cel puțin 70 % din suprafața totală.

Podeaua va fi dotată cu capace de vizitare care vor permite accesul facil la agregatele și subansamblurile situate sub aceasta.

Podeaua va respecta prescripțiile legale românești și europene privind declivitățile, dimensiunile locurilor de acces și culoarelor, precum și organizarea în vederea facilitării accesului persoanelor cu mobilitate redusă, inlusiv a acelora care se deplasează în fotoliu rulant.

2.5.13. Sistemele de siguranţă şi confortabilitate

- În vederea ventilării salonului pasagerilor, va exista minim un capac de ventilație plasat în plafonul autobuzului;

- Autobuzele vor fi dotate cu sisteme de aer condiționat automate cu capacitatea de minim 18500 kcal/h;

- Autobuzele vor fi dotate cu aeroterme de încălzire în partea din faţă și sub scaunele pasagerilor;

- Aeroterma din spațiul conducătorului autobuzului va trebui să asigure degivrarea și dezaburirea parbrizului;

- Autobuzele vor fi dotate cu trapă de evacuare şi ventilaţie a compartimentului călătorilor;

- Dotare cu tahograf digital sau analog;

- Dotare cu lampă de ceaţă;

- Sistem de avertizare sonoră la mersul înapoi;

- Dotare cu butoane de oprire la cererea călătorilor şi avertizare la bord;

- Rampă de acces care să permită accesul persoanelor cu dizabilități.

2.5.14. Sistemul electric şi electronic

- Tensiune nominală: 24 V;

- Acumulatori: 1 x 24 V sau 2 x 12 V, capacitate min. 150 A*h;

- Electromotor: 24 V, min. 3,5 kW;

- Alternator: 24 V, 2 x 80 A, cu regulator electronic de tensiune încorporat;

- Componentele instalatiei electrice vor fi amplasate pe autobuz astfel încât să se asigure accesul facil în vederea executării lucrărilor de mentenanţă;

- Toate componentele sistemului electric şi electronic trebuie să prezinte fiabilitate sporită.

2.5.15. Sistemul de iluminare şi semnalizare

- Instalația de iluminare și semnalizare exterioară - realizată în conformitate cu reglementările interne și internaționale. Trebuie să conţină lămpi de iluminare diurnă și lămpi de ceaţă în faţă şi în spate;

- Instalația de iluminare interioară - lămpile vor fi amplaste astfel încât să asigure o iluminare optimă a salonului (atât în zona locurilor pe scaune, cât și a celor în picioare), a postului de conducere și a zonei scărilor. Amplasarea lămpilor interioare va fi astfel realizată încât să se evite incidența luminoasă directă sau prin reflexie asupra postului de conducere.

2.5.16. Alte amenajări şi dotări obligatorii

- oglinzi retrovizoare exterioare pliabile (rabatabile) spre corpul autobuzului;

- sistem de închidere cu cheie la capacul rezervorului de combustibil;

- cel puţin 1 loc pentru persoane cu mobilitate redusă;

- 3 indicatoare exterioare cu afișaj electronic pentru informarea călătorilor și indicarea traseului, plasate în față, pe partea laterală dreapta și în spatele autobuzului;

- cel puțin 1 stingător de incendiu;

- trusă medicală;

- 2 triunghiuri reflectorizante.

3. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII

3.1. Conditii de verificare a calitatii

Încercările la care vor fi supuse autobuzele și metodele de verificare pentru determinarea caracteristicilor constructive și funcționale, confortului ambiental, performanțelor funcționale, condițiilor privind securitatea în exploatare şi respectării normei de poluare se vor face astfel încât să certifice îndeplinirea "Condițiilor tehnice pentru vehicule rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România" (CTAC), elaborate de RAR, regulamentele CEE-ONU la care România a aderat și standardele naționale specifice construcției de autovehicule rutiere.

4. CONDIŢII DE MARCARE, CONSERVARE,

AMBALARE, TRANSPORT, DOCUMENTE DE ÎNSOŢIRE

4.1. Marcare

Fiecare autobuz va fi dotat cu câte o tăbliță indicatoare cuprinzând următoarele informaţii, în limba română:

- denumirea societatii producatoare;

- tipul autobuzului;

- seria de sasiu;

- masa proprie;

- masa totala;

- masa repartizata pe axe (fata, spate);

- capacitate de transport (pe scaune, total).

Fiecare autobuz va avea inscripţionat de natură permanentă (prin poansonare pe şasiu) codul VIN - Vehicle Identification Number (seria de şasiu).

4.2. Conservare si ambalare

Autobuzele vor fi conservate si echipate corespunzator modului de transport pentru livrare: prin mijloace proprii de propulsie sau pe cale ferata.

4.3. Condiții de livrare

În cazul în care autobuzele ofertate vor fi rulate (second-hand), acestea vor fi livrate cu fluidele de lucru (ulei de motor, lichid de răcire motor, lichid de frână) și componentele consumabile (filtrul de combustibil, filtrul de aer, plăcuțele de frână) înlocuite recent (parcursul maxim al fiecărui autobuz cu aceste fluide de lucru și componente consumabile nu trebuie să depășească 2500 km). Ofertantul va aduce dovezi pentru a demonstra înlocuirea recentă a celor menționate.

4.4. Documentaţia de însoţire, echipamente, training

4.4.1. Documente pentru fiecare autobuz care va fi livrat

Fiecare autobuz va fi însoțit la livrare de următoarea documentație tehnică redactată în limba română şi/sau engleză, după caz:

- Manual de exploatare/conducere autobuz pentru conducatorul auto;

- Carnet service, pasaport;

- Certificat de conformitate;

- Documente service off-line pe suport electronic;

- Manuale de exploatare pentru dotarile auxiliare: instalatie de preincalzire, tahograf, aer conditionat, sistem informare calatori, supraveghere video, etc.;

- Documente care să permită circulaţia cu numere provizorii, până la îmnatricularea permanentă în circulaţie (inclusiv RCA valabil)

4.4.2. Documente pentru cele 36 de autobuze (minim câte 1 exemplar)

Autobuzele  vor fi însoțite la livrare de următoarea documentație tehnica redactată în limba română şi/sau engleză, după caz:

- Certificat de atestare pentru norma de poluare declarată pentru motor;

- Manual de întreținere tipărit sau pe suport electronic CD, în limba română sau engleză;

- Manual de reparaţii tipărit sau pe suport electronic CD, în limba română sau engleză;

- Schema reviziilor tehnice planificate în limba română;

- Normativ pentru timpii de reparaţii tipărit sau pe suport electronic CD (care sa cuprindă timpii necesari pentru fiecare operaţie de reparaţie în parte) în limba română sau engleză;

- Manual de utilizare și programare a indicatoarelor de traseu, inclusiv software și hardware aferente (necesar pentru programarea liniei de traseu, denumirea stației, etc.);

- Schema postului de conducere și descrierea aparaturii de bord.

4.4.3. Alte echipamente și training

Ofertantul va livra autorității contractante sisteme de diagnosticare pentru tip de autobuz ofertat și va asigura servicii de training pentru conducătorii auto și personalul tehnic al autorității contractante care se va ocupa de exploatarea și întreținerea autobuzelor, fără a pretinde costuri suplimentare.

5. SERVICII POST VÂNZARE (REPARAȚII ȘI ÎNTREȚIENRE) ASIGURATE DE OFERTANT

5.1. Limita de kilometri și facilități de service

Parcursul deja realizat al fiecărui autobuz nu va depăși 1.000.000 kilometri.

Activitatile de service si de remediere a defectelor, activitatile de întretinere si mentenanta, se vor realiza la unități service deținute de ofertant sau de un terț cu care acesta are încheiat contract în acest sens.

Ținând cont de faptul că autobuzele trebuie să deservească un sistem de transport public și că acestea trebuie să fie imobilizate pentru operațiile de service, întreținere și mentenanță o perioadă cât mai scurtă, se impune ca unitățile service menționate mai sus să fie amplasate la o distanță de maxim 50 kilometri de sediul autoritatii contractante.

5.2. Mentenanța

Ofertanţii sunt obligaţi să cuprindă în propunerea tehnică descrierea procesului de întreținere planificată din care sa reiasă cel puţin periodicitatea lucrărilor, operatiunile efectuate, piesele care trebuie înlocuite preventiv, consumabilele, timpii alocati pentru manoperă.

5.3. Remedierea defectiunilor

Ofertanţii vor prezenta o descriere detaliată a modului de realizare a activitatii de asistenta tehnica si service. Viciile ascunse, respectiv alte defecte de material sau de proiectare sau in cazul unei solicitari de interventie din partea Autoritatii Contractante vor fi tratate conform legislatiei in domeniu.

Remedierea defectiunilor se va realiza la centrul de service indicat de ofertant, în condițiile specificate la punctul 5.1.

Ofertantul declarat castigator, nu va putea refuza in nici o conditie de exploatare, remedierea defectelor si inlocuirea pieselor defecte din componenta autobuzului oricare ar fi acestea, cu exceptia cazurilor de vandalism sau accident.

Furnizorul va desemna un responsabil pentru activitatea de service care va raspunde coordonarea si optimizarea activitatii. Se vor realiza intalniri periodice de analiza in comisie mixta Autoritate Contractantă - Furnizor.

Modul de consemnare si de rezolvare a incidentelor tehnice aparute este precizat in Anexele 2 - 5 ale Caietului de Sarcini.

6. CONDITII DE RECEPTIE LA LIVRARE

Ofertantul va prezenta dovada calitatii si conformitatii pentru fiecare livrare, prin punerea in functiune a fiecărui autobuz. Receptia se face individual la fiecare autobuz livrat pe baza de Proces Verbal de Receptie.

Receptia individuala a autobuzelor livrate se va efectua la sediul autorităţii contractante, in conformitate cu conditiile precizate in Anexa 1 la Caietul de Sarcini.

La receptia individuala a autobuzelor livrate se va urmări îndeplinirea conditiilor precizate în Caietul de Sarcini.

Ofertanţii vor specifica în propunerea tehnică un grafic de livrare a autobuzelor, termenul limită de livrare fiind de 45 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de furnizare.

MODALITATEA DE ACHIZITIE

# La nivelul societatii s-au alocat resurse in vederea derularii activitatilor din etapele procesului de achizitie publica

CONTRACTUL

Tipul contractului: contract de furnizare de produse

Riscuri:

- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renuntare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

-În cazul în care executantul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, executantul are obligatia de a garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm încheiat cu terţul/terţii susţinător(i).

MODALITATEA DE IMPLEMENTARE:

Utilaje de trebuie sa fie insotit la livrare de urmatoarele  documente:

  - certificatul de conformitate;

  - factura în original;

In momentul in care utilaje sunt puse in functiune se va oferi asistenta tehnica, instruirea personalului explicarea tuturor echipamentelor si caracteristicilor tehnice si functionale ale utilajelor si echipamentelor din dotare.

Dupa punerea in functiune se vor face teste si anume: functionarea tuturor echipamentelor in sarcina, verificarea caracteristicilor tehnice si dotarilor cerute.

Operatorul este obligat sa efectueze o zi de instruire a personalului, care include operarea si mentenanta primara pentru  utilaje.

Toate caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor trebuie sa reiasa clar din prospectul tehnic, fisa (manualul) tehnic al utilajului si echipamentului.

Actele doveditoare vor fi prezentate in original de la producator cat si cu traducere autorizata si atestata in limba romana.

Livrarea vehiculelor la beneficiar, punerea in functiune, instruirea personalului deservent, cartea tehnica se asigura de catre furnizor si sunt incluse in oferta.

Pentru produsele furnizate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract. Preţul contractului nu se ajustează.

MODALITATI DE PLATA SI PENALITATI:

Plata autobuzelor se achita in baza facturii emisa de catre furnizor, in 24 de rate lunare egale.

ALTE JUSTIFICARI: Obiectivul de investitie se finanteaza din bugetul propriu al societății

Intocmit,

SC LEX VERITAS SRL

ANEXA 1

LISTA VERIFICĂRILOR LA RECEPŢIA AUTOBUZELOR

(Lista va fi semnata de reprezentanţii Autoritatii contractante, S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L. şi reprezentanţii Furnizorului).

| Nr. crt | Denumirea verificării | Metode de control si aparatura necesara | Constatari |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. IDENTIFICAREA |  |  |  |
| 1.1. | Verificarea concordantei dintre datele cuprinse în certificatul de înmatriculare si datele corespunzatoare ale vehiculului | Control vizual |  |
| 1.2. | Verificarea existentei documentiei la livrare si a execuţiei în conformitate cu aceasta documentaţie | Control vizual |  |
| 1.3. | Verificarea dimensiunilor si amenajarii interioare | Control vizual |  |
| 2. MOTORUL |  |  |  |
| 2.1. | Verificare etansietate sistem de alimentare motorina si funcţionare dispozitiv întrerupere alimentare cu carburant | Control viziual pierderi de motorina cu motorul în f |  |
| 2.2. | Verificare stare, fixare, etansietate: instalatie de evacuare a gazelor arse, sistem de ungere, sistem recirculare gaze carter | Control vizual si auditiv cu motorul în funcţiune |  |
| 2.3. | Verificare stare, fixare: bloc motor pe caroserie, anexe pe motor | Control vizual si auditiv, încercare manuala |  |
| 2.4. | Verificare funcţionare sistem de comanda si control parametri motor | Încercări în stationare si în parcurs |  |
| 3. TRANSMISIA |  |  |  |
| 3.1. | Verificare funcţionare: ambreiaj, cutie de viteze cu comanda electronica si retarder, reductor, cutie de distributie | Încercări în stationare si în parcurs |  |
| 3.2. | Verificare jocuri: rulmenţi roti | Control cu autovehiculul in parcurs sau pe platforme oscilante |  |
| 4. ROTILE |  |  |  |
| 4.1. | Verificare stare, fixare: jante | Control vizual si manual |  |
| 4.2. | Verificare stare, montare, uzura, presiune: pneuri | Control vizual |  |
| 5. SUSPENSIA |  |  |  |
| 5.1. | Verificare eficacitate, simetrie suspensie funcţionare sistem electronic | Contr. comp. al suspensiei la doua roti /aceasi punte |  |
| 5.2. | Verificare stare, fixare: amortizoare, braţe, bare stabilizatoare, perne de aer, bolturi, plăcute reazem | Control vizual |  |
| 5.3. | Verificare etanşeitate: amortizoare, perne de aer | Control vizual si auditiv cu autovehicul pe canal / elevator |  |
| 5.4. | Verificare fixare, stare, joc: ax portant, braţe oscilante | Încercare cu suspendarea punţii pe cric / pe elevator |  |
| 6. DIRECŢIA SI PUNTEA FATA-SPATE |  |  |  |
| 6.1. | Stare, fixare: volan, coloana de direcţie, leviere, bare, pivoţi, punte, mecanism de direcţie | Control vizual cu autovehiculul pe canal |  |
| 6.2. | Verificare jocuri: volan, coloana de direcţie, articulaţii, leviere, bare, pivoţi, rulmenţi butuc | Control vizual cu autovehiculul pe canal si pe stand |  |
| 6.3. | Verificare stare, fixare, funcţionare: servodirectie | Se verifica funcţionarea cu si fara motorul pornit |  |
| 7. SISTEMUL DE FRANARE |  |  |  |
| 7.1. | Verificare stare, fixare: conducte, furtunuri, organe de comanda si acţionare, clapeta obturare gaze arse (m.a.c.) | Control vizual |  |
| 7.2. | Verificare etanşeitate: circuite de frânare | Control vizual |  |
| 7.3. | Verificare eficacitate: frâna de serviciu | Încercări în stationare si în parcurs |  |
| 7.4. | Verificare eficacitate: frâna de stationare | Încercări în stationare |  |
| 7.5. | Verificare funcţionare: servofrâna, motor, sisteme antiblocare la frânare (ABS) | Acţionarea frânei cu motorul în funcţiune |  |
| 8. SASIU, CAROSERIE, CABINA |  |  |  |
| 8.1. | Verificare stare: sasiu (lonjeroane, dispozitiv de remorcare | Control vizual |  |
| 8.2. | Verificare stare, fixare: caroserie, post conducere, scaune, bare si mânere de susţinere | Control vizual |  |
| 8.3. | Verificare stare, fixare, acţionare: luneta, geamuri laterale, oglinzi exterioare si interioare | Control vizual |  |
| 8.4. | Verificarea ieşirilor de siguranţa | Control vizual |  |
| 8.5. | Verificarea funcţionarii uşilor de acces calatori, rampei manuale pentru handicapaţi | Control vizual |  |
| 8.6. | Verificare stare, fixare: rezervor de combustibil, lazi scule, cale roti | Control vizual |  |
| 8.7. | Aspect exterior: caroserie, cabina, placi de înmatriculare | Control vizual |  |
| 8.8. | Încercarea caroseriei la etanşeitate | Control vizual |  |
| 9. INSTALATIA ELECTRICA, INSTALATIA DE ILUMINARE, SEMNALIZARE SI AUXILIARE |  |  |  |
| 9.1. | Verificare stare, fixare: faruri | Control vizual |  |
| 9.2. | Verificare stare, fixare: lămpi de semnalizare, de poziţie, de frânare, de gabarit | Control vizual |  |
| 9.3. | Verificare stare, fixare: lămpi de ceata, de mers înapoi, iluminare număr de înmatriculare, catadioptri | Control vizual |  |
| 9.4. | Verificare: luminile instalatiei electrice de iluminare exterioara, semnalizare si auxiliara | Control vizual |  |
| 9.5. | Verificarea iluminatului interior | Control vizual |  |
| 9.6. | Verificare stare, fixare: cablaj, siguranţe | Control vizual |  |
| 9.7. | Verificare stare, fixare, funcţionare: stergatoare parbriz, spălător parbriz, avertizor sonor, baterie acumulatori | Control vizual si in funcţionare |  |
| 9.8. | Verificarea performantelor, funcţionare: vitezometru, tahograf, dispozitiv de limitare a vitezei | Control vizual si încercare în parcus |  |
| 9.9. | Verificare stare, funcţionare: instalatie de climatizare, sistemului de încălzire, dezaburire si ventilatie | Verificare funcţionare |  |
| 10. ACCESORII, AMENAJARI |  |  |  |
| 10.1. | Verificare dotare: triunghi presemnalizare, trusa medicala, stingator de incendiu, cale roti | Control vizual |  |
| 10.2. | Verificare ideograme: "ieşire de siguranţa", "ciocan pentru spargerea geamului", "loc stingator de incendiu", "marcare loc trusa san "dispozitiv de deschidere de urgenta a uşii" | Control vizual |  |
| 10.3. | Verificare funcţii sistem electronic complet de control, diagnoza defecte si transmisii date (executive de semnalizare, înregistrări date) | Control vizual si înce parcus |  |
| 10.4. | Verificare funcţionare sistem ungere centralizata (daca este cazul) | Control vizual |  |
| 10.5. | Verificare sistem complet indicatoare de traseu, unitate programare | Control vizual si in funcţionare |  |
| 11. EMISII POLUANTE |  |  |  |
| 11.1. | Verificarea documentaţiei mijloacelor de transport in ceea ce priveste respectarea normelor de depoluare impuse: - EURO 5, EEV sau EURO 6 pentru 30 de autobuze și - EURO 3, EURO 4, EURO 5, EEV sau EURO 6 pentru 20 de autobuze | Control vizual |  |

Semnături:

| 1. .......................................................... | 3. .......................................................... |
| --- | --- |
| 2. .......................................................... | 4. .......................................................... |

ANEXA 2

PROTOCOL

În scopul creşterii operativitatii privind rezolvarea defecţiunilor si a reducerii timpului de imobilizare a autobuzelor achiziţionate, aflate în exploatare la S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L., inclusiv a echipamentelor, S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L. va organiza evidenta operativa si va nominaliza responsabilii care vor întocmi documentele de anunţare, constatare si remediere a defectelor si scoatere din imobilizare a autobuzelor conform urmatoarei proceduri:

1. Pentru operativitate, S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L. va transmite imediat prin fax, sau e-mail, ofertantului castigator sau firmei care asigura remedierea defecţiunilor (numele firmei) .................................................... fax: ..........................., E-mail: ................................ notificarea in scris a defecţiunilor aparute, înregistrata si datata în aceeaşi zi cu apariţia defecţiunilor (conform formularului din Anexa 3);

2. Pentru fiecare autobuz, reprezentanţii S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L. vor întocmi un proces verbal de constatare a defecţiunilor (conform Anexei 4) în ziua producerii acestora. Procesul verbal de constatare va fi înregistrat si datat si se va pastra în original la S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

3. Dupa remedierea defecţiunilor, în ziua în care autobuzul este apt de circulaţie, S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L. va completa procesul verbal de remediere si scoatere din imobilizare (conform Anexei 5), care va fi semnat obligatoriu de reprezentanţii S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L. si ai furnizorului. Procesul verbal de remediere, scoatere din imobilizare se înregistrează si se pastreaza în original la S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

4. Pentru autobuzele a căror imobilizare trece de la o luna la alta, la rubrica "Observaţii" din Anexa 4 se va face menţiunea "defecţiune neremediata in luna ......................", urmând ca în luna urmatoare sa se faca menţiunea "defecţiune încă existentă” tot la rubrica "Observaţii”.

5. Calculul zilelor de imobilizare se face in baza prevederilor din caietul de sarcini care vor fi înscrise la art. ............... din Contractul nr. .................. .

Documentele mentionate sunt valabile si in cazul in care Reprezentanţii ofertantului declarat castigator sau ai firmei care asigura remedierea defecţiunilor nu au fost prezenţi.

| Reprezentanţii S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L. | Reprezentanţii OFERTANTULUI DECLARAT CASTIGATOR SAU AI FIRMEI CARE ASIGURA REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR |
| --- | --- |
| ................................................. ................................................. ................................................. | ................................................. ................................................. ................................................. |

ANEXA 3

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Nr. ................. din ....................

Către,

<<Ofertantul declarat castigator>>

Adresa: ......................

Fax: ............................

E-mail: ......................

Prin prezenta va facem cunoscut ca astazi ........................... s-au inregistrat defecţiuni la urmatoarele autobuze:

| Nr. crt. | Nr. înmatriculare autobuz | Data intrării în exploatare | Defect aparut | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pentru scoaterea vehiculelor din imobilizare va rugam sa ne acordaţi urgent acceptul scris pentru interventii in scopul remedierii defectelor, in conformitate cu manualul de reparaţii si normativul ce cuprinde timpul de reparaţii.

Reprezentanţii

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

..........................................................

..........................................................

..........................................................

ANEXA 4

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Nr. ................. din ....................

PROCES VERBAL DE CONSTATARE

Încheiat astazi ................................ cu ocazia analizei defecţiunilor aparute la autobuzul nr. ....................., în data de ......................... la .................... din data de ......................... care a parcurs pana în prezent ........................ km.

Comisia este formata din:

Reprezentanţi ai S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

1. ..........................................................;    2. ..........................................................

Reprezentanţii ofertantului declarat castigator (daca au fost prezenţi)

3. ..........................................................;    4. ..........................................................

Defecţiunea constatată:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Observaţii:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Semnături:

| 1. ............................... | 3. ............................... |
| --- | --- |
| 2. ............................... | 4. ............................... |

ANEXA 5

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Nr. ................. din ....................

PROCES VERBAL DE REMEDIERE

ŞI SCOATERE DIN IMOBILIZARE

Încheiat astazi ................................ cu ocazia remedierii defecţiunilor aparute la autobuzul nr. ..................... la .................... din data de ........................., conform procesului verbal de constatare nr. ......................... .

Comisia este formata din:

Reprezentanţi ai S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

1. ..........................................................;    2. ..........................................................

Reprezentanţii ofertantului declarat castigator (daca au fost prezenţi)

3. ..........................................................;    4. ..........................................................

Defecţiunea remediată:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Reperul reparat / înlocuit:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Modul de remediere:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Autobuzul a fost repus în funcţiune şi se predă spre exploatare la .............................................................. astazi ................................ .

Semnături:

| 1. ............................. | 3. ............................. |
| --- | --- |
| 2. ............................. | 4. ............................. |