CAIET DE SARCINI – ACHIZITIONARE AUTOBUZE URBANE MEDII SECOND HAND

(lungime 9.50 - 10,50 m)

INFORMATII GENERALE

AUTORITATEA CONTRACTANTA

Ecotrans STCM S.R.L., cu sediu social in Sos. Banatului nr. 70, camera 4, orasul Chitila, judetul Ilfov, Nr. de inregistrare la Registrul Comertului J23/4811/2018, CUI 39950464, cont bancar RO83BRDE445SV21579054450, deschis la BRD, reprezentanta prin Dl. Mihail George Staicu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Dl. Murat Melin, in calitate de Director General,

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Achizitia a 6 autobuze second hand, an de fabricatie minim 2015, kilometraj maxim 80000 Km., de capacitate medie, pentru transport public de persoane, cod cpv 34144910-0.

Autobuzele sunt necesare pentru deservirea traseelor de transport public in zona Bucuresti – Chitila - Mogosoaia – Buftea si trebuie sa ofere o alternativa la deplasarea cu autoturismul personal.

Autobuzele trebuie să se încadreze într-o serie de condiții tehnice și funcționale necesare pentru îndeplinirea cerințelor de exploatare.

Acestea vor fi echipate cu dotări minime impuse pentru a oferi siguranță și confort pasagerilor în timpul deplasării.

In scopul reducerii cheltuielilor ocazionale de mentenanță și exploatare, toate autobuzele ce se vor achizitiona vor fi de același tip, având aceleași componente și dotări.

Autobuzele trebuie să fie proiectate şi fabricate în conformitate cu documentele de standardizare aflate în vigoare în România și să respecte reglementările naționale și europene privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere care circulă pe drumurile publice:

- Directiva 2007/46/CE de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective;

- Directiva 70/156/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la  omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora;

- Directiva 2001/85/CEE privind dispozițiile speciale aplicabile vehiculelor destinate transportului de pasageri care au mai mult de opt locuri pe scaune în plus față de locul   conducătorului auto și de modificare a Directivelor 70/156/CEE și 97/27/CE;

- Legea 230/2003 pentru aprobarea Ordonanței 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în  circulație pe drumurile publice din România;

- OG 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate aacestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România;

- Ordinul MTCT 2132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere-RNTR 7;

- Ordinul MLPTL 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România-RNTR 2;

- Ordinul MTCT 2194/2004 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România-RNTR 2;

- Ordinul 2218/2005 pentru modificarea Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din Romania-RNTR 2;

- Ordinul 2135/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere precum și condițiile de introducere pe piață a acestora-RNTR 4;

- OUG 195/2002, republicată în 2006, privind circulația pe drumurile publice, aprobată, cu modificări și completări ulterioare;

- Ordinul MTCT 1366/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, condițiile de montare, reparare și verificare a tahografelor.

Autobuzele trebuie să dețină omologarea de tip CE.

Autobuzele trebuie sa permita transportul călătorilor așezați pe scaune și în picioare și vor avea podea joasă pentru urcarea și coborârea cu ușurință a călătorilor în stațiile de transport public, inclusiv a celor cu mobilitate redusă. Autobuzele vor respecta cerinţele legate de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă, așa cum s-a arătat și mai sus.

Condițiile tehnice și dotările enumerate mai jos reprezintă cerințe minimale pe care autobuzele care se vor achiziționa trebuie să le îndeplinească.

Având în vedere localizarea Municipiului București și a Orașului Chitila - arealul în care vor fi exploatate aceste mijloace de transport - și anume într-o zonă cu climat continental specific de câmpie, cu influențe sud-mediteraneene, autobuzele trebuie să fie caracterizate de o fiabilitate crescută, asigurând buna funcționare în următoarele condiții ambientale:

limitele intervalului de temperatură ambiantă: - 33 ... + 40° C;

limitele presiunii atmosferice: 900 ... 1100 hPa;

umiditatea relativă maximă: 80 %;

altitudinea maximă: 1000 m;

prezenţa următorilor agenți exteriori: praf, ploaie, noroi, zăpadă, chiciură, gheață.

Se impune respectarea condiţiilor tehnice prevăzute în următoarele standarde:

- SR EN 60721-1:2003 modificat de SR EN 60721-1:2003/A2:2003 - "Clasificarea

- condiţiilor de mediu. Partea 1: Agenţi de mediu şi gradele lor de severitate";

- SR EN 60721-2-1:2014 - " Clasificarea condiţiilor de mediu.  Partea 2-1: Condiţii de mediu prezente în natură. Temperatură şi umiditate";

- SR EN 60721-2-2:2013 - " Clasificarea condiţiilor de mediu.  Partea 2-2: Condiţii de mediu prezente în natură. Precipitaţii şi vânt";

- SR EN 60721-2-3:2014 - " Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-3: Condiţii de mediu prezente în natură. Presiune atmosferică".

Autobuzele trebuie să respecte condițiile impuse privind caracteristicile de rezistență mecanică stipulate de Regulamentului nr. 66 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) – "Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor de pasageri de capacitate mare în ceea ce privește rezistența suprastructurii acestora", precum și toate normele tehnice aflate în vigoare privitoare la rezistența mecanică a autovehiculelor rutiere care circulă pe drumurile publice.

Autobuzele trebuie să respecte condițiile impuse privind emisia de unde sonore/zgomote stipulate in Regulamentul nr. 51/2007 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - "Prevederi uniforme privind omologarea vehiculelor motorizate care au cel puțin patru roți în privința emisiilor lor sonore", precum și în toate normele tehnice aflate în vigoare privitoare la poluarea fonică a autovehiculelor care circulă pe drumurile publice.

Autobuzele pentru sistemul de transport public regional trebuie să îndeplinească condițiile constructive și funcționale specificate în normele europene și internaționale aflate în vigoare la momentul achiziției.

Acestea trebuie să respecte condițiile de fiabilitate, securitate și confortabilitate, să necesite lucrări de întreținere minime și să permită un acces facil la principalele componente.

Cele 6 autobuze de capacitate medie vor avea capacitatea de transport nominală de minim 80 de călători, repartizati pe scaune și în picioare, dintre care minim 20 locuri pe scaune (neconsiderând locul conducătorului autobuzului).

Autobuzele trebuie sa respete cerinţele legate de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă și vor fi prevăzute obligatoriu cu o rampă specială pentru persoanele cu dizabilități.

- AMENAJAREA EXTERIOARA.

Designul exterior al autobuzelor trebuie să se încadreze din punct de vedere estetic în ambientul urban al Municipiului București, Orașului Chitila si Comunei Mogosoaia.

Toate inscripționările de pe exteriorul autobuzelor (incluzându-le în mod special pe cele care indică ieșirile de siguranță, valorile presiunii din pneuri, etc.), vor respecta condițiile de amplasare și de mărime menționate în regulamentele și directivele europene.

Amplasamentul ușilor, configurația salonului de pasageri și a platformei de urcare vor asigura buna circulație a călătorilor și încărcarea uniformă a vehiculului.

Caroseria va fi cu podea coborâtă și prevăzută cu rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilități și cu un număr minim de 3 uși pentru accesul călătorilor, toate situate pe partea dreaptă, cu câte 2 foi pentru usa din mijloc si 1 foaie pentru usile din față si din spate (conform Regulamentului nr. 107/2015 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - "Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile M2 sau M3 în ceea ce privește construcția generală a acestora").

- AMENAJAREA INTERIOARA.

Salonul dedicat pasagerilor şi postul de conducere vor fi realizate într-o conceptie modernă, care vor asigura pasagerilor niveluri de confort și siguranță crescute. Toate inscripționările din interiorul autobuzelor (incluzându-le în mod special pe cele care indică ieșirile de siguranță și spațiile destinate persoanelor cu dizabilități) vor respectacondițiile de amplasare și de mărime menționate în regulamentele și directivele europene.

Postul de conducere al soferului va fi separat de compartimentul pasagerilor. Acesta trebuie să prezinte ergonomie ridicată, cu respectarea normelor de sănătate și igienă a muncii.

În vecinătatea ușilor, în salon, vor fi montate butoane pentru solicitarea opririi în stații și butoane pentru deschiderea de către călători a ușilor, dar numai după sosirea autobuzelor în stație și oprirea completă a acestora. Comanda deschiderii ușilor de către călători după oprirea în stație se va activa de la bord de către conducătorul auto. Butoane pentru deschiderea de către călători a ușilor în condițiile mai sus menționate, vor fi obligatoriu montate și pe exteriorul caroseriei, în apropierea fiecărei uși sau chiar pe uși. La ușa unde va fi rampa de acces a persoanelor cu dizabilități și a celor care se deplasează cu căruciorul rulant, vor fi montate atât la interior cât și la exterior butoane pentru solicitarea deschiderii ușii, respectiv pentru acționarea rampei.

Subansamblurile și componentele care echipează autobuzele trebuie să fie executate din materiale și cu tehnologii care să le asigure funcționarea normală, fără modificarea performanțelor, în condițiile de factori de mediu menționate anterior (oțeluri de calitate, oțeluri inoxidabile, aliaje de aluminiu, materiale plastice de calitate, etc.).

Toate agregatele importante (motorul de tracțiune, bateriile, transmisia, punțile, sistemul de direcție, sistemul de frânare, etc.) vor prezenta un nivel de accesibilitate bun pentru derularea operațiilor de întreținere.

Materialele utilizate pentru amenajarea interioară vor trebui să fie uşor lavabile, să fie neutre la acțiunea substanțelor utilizate pentru spălare şi curățare, inclusiv la diluanți şi dizolvanţi pentru curățarea petelor. Materialele trebuie să fie rezistente la uzură iar în caz de deteriorare nu trebuie să se detașeze în aşchii sau să prezinte muchii tăietoare care ar putea pune în pericol integritatea şi sănătatea călătorilor.

Toate componentele și materialele existente in/pe autobuze vor fi în conformitate cu reglementările în vigoare în România și Uniunea Europeană.

Materiale utilizate vor respecta prescripțiile interne privind reciclarea.

3.	DIMENSIUNI, MASE SI PERFORMANTE

3.1. Dimensiuni exterioare:

Lungimea totală: cuprinsă între 9500 - 10500 mm;

Lăţimea: maxim  2400 mm - fără oglinzile exterioare;

Înălţimea: maxim  3200 mm (incluzând şi modulul de climatizare);

3.2. Dimensiuni interioare:

Înălţimea în interior: minim 1900, maxim 2500 mm;

Lățimea în interior: minim 1900 – maxim 2400 mm;

Înălţimea treptelor interioare - conform cu Regulamentul 36 ECE ONU;

Adâncimea treptelor - conform cu Regulamentul 36 ECE ONU;

Înălţimea platformei de acces în salon: maxim 370 mm;

Lățimea minimă a spațiului de acces pe ușa deschisă: minim 1000 mm.

3.3. Caracteristici masice:

Masa totală maximă autorizată: maxim 15000 kg;

3.4. Performanțe dinamice:

Viteza maximă: va fi limitată la maxim 100 km/h;

Unghiul de înclinare al pantei căii de rulare: min. 15 %.

- GRUPUL PROPULSOR

Motorul de tracțiune va fi de tip diesel, cu norma de poluare minim Euro 5. Autobuzul trebuie să fie echipat cu sistemul de siguranţă activă ASR (Anti Slip Regulation), care va permite reglarea forței de tractiune, evitând rotirea excesivă a roților motoare în timpul accelerării, care poate conduce la un consum energetic  inutil de carburant.

5.  SISTEMUL DE DIRECTIE

Autobuzul va fi prevăzut cu volan pe partea stângă, direcția fiind servoasistată hidraulic sau electric.

- SISTEMUL DE FRANARE

Frâna de serviciu a autobuzului va fi pneumatică, cu două circuite independente, frâna auxiliară va fi de tip pneumatic, iar autobuzul va fi dotat și cu frână de stație bus-stop controlată electronic.

Frâna de staționare va acționa asupra punții din spate, fiind acționată pneumatic. Sistemul de frânare de serviciu faţă şi spate va fi cu discuri. Sistemul de frânare va fi echipat cu sistemele de siguranţă activă EBS (Electronic Braking System) şi ABS (Anti-lock Braking System).

7.	SUSPENSIA

Suspensia va fi independentă, pneumatică, cuprinzând minim 2 perne de aer la puntea din față, respectiv minim 4 la puntea din spate.

7.1. Dispozitivul de coborâre a podelei ("kneeling").

Autobuzele trebuie prevăzute cu dispozitiv care va permite coborârea podelei atunci când se află oprite în stație, cu scopul de a facilita accesul călătorilor, inclusiv a celor aflați în scaun cu rotile.

Privitor la caracteristicile impuse podelei, scărilor și rampei rabatabile de acces in autobuz, acestea vor fi prevăzute cu suprafețe de avertizare tactilo-vizuală pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități vizuale și auditive. Tot pentru a veni în sprijinul orientării corecte a persoanelor cu dizabilități vizuale și auditive, podeaua, scările și rampa rabatabilă vor fi echipate cu materiale care vor permite diferențieri acustice.

Autobuzul va fi echipat cu un sistem care va comunica informațiile relevante în ceea ce privește călătoria în modul audio (de exemplu, anunțarea stației următoare).

Rampele de acces să fie sub formă de plan înclinat, fără trepte, prin care se va prelua diferența de nivel dintre platforma / trotuarul stației și podeaua autobuzului, atât în situația în care este activată funcția "kneeling" a autobuzului, cât și în situația inversă, după caz.

Rampa va fi cu acționare automată, comandată de la postul de conducere sau cu comandă manuală. Alegerea modului de comandă nu va influența în niciun fel funcționalitatea acestui dispozitiv.

Rampa de acces va fi astfel construită încât unghiul planului înclinat pe care îl va face între podeaua autobuzului și platforma stației să fie reglabil într-o plajă largă.

În autobuz vor fi prevăzute locuri special rezervate numai pentru persoanele cu dizabilități.

Fig 1

De exemplu, dacă o stație nu este corect accesibilizată, exitând o diferență mare de nivel între partea carosabilă și platfoma stației, ceea ce se traduce printr-o diferență mică între podeaua autobuzului și platforma stației, atunci rampa se va rabata mai puțin (situația din figura 1).

Privitor la dimensiunile rampelor de acces, în vederea asigurării accesului cu fotoliul rulant, se va impune ca acestea să aibă forma unui dreptunghi cu lățimea de minim 80 cm (pe direcția paralelă cu lungimea autobuzului) și lungimea / profunzimea de minim 90 mm (pe direcția perpendiculară pe lungimea autobuzului).

Valoarea lățimii rampei de acces a autobuzului este în concordanță cu prevederile "Normativului privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012", care stipulează următoarele:

În situația în care va fi nevoie ca în aceeași stație, la aceeași oprire a autobuzului, o persoană aflată în fotoliu rulant să urce iar alta tot în foltoliu rulant să coboare, rampa de acces se va utiliza pe rând, mai întâi pentru coborâre și apoi pentru urcare.

Autobuzele vor fi inscripționate cu elemente grafice care vor informa asupra faptului că este facilitat accesul persoanelor cu dizabilități motorii, vizuale și auditive, atât pe partea laterală lângă ușile de acces (ca în figura 1), cât și în partea din față (ca în figura 2). Acestea vor fi conforme cu regulamenetele CE, ECE-ONU și prescripțiile RAR aflate în vigoare. Inscriptionarea va vi efectuata de catre operator (cumparator) ulterior achizitiei.

- PUNTILE SI ROTILE

Puntea din față va fi de tip rigid sau de tip semiaxe independente, fiind puntea directoare. Puntea din spate va fi cea motoare, fiind acceptate și soluțiile care presupun integrarea sistemului de propulsie în aceasta.

Roțile autobuzelor vor fi echipate cu anvelope fără cameră în scopul diminuării riscului de explozie și asigurării unei mentenanțe mai facile. Profilul de rulare al pneului va fi tip urban.

8.	CAROSERIA

Caracteristicile tehnice minimale impuse caroseriei și șasiului sunt următoarele:

1.   Caroseria autobuzelor va fi tip monococa autoportanta.

2.    Număr total de locuri: minim 80 din care pe scaune minim 20 de locuri.

3.   Uşile de acces: minim 3, situate pe partea dreaptă, cu acţionare pneumatică și cu deschiderea spre interior; cel puţin o uşă va fi dublă;

4.     Cel puțin o rampă de acces cu fotoliu rulant sau cărucior de copil, la o usa;

5.     Dotare cu sistem de coborare integrală a autobuzului, pentru a facilita accesul;

6.    Autobuzul va fi dotat cu cârlig de remorcare, cel puțin la partea din față pentru a permite tractarea acestuia în cazul apariției unei defecțiuni care va restricționa deplasarea prin autopropulsare;

7. Se vor asigura ieșiri de siguranță cu dimensiunile, amplasamentul şi inscripționarea (va fi efectuata de operator in limba romana, ulterior achizitiei) in conformitate cu normativele europene în vigoare.

9.	SISTEME DE SIGURANTA SI CONFORT

Caracteristicile tehnice minimale impuse sistemelor de siguranţă şi confortabilitate sunt următoarele:

Dotare cu sistem de aer conditionat;

Dotare cu aerotermă de încălzire în partea din faţă;

Dotare cu trapă de evacuare şi ventilaţie a compartimentului călătorilor;

Dotare cu lampă de ceaţă;

Sistem de imobilizare electronică a motorului;

Sistem de sesizare incendiu în compartimentul motorului si al acumulatorilor;

Oglinzi încălzite;

Oglindă exterioare de proximitate;

Dotare cu butoane de oprire la cererea călătorilor şi avertizare la bord;

Dotare cu sistem audio Radio + CD Player;

Dotare cu ceas digital;

Echipament pentru umflarea roţilor.

10.	UNITATE AUDIO (STATIE DE AMPLIFICARE)

Statia de amplificare audio va integra semnalele audio primite de la microfon, unitatea audio de anunturi vocale si radio-cd.

Distributia semnalului va fi automata in functie de prioritatea sursei audio.

Cerinte tehnice:

Reglarea volumului se va putea face manual pentru fiecare sursa audio;

Reglajul volumului se va putea face prin buton separat pentru anunturile prin microfon;

Va permite activarea functiei "MUTE" pentru oprirea anunturilor vocale in cabina conducatorului auto, buton accesibil soferului;

Boxe audio vor fi distribuite atat la postul de conducere (minim 1 buc.) cat si in salon (minim 4 buc.)

Dotare cu ceas digital;

Echipament pentru umflarea roţilor.

11.  	SISTEMUL DE ILUMINARE - SEMNALIZARE

Instalația de iluminare și semnalizare exterioară va fi realizată în conformitate cu reglementările interne și internaționale. Va include obligatoriu lămpi de ceaţă în faţă şi în spate.

Instalația de iluminare interioară va fi fluorescentă, lămpile vor fi amplaste astfel încât să asigure o iluminare optimă a salonului, postului de conducere și a zonei scărilor.

12. 	ALTE AMENAJARI OBLIGATORII

Autobuzele vor fi dotate in mod obligatoriu cu urmatoarele:

Cârlig de remorcare mascat în partea din faţă;

Roată de rezervă și cale de imobilizare pentru roți;

Oglinzi retrovizoare exterioare prevăzute cu sistem de încălzire electrică și pliabile (rabatabile) spre caroseria autobuzului;

Cel puţin 1 loc pentru persoane cu mobilitate redusă;

Sistem interior de afișaj electronic pentru informarea pasagerilor;

Minim 3 indicatoare exterioare cu afișaj electronic pentru informarea călătorilor și indicarea traseului, plasate în față, pe partea laterală dreapta și în spatele autobuzului;

Cerinte minime  pentru indicatoare exterioare:

- Culoare: galben chihlimbariu (592 nm); fundal negru; contrast minim 4: 1 la 20.000 lux ambiant;

- Unghiul minim de vizibilitate: 1200 orizontal, 60° vertical; multiplexare mai mica de 1:5.

- Indicatorul frontal si lateral trebuie sa afiseze numarul liniei, punctul de plecare si destinatia

finala, optional afisare traseu intermediar.

- Indicatorul spate va afisa minim numarul liniei.

Se va impune ca luminozitatea acestora sa fie una pronuntata pentru a putea fi citite si de persoanele cu acuitate vizuala redusa. Comunicarea informatiilor in interiorul si exteriorul autobuzului cand acesta se afla in statie se va face inclusiv prin mijloace audio, pentru ca persoanelor cu acuitate vizuala partiala sau totala sa li se poata comunica infomatiile necesare (statia curenta, statia urmatoare, ora ajungerii in statia urmatoare, etc.).

13.	SISTEMUL DE ANUNTARE VOCALA

Autobuzul va fi dotat cu sistem de informare audio a calatorilor. Sistemul va fi alcatuit din urmatoarele module:

- Unitate audio pentru anunturi vocale.

14.	POSTUL DE CONDUCERE

Postul de conducere si amplasarea comenzilor vor fi realizate conform standardelor si reglementarilor internationale in vigoare. Trebuie sa fie executat intr-o conceptie moderna, cu vizibilitate buna pentru conducatorul de vehicul. Postul de conducere va fi separat de compartimentul pasagerilor.

Fereastra laterala din stanga cabinei conducatorului auto va avea rol si de iesire de siguranta.

15.	SCAUNUL CONDUCATORULUI AUTO

Scaunul conducatorului va fi ergonomic, cu suport lombar, reglabil pe trei directii, cu suspensie pneumatica si cu amortizor de socuri.Va fi prevazut cu tetiera si cotiere reglabile, cu autoreglare in functie de greutatea corporala.

16.	GEAMURILE LATERALE

Geamurile latrale din zona de vizibilitate a soferului trebuie prevazute cu sistem de degivrare, cu temporizator pentru o buna vizibilitate. Cabina de conducere va fi dotata cu parasolar la partea superioara (se accepta si parbriz cu protectie UV la partea superioara) si doua parasolare tip rulou (unul frontal si unul lateral stanga pentru postul de conducere).

17.	TABLOUL DE BORD

Tabloul de bord va fi dotat cu computer de bord cu afisaj multifunctional.

Tabloul de bord va respecta conditiile ergonomice impuse de normele intenationale si va contine elementele de comanda ale subansamblurilor si instrumentele destinate controlului si actionarii autobuzului.

Inscriptionarile din cabina de conducere trebuie sa fie de tipul permanent, usor lizibile. Tabloul de bord va fi echipat cu computerul de bord. Computerul de bord va incorpora tehnologie pentru stocare, prelucrare de date si afisare referitoare la functionarea, exploatarea, monitorizarea vehiculului.

Bordul autobuzului va avea, cel putin:

- Vitezometru si turometru;

- Kilometraj (odometru);

- Tahograf

- Butoane individuale de comanda a usilor cu lampi de semnalizare integrate pentru semnalizarea inchiderii - deschiderii acestora;

- Buton de comanda urgenta (care sa asigure in caz de urgenta franarea autobuzului, oprirea motorului si deschiderea usilor, etc.);

- Comanda electrica separata si independenta de softul sistemului electronic, ce poate opri motorul in cazuri de urgenta (aceasta comanda va actiona un electroventil ce va opri alimentarea cu combustibil a motorului, electroventilul va fi inseriat si cu un robinet manual).

Computerul de bord va avea o interfata pentru utilizator usor accesibila. Acesta va furniza urmatorii parametrii:

- presiune aer circuite franare, presiune ulei motor,

- temperatura lichid de racire,

- temperatura uleiului (motor, cutie viteze),

- voltmetru,

- nivel minim lichid de racire din vasul de expansiune (avertizare),

- nivel ulei motor,

- nivel de carburant. Eate de preferat ca nivelul de combustibil din rezervor sa fie afisat la bord.

Pentru parametrii critici (ex: presiunea minima a uleiului de ungere, depasirea temperaturii maxime a lichidului de racire, pierderile de combustibil, etc.) vor exista led-uri de avertizare.

Conducatorul auto trebuie sa se autentifice la inceperea si inchiderea schimbului, toate datele stocate in computerul de bord se vor descarca in vederea analizarii in PC-ul din locatia de exploatare.

Parametrii monitorizati si memorati:

- Viteza maxima de deplasare (sau) depasirea vitezei legale;

- Intervalul de turatii a motorului;

- Consumul de combustibil instantaneu si aferent fiecarui sofer.

- Consumul de combustibil instantaneu si total (cu contor total neresetabil si partial resetabil);

- Timp de functionare a motorului (contor neresetabil);

- Kilometri efectivi rulati (contor total neresetabil si partial resetabil).

18.	INTRETINERE SI MENTENANTA

In analiza tehnica se vor avea in vedere si următorii indicatori de fiabilitate pe durata exploatării:

A.	Timpul total de imobilizare a autobuzului pentru reviziile planificate la intervale corespunzătoare fiecărui parcurs stabilit în graficul de mentenanță, timp exprimat în  ore, ca suma tuturor timpilor aferenți reviziilor tehnice planificate pe durata de serviciu a autobuzului;

B.	Costurile cu manopera ocazionate de efectuarea tuturor reviziilor planificate la intervale corespunzătoare fiecărui parcurs stabilit în graficul de mentenanță, costuri exprimate în unități monetare [RON] sau [EUR], ca sumă a tuturor costurilor cu manopera aferente reviziilor tehnice planificate pe durata de serviciu a autobuzului;

C.	Costurile cu materialele consumabile aferente realizării reviziilor planificate la intervale corespunzătoare fiecărui parcurs stabilit în graficul de mentenanță, costuri exprimate în unități monetare [RON] sau [EUR], ca sumă a tuturor costurilor cu materialele consumabile pentru reviziile tehnice planificate pe durata de serviciu a autobuzului;

Autobuzul trebuie să fie echipat cu sistemul de siguranţă activă ASR (Anti Slip Regulation), care va permite reglarea a forței de tractiune, evitând rotirea excesivă a roților motoare în timpul accelerării, care poate conduce la un consum energetic inutil și reduce autonomia.

Produsele trebuie să respecte specificaţiile tehnice şi tipul solicitat.

19.	PRETUL CONTRACTULUI. MODALITATEA DE PLATA

Valoarea totala maxima a contractului nu va depasi suma de 1.400.000 RON fara TVA.

Plata contractului se va efectua dupa cum urmeaza:

- 100% din valoarea contractului in termen de 30 zile de la receptia finala a autobuzelor. Achizitorul va accepta si livrari partiale. In acest caz plata se va face conform numarului de autobuze livrate in fiecare etapa.

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică.

Preţurile unitare de achiziţie ale produselor prevăzute în ofertă, au caracter ferm şi nu se modifică pe durata valabilităţii contractului.

Achiziţia produselor menţionate se va face, conform criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate-pret” aplicabil ofertelor care îndeplinesc în totalitate condiţiile tehnice minimale stabilite în caietul de sarcini.

Preţul final ofertat va cuprinde toate cheltuielile de ambalare, transport, depozitare, etc., care cad în sarcina ofertantului, până la locul de furnizare.

Ofertantul va înlocui, pe cheltuiala proprie, orice produs care nu corespunde cerinţelor tehnice şi de calitate. Nu se permite depunere de ofertă alternativă. Sinteza cerinţelor tehnice este prezentată în Anexa nr.1 în care ofertanţii vor specifica parametrii tehnici pentru autobuzele pe care le propun spre achiziţionare.

20.	RECEPTIE, VERIFICARI

Receptia autobuzelor se va face la sediul Achizitorului din Orasul Chitila, Sos. Banatului, Nr. 2, Jud.  Ilfov sau la sediul Ofertantului.

21.	CONDITII TEHNICE ELIMINATORII

Autobuzele trebuie sa se încadreze integral în conditiile tehnice, conditiile functionale, dotarile si particularitatile la nivelul parcului auto al Achizitoruluí, pentru care sunt solicitate cerintele din Caietul de Sarcini.

Conditiile tehnice enumerate în tabelul urrmator reprezinta conditiile tehnice si de dotare obligatorii pentru oferta tehnica. Pentru celelalte conditii stipulate in Caietul de Sarcini, Achizitorul poate accepta variante echivalente cu conditia ca acestea sa ofere performante si caracteristici echivalente sau superioare celor solicitate.

Achizitorul rezerva dreptul de a respinge orice oferta ca neconforma în cazul in care Ofertantul prezinta în propunerea tehnica solutii tehnice, performante si functionalitati diferite decat cele stipulate in caietul de Sarcini.

22.	DESCRIEREA GENERALA A AUTOBUZULUI

Autobuzele trebuie sa îndeplineasca conditii speciale de fiabilitate, securitate, confort, protectie ambientala la nivelul normelor europene actuale, trebuie sa asigure o fiabilitate ridicata, o mentenanta scazuta si accesibilitate usoara la agregate.

23.	CONDITII TEHNICE DE CALITATE

23.1. SPECIFICATII CONSTRUCTIVE

Autobuzele ce fac obiectul Caietului de Sarcini trebuie sä prezinte o solutie unitara, verificata în practica pe un produs de serie omologat. Nu se admit prototipuri sau serii mici de autobuze. Toate subansamblele si piesele componente trebuie sa fie de serie si interschimbabile.

Originea, producatorul subansamblelor, agregatetor si echipamentetor din dotarea autobuzelor se vor pastra pentru toate autobuzele ce fac obiectul Caietului de Sarcini. In cazuri exceptionale, schimbarea producatorului se va face numai cu acordul scris al Achizitorului. Toate subansamblele componentele care echipeaza autobuzul trebuie sa aiba o functionare normala, fara sa-si modifice performantele in conditiile de mediu în care functioneaza vehiculul.

23.2. MATERIALE

Materialele utilizate se vor încadra în reglementarile în vigoare în România si Uniunea Europeana privind comportarea la flacara si foc, cu degajarea redusa de fum, gaze toxic si/sau corozive fiind realizate din componente care nu sunt interzise prin reglementarile în vigoare (ex. interzise sunt cele din azbest, cadmiu, metale grele, compusi hatogenati etc).

Materialele utilizate se vor încadra in prescriptiile internationale privind reciclarea.

Pentru principalele materiale utilizate pentru amenajarea interioara a salonului de calatori, a cabinei de conducere si a instalatiei electrice (cablaje) se vor prezenta buletine de incercari emise de laboratoare autorizate UE sau laboratoare autorizate de catre organisme acreditate de certificare din Romania, privind comportarea acestora la flacara, foc degajari de fum, compus halogenati, gaze toxice. Ofertantul va prezenta documente privind neutilizarea componentelor interzise pentru mijloacele de transport public. Acestea trebuie sa fie prezentate la oferta în copie xerox si traducere în limba romåna.

Materialele utilizate pentru amenajarea interiorului trebuie sa fie usor lavabile, rezistente la materialete utilizate pentru spalare si curatare, inclusiv la diluanti si dizolvanti pentru curatarea petelor, folosite în mod uzual în domeniul transportutui public.

Materialele trebuie sa fie rezistente antivandalism, antigrafitti si, in caz de deteriorare, nu vor produc aschii si/sau muchii taioase care sa afecteze integritatea si sanatatea calatorilor.

23.3. CONDITII PRIVIND PROTECTIA ANTICOROZIVA

Sistemul de vopsire si protectie anticoroziva va permite spalarea prin perii rotative cu jet de apa si substante de curatarea fiind rezistent la radiatiile solare, UV, la agentii poluanti si conditiite de mediu prezentate la punctul 3.1.

Ofertantul va atasa la oferta specificatiile tehnice privind acoperirile, atât cele de protectie anticoroziva cat si cele decorative.

23.4. ADAPTAREA FACILITATILOR DE EXPLOATARE ALE ACHIZITORULUI PENTRU TEHNOLOGIA DE EXPLOATARE MINIM EURO 5

În oferta vor fi prezentate certificatete CE privind gradul de toxicitate protectia mediului al materialelor utilizate conform tehnologiei -  minim EURO 5.

23.5. INSTALATIA DE ALIMENTARE

Conditii tehnice:

Sa fie prevazuta cu dispozitiv distinct pentru întreruperea alimentarii cu carburant a motorului în caz de urgenta (incendiu, supraturare, pierderi accidentale de combustibil sau supraîncalzire etc);

Rezervorul de combustibil va avea o capacitate de minim 200 litri. Rezervorul va fi prevazut cu o sonda litrometrica ce va transmite la bord stocul de combustibil cu un pas de masura cât mai mic;

Autobuzul va fi dotat cu echipament de masurare a consumului de combustibil (debitmetru cu sistem de masurare directa metrologizat).

Contorul consumului de combustibil va fi neresetabil de catre personalul neautorizat.

Instalatia de alimentare va fi prevazuta cu filtrele de combustibil, brut, separator apa si filtru fin. Bateria de filtre va fi cu sistem de încalzire a combustibilului. Filtrele vor fi compatibile si pentru

combustibil de tip biodiesel.

23.6. INSTALATIA DE RACIRE

Racire cu lichid (autobuzul sa fie livrat cu lichid de racire conform Normelor SAE, rezistent la temperaturile specificate la pct. 3.1.

Instalatia sa fie de tip închisa, presurizata, cu pompa de recirculare termostat pentru reglarea temperaturii de functionare a motorului. Instalatia va fi prevazuta cu robineti manuali si automati (de tip electroventil) pentru închiderea - deschiderea circuitelor aferente climatizarii;

Ventilatorul sa fie cu actionare automatizata astfel încât turatia ventilatorului sa fie variabila în functie de necesitatea intensitatii racirii.

Nivelul minim de lichid din instalatiei sa fie semnalizat optic la postul de conducere.

23.7. INSTALATIA DE AER COMPRIMAT

Conditii tehnice:

Instalatia de preparare, stocare si distributie a aerului comprimat va cuprinde: compresor dimensionat corespunzator pentru consum de aer al autobuzului în conditiile transportului urban tip bicilindric, filtru separator, filtru uscator, rezervoare de aer comprimat, conducte si conectori, supape, robineti etc.

Conductele de transport si conexiunile vor fi din materiale cu înalta rezistenta la agentii corozivi. Rezervoarele de aer comprimat vor fi confectionate din materiale cu înalta rezistenta la

coroziune. Rezervoarete de aer vor fi prevazute cu purjare manuala.

23.8. PARBRIZUL SI GEAMURILE

Parbrizul, luneta, geamurile laterale vor fi montate prin lipire.

Parbrizul trebuie sa fie din geam DUPLEX si sa asigure vizibilitate de pe locul conducätorului auto - 1800, cu o transparenta minimä de 75 %.

23.9. SCAUNELE PENTRU PASAGERI

Scaunele pentru pasageri vor fi realizate din material armat cu fibra de sticla sau mase plastice cu tratament antistatic, proprietati antigrafiti si antivandalism.

Dispunerea scaunelor va asigura respectarea normelor europene în vigoare (CEE-ONU R 107). Scaunele în compartimentul pasagerilor (în afara celor de deasupra pasajelor) vor fi fixate în consola si asigurate cu o bara de sustinere fixata in plafon.

Amplasamentul scaunelor va asigura locuri rezervate pentru persoane cu nevoi speciale, batrani, invalizi, femei cu copii în brate. Locurile special destinate acestor persoane vor fi marcate prin pictograme pe peretele alaturat.

In zona unde este plasata trapa destinata accesului persoanelor cu dizabilitäti, se va rezerva un spatiu destinat cäruciorului. In zona frontala va exista un perete de sprijin cu accesorii pentru asigurare carucior.

Autobuzul va respecta prescriptiile speciale ale Directivei Europene 2001/85/CEE, cu privire la accesibilitatea persoanelor cu mobilitate redusä si a celor care folosesc pentru deplasare fotolii rulante Ia bordul autovehiculului.

In vecinatatea usilor de acces la interior, între spatiut aferent locurilor pe scaune usi, vor exista panouri paravânt. Acestea vor asigura protectie din podea si pâna la o înaltime de aproximativ 0,8 m. Interstitiul dintre panou podea va fi conform regulamentelor CEE-ONU R 107 pentru protectia calatorilor aflati pe scaune. Panoul paravânt va fi confectionat din materiate antivandalism (materiale plastice etc). Nu se accepta panouri paravant din sticla. Deasupra panoului paravânt, va fi preväzuta o bara orizontalä de sustinere calatori pe toata lungimea acestuia.

23.10. BARELE MANERELE DE SUSTINERE

Dispunerea barelor de sustinere sa fie optima pentru asigurarea unui nivel corespunzator de confort al pasageritor si circulatiei libere in salon. Dispunerea barelor, a månerelor de sustinere flexibile si cea a mânerelor scaunelor va asigura sustinerea tuturor calatorilor care stau în picioare. Se vor respecta regulamentete CEE-ONU R 107.

Barele orizontale de sustinere vor fi situate la o înaltime de minim 1 m de la nivelul podelei si vor fi prevazute cu mânere de sustinere flexibile. Mânerele flexibile sa fie pozitionate echidistant pe lungimea barei cu prindere strânsa pentru evitarea culisärii lor

Zona vitrata a usilor va fi protejatä prin barä diagonala de protectie.

23.11. POSTUL DE CONDUCERE. ORGANIZARE HABITACLU

Organizarea postului de conducere si amplasarea comenzilor vor fi realizate conform standardelor si reglementarilor internationale în vigoare. Acesta trebuie sa fie executat într-o conceptie moderna, cu o vizibilitate buna pentru conducatorul de vehicul.

Postul de conducere va fi separat partial de compartimentul pasagerilor.

Peretete despartitor al constructiei, care separa postul de conducere de salonul pasagerilor, va trebui sa fie construit de la bordul autobuzului si pana la panoul din spatele conducatorului auto.

Scaunul conducatorului de vehicul va fi ergonomic, cu suport lombar, reglabil pe 3 directii, cu suspensie pneumatica şi cu amortizor de şocuri.

Postul de conducere va fi dotat cu un compartiment special, amplasat în spatele scaunului conducâtorului de vehiculı pentru lucrurile personale ale acestuia (haine) respectiv un compartiment pentru acte, chei şi alte accesorii. Postul de conducere va fi prevazut pe partea stânga cu un geam culisant actionat electric sau manual. Geamurile laterale din zona de vizibilitate a oglinzilor retrovizoare vor fi prevâzute cu sistem de degivrare, pentru a asigura o vizibilitate corespunzâtoare conducâtorului auto. Cabina de conducere trebuie sa fıe prevâzuta cu un parasolar: fıx la partea de sus a parbrizului, pe toatâ lungimea lui (se accepta si solutia cu parbriz cu protectie UV la partea superioara) şi douö parasolare de tip rulou unul frontal şi unul lateral stânga pentru postul de conducere.

23.12. PODEAUA, COVORUL, PLATFORMA DE ACCES

Podeaua autobuzelor sa fie realizata în varianta coborata pe toata suprafata disponibila pentru pasagerii în picioare.

Autobuzul va fi prevazut in zona din mijloc cu platforma pentru facilitatea accesului persoanelor cu dizabilitati.

Platforma pentru urcarea persoanelor cu dizabilitati va fi mecanica, rabatabila si se prefera a avea un mecanism simplu si fiabil, usor rapid de manevrat.

Structura de rezistenta, locasul balamalelor acesteia trebuie sa fie din materiale rezistente la coroziune.

Platforma trebuie sa fie acoperita cu material cu rezistenta la uzura si proprietati antialunecare pe ambele fete. Podeaua va fi acoparitå de un covor lipit etans, rezistent la uzura, antiderapant, impermeabil si ignifug. Podeaua trebuie sa fie continua fara trape de vizitare. Pentru accesul la amortizoare sau pentru deblocarea mecanica a cilindrilor dubli de frâna se accepta existenta în podea a unor orificii de dimensiuni reduse acoperite cu capace corespunzätoare.

23.13. COMPARTIMENTUL MOTOR

Compartimentul motor va fi amplasat în partea din spate a vehiculului, realizat astfel încât sa asigure spatii suficiente pentru accesul usor si demontarea facila a agregatelor anexe ale motorului, a cutiei de viteze cât si a celorlalte subansambte agregate. Accesul din interior la subansamblele si anexele amplasate pe motor si la cutia de viteze sa fie prevazut cu trape de vizitare cu acces din salon, care prin constructie sa elimine posibilitatea de accidentare a calätorilor. Acestea vor fi protejate la desfacere de personal neautorizat si antivandalism. Accesul din exterior la agregatele si anexele laterate ale motorului sa se realizeze prin capace rabatabile si/sau usor demontabile.

Toate capacele de vizitare vor fi rezistente mecanic (cu protectie antivandalism sau la desfacere), izolate termic, fonic si vor fi interschimbabile între vehicule.

Pozitionarea si fixarea intercoolerului a radiatorului trebuie sä permitä o demontare usoarä a acestora si acces pentru suflarea cu aer comprimat al prafului acumulat în faguri.

23.14. SISTEMUL DE CLIMATIZARE (ÎNCALZlRE, VENTILATIE AER CONDITIONAT)

Autobuzul va fi echipat cu urmatoarele sisteme de încalzire, ventilatie si conditionare a aerului:

- Instalatie de climatizare pentru salonul de calatori si cabina conducätorului auto cu functie de racire;

- Geamuri culisante si trape de acoperis pentru ventilatie naturala;

- Instalatie de ventilatie fortata pentru evacuarea aerului viciat din salon;

- Instalatie de încalzire a salonului cu agent termic din instalatia de racire a motorului;

- Statie de încalzire cabina si degivrare a parbrizului cu agent termic din instalatia de racire a motorului.

23.15. ASIGURAREA MICROCLIMATULUI PE TIMP RECE

Functionarea la parametri maximi a instalatiei de încalzire a cabinei a salonului autobuzului nu trebuie sa afecteze regimul termic optim de functionare al motorului (în sensul scaderii temperaturii), în conditii de exploatare urbana.

Autobuzul va fi dotat cu agregat de preîncalzire al agentului termic. Functionarea agregatului de preîncalzire va fi automatizatä.

Instalatia de încalzire trebuie sa asigure în salonul pasagerilor o temperatura de minim +150C la o temperatura a mediului exterior de -150C. In salon aerotermele vor fi montate în partea de jos la nivelul podelei, în extremitatile laterale si protejate în grife difuzoare

Geamurile laterale (din zona vizibilitätii soferului) vor fi preväzute la baza lor cu difuzoare de aer cald sau cu rezistentä electricå pentru degivrare - dezaburire. Oglinzile retrovizoare exterioare deasemenea vor fi prevazute cu rezistenta electrica cu rol de dezaburire. Postul de conducere va fi prevåzut în partea din stanga cu un geam culisant cu actionare electrica sau manuala.

23.16. ASIGURAREA MICROCLIMATULUI PE TIMP DE VARA

Microctimatul compartimentului pasagerilor si al postului de conducere, pe timp de vara, va fi asigurat printr-o instalatie de aer conditionat, pentru salon calatori si post conducere.

Instalatia de aer conditionat va asigura o temperatura optima de confort termic, in conformitate cu reglementarile de specialitate privind asigurarea conditiilor de confort din interiorul vehiculelor de transport public. Sistemul va oferi posibilitatea reglarii atat a temperaturii cât a debitului de aer separat pentru salon separat pentru postul de conducere.

Ofertantul va furniza date privind consumul mediu suplimentar de combustibil al autobuzului, cu instalatiile de aer conditionat pornite.

Compartimentele surselor radiante de caldura permanente (motorul, radiatorul si rezervorut de combustibit cu circuit de retur încätzit) vor fi separate de habitaclul salonului, obligatoriu prin materiale fonoabsorbante prin materiale termoizolante.

23.17. INSTALATIA ELECTRICA DE ALIMENTARE DISTRIBUTIE

Tablourile electrice de distributie (sigurante, relee si conexiuni) trebuie sa fie amplasate în interiorul autobuzului, în zone cu acces usor pentru întretinere. Compartimentul acumulatorilor si tabloul de distributie aferent va avea acces din exterior dar va fi protejat complet de agentii de mediu, în plus va fi prevazut cu sistem de ventilatie a vaporilor generati in urma procesului de încarcare. Tablourile de distributie vor fi preväzute cu protectii la supracurenti (sigurante fuzibile sau automate).

Instalatia electrica va functiona la tensiunea nominala de 24V. Bateriile de acumulatori vor fi de tipul „heavy duty" - „fara intretinere". Compartimentul acumulatoritor va fi prevazut cu aerisire. Functionarea instalatiei electrice va fi comandata la cuplare - decuplare prin intermediul unor întrerupatoare generale: unul de tipul releu electric actionat de la bord si al doilea de tipul întrerupator manual actionat din compartimentului acumulatorilor.

Traseul cablajelor trebuie sâ fie într-un spatiu protejat amplasat la partea superioarâ a salonului, cu acces din salon: prin capace uşor demontabile, care sâ permita interventia uşoarâ pentru eliminarea eventualelor defecte;

Compartimentul motorului şi tablourile electrice vor fi prevazute cu sursa de iluminare şi întrerupator local.

23.18. SlSTEMUL INFORMATIC DE GESTIUNE (SIGDE - sistem informatic de gestionare si diagnosticare electronica) PRIN RETEA CAN

Ofertantul va prezenta arhitectura întregului sistem informatic instalat pe autobuz cât şi arhitectura la nivelul locatiilor fixe (locatii de exploatare, modul de comunicare, etc) şi descrierea functionalitatiilor software pentru echipamentele îmbarcate în autobuz cat şi a software-lui de prelucrare din locatia de exploatare.

Alaturi de alti parametri consumul de combustibil al autobuzului va putea fi furnizat de catre sistemul integrat de gestiune şi diagnosticare etectronicâ prin reteaua CAN.

23.19. INSTALATII SI ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

Toate echipamentele electrice şi electronice mai jos mentionate trebuie sa corespundâ urmatoarelor conditii privitoare la mediul urban:

Domeniul temperaturilor de utilizare: intre -330C... +700C;

Umiditatea relativa a aerului la 200C: max. 8096;

Umiditate (în functionare): max. 9596 RH la 400C;

Clasa de protectie: IP 53;

Protectie la vibratii şocuri, praf, apa, UV;

Vibratii (în functionare): 5 100 Hz, pe cele 3 axe de coordonate;

Socuri în functionare: IO g, 6 ms, undä sinusoidalä

23.20. SISTEM AUDIO DE INFORMARE A CALATORILOR

Autobuzul va fi dotat cu sistem de informare audio a calatorilor.

Sistemul de informare audio va fi integrat cu CGMT sub a carei comanda va functiona.

Sistemul va fi alcatuit din urmatoarele module:

Trei indicatoare de traseu tip matrice cu teduri ultraluminoase (frontal, lateral, spate);

Autobuzul va fi dotat cu radio-CD si microfon integrate prin statia audio de amptificare. Radio-CD-ul va fi un model fara fata detasabila, încastrat si asigurat.

23.21. TAHOGRAF DIGITAL

Autobuzul trebuie sä fie dotat cu o instalatie pentru masurarea, înregistrarea pe memorii nevolatile, afisarea pe display si imprimarea pe hârtie a vitezei, spatiului, timpului si a celorlalti indicatori conform prevederilor legale în vigoare in Romania si CE.

24.	REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII

Cerinte de calitate:

Conform ART. 195 din Legea 99/2016:

1. Entitatea contractanta are dreptul de a impune operatorilor economici obligatia prezentãrii unor certificari specifice, acordate de organisme de certificare acredítate, care atesta respectarea de cãtre acestia a anumitor standarde de asigurare a calitatii, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitãti, sau standarde ori sisteme de management de mediu.

2. Entitatea contractanta are obligatia, în conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, de a accepta certificate echivalente cu cele preväzute la alim (1), emise de organisme de certificare acreditate stabilite ín alte state membre.

3. In cazul în care se poate demonstra ca un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate ori de mediu astfel cum este solicitat de entitatea contractantä sau nu are posibilitatea de a-l obtine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt impulabile, entitatea contractantä are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în masura în care probele/dovezile prezentate confirmå asigurarea unuj nivel corespunzätor al calitatii sau, dupa caz, al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat de entitatea contractanta.

În acest sens, producatorul subansamblelor importante (motorul termic cutia de viteze automata, puntea motoare, puntea fata, compresorul, caseta de directie, pompa servodirectie, electromotorul, alternatorul /alternatoarele, baterii de acumulatori, caroserie, echipamentele de încalzire / climatizare) trebuie sä fie certificate conform ISO 9001 respectiv ISO 14001*. Furnizorul trebuie sa fie certificat conform standardelor ISO 9001, respectiv ISO 14001.

25.	MARCARE, CONSERVARE, AMBALARE TRANSPORT, DEPOZITARE

Fiecare autobuz va avea montat frontal în interior, pe peretele vertical, în partea dreapta, o tablita indicatoare cu urmatorul continut:

- Denumirea societatii producätoare; Tipul autobuzului;Anul de fabricatie incorporat în codul VIN;

- Numarul sasiului incorporat, în codul VIN;

- Masa proprie;

- Masa utila;

- Masa totala;

- Masa repartizata pe axe (fata, spate);

- Motor (tip, serie, putere);

- Capacitate de transport (pe scaune, total);

Fiecare sasiu trebuie sa aiba poansonat codul VIN.

26.	DOCUMENTATIA DE ÎNSOTIRE

26.1. DOCUMENTE PENTRU FIECARE AUTOBUZ

Fiecare autobuz va fi insotit de urmätoarea documentatie tehnica in limba romana:

Manual de exploatare/conducere autobuz, pentru conducatorul auto;

Carnet service, pasaport;

Certificat de calitate;

CD-uri cu softul de download original la toate sistemele si subsistemele aferente;

CD-uri de service off-line;

Manual de exploatare pentru dotarile auxiliare (instalatie de preincalzire, tahograf, radio CD, aer   conditionat, informare calatori, scaune

26.2. DOCUMENTE PENTRU AUTOBUZELE LIVRATE

Certificat de atestare minim EURO 5 pentru motor;

Certificate de conformitate sau de omologare, pentru principalele sisteme si subsisteme (certificare pentru motor, cutie de viteze, punte), agregate, etc., emise de laboratoare agreate în UE.

Planul reviziilor tehnice planificate;

Manuale de întretinere planificata, (care sä cuprindä operatiile de întrelinere planificatä pentru toate instalatiile subansamblele autobuzului)

Manuale reparatii, (care sa cuprindä operatiile de reparatii pentru toate instalatiile si subansamblele autobuzului);

Manualul de diagnosticare OBD (On Board Diagnosis) ce va cuprinde codurile de defecte, denumirea defectelor si modul de remediere, in format electronic;

Schema instalatiei speciale pentru reducerea gazelor poluante in conformitate cu minim normele EURO 5;

Schemele vor fi prezentate in format electronic;

Manual de exploatare întretinere pentru atelierul de service in format electronic

Planul proceselor tehnologice planificate in format electronic.

Manuale de reparatii pentru atelierul de service in format electronic;

27.	USILE DE ACCES

Conditii tehnice:

Numarul usilor de acces trebuie sa fie de minim 3, situate pe partea dreapta a autobuzelor, cel putin o usa va fi dotata cu 2 foi de usi, cu functionare automata, latime pentru fiecare usa minim 1200 mm.

Usile vor f i comandate electronic si cu actionare pneumatica. Comanda electronica a usilor se va integra cu sistemul de gestiune electronica al autobuzelor.

Toate usile vor indeplini urmatoarele conditii:

- toate usile vor fi cu deschidere independenta;

- vor asigura etanseitatea caroseriei;

- vor f i vitrate pe minim 80 % din suprafata;

- usile trebuie sa se deschida si sa se inchida simultan si sa fie prevazute cu sistem pentru protectia calatorilor la strivire (limitarea fortei de inchidere la intampinarea unui obstacol urmata de deschiderea ei automata) si protectie la deschiderea in mers a usilor de catre calatori;

- comenzile usilor vor fi in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 107 CEE-ONU si prescriptiilor impuse de RAR;

- partea vitrata a usilor va fi protejata de sprijinul accidental al calatorilor (in cazuri de supraaglomerare) printr-o bara de protectie pozitionata in zona medie a zonei vitrate si pe diagonala. Bara va avea dublu rol, acela de bara de mana la urcarea calatorilor si rolul de protectie a geamului usii in cazul sprijinirii de acesta a calatorilor;

- in caz de urgenta, dupa oprirea vehiculului, usile trebuie sa poata fi deschise din interior si exterior, chiar daca nu exista alimentare cu energie electrica. Identificarea sistemului de actionare a deschiderii usilor in caz de urgenta se va face prin inscriptionare cu rosu

„ACTIONARE IN CAZ DE URGENTA”;

- autobuzele vor f i prevazute cu dispozitiv care sa nu le permita rularea cand usile sunt deschise. Deplasarea autobuzelor cu usile deschise se va permite doar in regim de avarie, fara calatori, prin actionarea unei comenzi suplimentare de urgenta, cu limitarea vitezei de deplasare. Butonul de comanda va fi protejat, iar utilizarea acestuia va fi semnalizata si memorata in calculatorul de bord;

- inchiderea – deschiderea usilor va fi semnalizata optic si acustic la tabloul de bord. Functionarea anormala a usilor va fi avertizata optic intermitent la bord si va fi semnalizata si memorata in calculatorul de bord;

- toate usile autobuzelor vor fi prevazute cu sisteme de inchidere si asigurare (incuietori cu cheie), pentru evitarea intrarii in acestea a persoanelor neautorizate, dupa terminarea programului de circulatie;

- usa din fata va fi prevazuta cu sistem de inchidere si asigurare din exterior (cu buton de comanda mascat) si sistem de protectie;

- in vecinatatea usilor, in salon, vor fi montate butoane pentru solicitarea opririi in statii si butoane pentru deschiderea de catre calatori a usilor, dar numai dupa sosirea autobuzelor in statie si oprirea completa a lor. Comanda deschiderii usilor de catre calatori dupa oprirea autobuzelor in statie se va activa de la bord de catre conducatorul autobuzelor. Butoane pentru deschiderea de catre calatori a usilor in conditiile mai sus mentionate, vor fi obligatoriu montate si pe exteriorul caroseriei, in apropierea fiecarei usi, sau chiar pe usi, in functie de solutia adoptata de producator. La bord, semnalul pentru solicitare „statie sau deschidere usi” va f i semnalizat optic. La usa unde este montata rampa de acces a persoanelor cu dizabilitati si a celor ce se deplaseaza cu caruciorul rulant, vor fi montate atat la interior cat si la exterior butoane pentru solicitarea deschiderii usii, respectiv pentru actionarea rampei. Acestea vor fi semnalizate distinct la bordul autobuzelor;

28.	 IESIRILE DE SIGURANTA

Numarul minim al iesirilor de siguranta, dimensiunile, amplasarea si inscriptionarea lor trebuie sa fie conform normativelor europene si internat ionale in vigoare, respectiv Regulamentul CEE - ONU nr. 107.

29.	REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII

Regulile pentru verificarea calitatii vor fi conforme cu regulile prevazute in Legea 99/2016, Articolul 169:

Entitatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici sa furnizeze un raport de incercare eliberat de un organism de evaluare a conformitatii sau un certificat emis de un astfel de organism drept mijloc de proba care sa ateste conformitatea produselor, care fac obiectul achizitiei cu cerintele sau criteriile stabilite prin specificatiile tehnice, factorii de evaluare sau conditiile de executare a contractului.

In cazul prevazut la aliniatul (1) in care entitatea contractanta solicita prezentarea unor certificate emise de un anumit organism de evaluare a conformitatii, aceasta accepta si certificate echivalente emise de alte organisme de evaluare a conformitatii.

In sensul alineatelor (1) si (2), un organism de evaluare a conformitatii este un organism care efectueaza activitati de evaluare a conformitatii, inclusiv etalonare, incercare, certificare si inspectie, acreditat in conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului nr. 339/93.

30.	CONDITII DE VERIFICARE A CALITATII

Incercarile la care vor fi supuse autobuzele si metodele de verificare pentru determinarea conditiilor de verificare a calitatii sunt urmatoarele:

- conformitatea materialelor si a subansamblurilor utilizate;

- caracteristicile constructive si functionale a tuturor echipamentelor montate pe autobuze;

- confortul ambiental;

- indicatorii de fiabilitate;

- performante functionale;

- conditii privind securitatea in exploatare.

Incercarile se vor face astfel incat autobuzele ofertate si livrate sa indeplineasca toate conditiile tehnice pentru vehicule rutiere, prevazute in prescriptiile si standardele nationale si internationale (OMLPTL nr. 211/2003-RNTR 2, OMTCT nr. 2132/2005 – RNTR7, toate cu ultimele modificari, directive, regulamente CE si CEE-ONU, etc) in vederea admiterii lor in circulat ie pe drumurile publice din Romania.

Receptionarea cantitativa si calitativa a autobuzelor se va face la sediul beneficiarului, de catre reprezentanti ai furnizorului si ai beneficiarului, respectand prevederile din prezentul caiet de sarcini referitoare la caracteristicile tehnice generale ale autobuzelor din prezentul Caiet de Sarcini.

Anexa nr. 1

| Nr crt | Parametrii tehnici doriți | Parametrii ofertati |
| --- | --- | --- |
| 1 | Descrierea autovehicului |  |
| 1.1 | Autobuz urban diesel, second hand, an de fabricatie minim 2015 si caroserie monococa |  |
| 11.2 | Post de conducere avansat, motor in spate transmisia pe puntea spate |  |
| 11.3 | Culoare alba |  |
| 22 | Motor |  |
| 22.1 | Motor Diesel –Norma minim EURO 5 |  |
| 22.2 | Injecţie directă de înaltă presiune controlată electronic |  |
| 22.3 | Capacitate cilindrică maxim 5000 cm3 |  |
| 22.4 | Putere min. 160 kW |  |
| 22.5 | Moment 800 Nm |  |
| 22.6 | Turbodiesel şi intercooler |  |
| 22.7 | Emisii de noxe – în concordanţă cu normele minim EURO 5 |  |
| 33 | Transmisie |  |
| 33.1 | Cutie automata |  |
| 33.2 | Numărul treptelor de viteză cel puţin 5+1 |  |
| 44 | Echipamentul de conducere |  |
| 44.1 | a. Sistemul de direcţie servoasistat sau electric |  |
| 44.2 | b. Sistemul de frânare servoasistat cu 2 circuite şi ABS frâne cu discuri ventilate faţă si spate. Frana de stationare va fi pneumatica, obligatoriu va fi dotat si cu frana de statie bus-stop controlata electronic. |  |
| 44.3 | c. Retarder/Intarder |  |
| 55 | Echipamente pentru siguranţă şi securitate |  |
|  | a. Siguranţă cel puţin ABS, ASR, EBS |  |
| 55.1 | Senzor de incendiu |  |
| 55.2 | Sistem de blocare a deschiderii uşilor din interior comandat de şofer |  |
| 55.3 | Câte o ieşire de siguranţă pe fiecare perete lateral |  |
| . | b. Securitate |  |
| 55.4 | Închidere centralizată |  |
| 55.5 | Tahograf Digital |  |
| 55.6 | Buşon rezervor de combustibil cu sistem de închidere |  |
| 66 | Amenajare exterioară |  |
| 66.1 | Uşi: cel puţin 3, cu deschidere mecanica sau hidraulica |  |
| 66.2 | Oglinzi retrovizoare electrice cu eliminarea unghiului mort |  |
| 66.3 | Geamurile laterale fixe |  |
| 66.4 | Geamuri electrice din faţă acţionate numai de şofer |  |
| 66.5 | Trapă de aerisire pe acoperiş cu acţionare manuală sau electrica |  |
| 66.6 | Ştergătoare faţă cu funcţionare intermitentă, cu minim două viteze şi spălător electric de parbriz |  |
| 66.7 | Cârlig de remorcare în faţă şi în spate |  |
| 66.8 | Roată de rezervă cu dimensiuni normale |  |
| 66.9 | Rezervor de combustibil din material plastic cu capacitatea de min 200 litri |  |
| 66.10 | Vopsea nemetalizată alba |  |
| 77 | Amenajare interioară şi accesorii |  |
| 77.1 | Numar locuri minim acceptate: 20 scaune + 1 pers cu dizabilitati + 60 in picioare |  |
| 77.2 | Scaun şofer reglabil electric sau mecanic si cu suspensie intr-un compartiment separat partial de salonul pasagerilor |  |
| 77.3 | Culoar central între scaune iluminat cu led sau fluorescent. |  |
| 77.4 | Diverse bare de sustinere, acces in autobuz, etc. |  |
| 77.5 | Podea din tablă capitonată cu covor din cauciuc antiderapant |  |
| 77.6 | Încălzitor/racitor suplimentar în compartimentul pasageri. |  |
| 77.7 | Capitonaje şi tapiţerii rezistente, uşor de întreţinut şi de curăţat |  |
| 77.8 | Accesorii: triunghiuri reflectorizante, trusă de prim ajutor, extinctor, cheie de roti, etc. |  |
| 88 | Suspensia |  |
| 88.1 8 | Independenta, gestionata electronic avand minim: - doua perne de aer si doua amortizoare pe puntea fata - patru perne de aer si patru amortizoare pe puntea spate |  |
| 88.2 | Dispozitiv de coborare a podelei (kneeling) se poate micsora garda la sol pentru un acces facil in autobuz. |  |
| 99 | Puntile si rotile |  |
| 99.1 | Puntea fata de tip rigid sau cu semiaxe independente – punte directoare |  |
| 99.2 | Puntea spate rigida este motoare si cu roti jumelate |  |
| 99.3 | Anvelope fara camera cu profil tip “urban” |  |
| 99.4 | Dimensiuni minime anvelope: 265/70 R 19.5 |  |