Secţiunea III

CAIET  DE  SARCINI

furnizare piese de schimb pentru troilebuze NEOPLAN N6121

Cod unic de identificare: 1355770-2020-3

1.  Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz)..

În cadrul acestei proceduri, S.C. TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A.  îndeplinește rolul de entitatea contractantă, respectiv entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2.  Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1  Informații despre entitatea contractantă

S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploieşti - societatea care asigură 	transportul public de călători în Municipiul Ploieşti.

Cod fiscal: 1355770

Adresa: str. Găgeni, nr. 88

Localitate: Ploieşti

Ţara: România

Persoana de contact: Constantin Scraba - persoana responsabilă de derularea procedurii 	de achiziţie

Telefon: 0760.242.155

E-mail: constantin.scraba@ratph.ro

2.2  Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Incheierea unui nou contract este necesară în contextul expirarii acordurilor cadru si a  contractelor existente.

Produsele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se  utilizează  pentru deplasarea in bune conditii a  autovehiculelor  din  dotarea  S.C. TCE S.A. Ploieşti.

2.3  Informații despre beneficiile anticipate de către entitatea contractantă

Incheierea unui Acord Cadru şi a Contractelor Subsecvente de furnizare Piese de schimb pentru troilebuze NEOPLAN N6121, ar duce la posibilitatea aprovizionării la timp cu piesele de schimb necesare reparării troleibuzelor, permiţându-le astfel să se deplaseze în bune condiţii.

2.4  Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

-

2.5  Cadrul general al sectorului în care entitatea contractantă își desfășoară activitatea

-

2.6  Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

-

3.  Descrierea produselor solicitate

Piesele de schimb (mecanice şi electrice) destinate troilebuzelor marca NEOPLAN  N6121, se regăsesc în Anexa 1.

3.1  Descrierea situației actuale la nivelul entității contractante

Autoritatea contractanta a avut încheiate acordurile cadru si contractele pentru furnizarea de Piese de schimb pentru troilebuze NEOPLAN N6121 după cum urmează:

Acord cadru nr. 14772/08.08.2018

Contract subsecvent nr.14773/08.08.2018

Contract subsecvent nr. 7814/25.04.2019

Acord cadru nr. 14779/08.08.2018

Contract subsecvent nr.14780/08.08.2018

Contract subsecvent nr. 7815/25.04.2019

Având în vedere expirarea  acordulurilor cadru  si a contractelor pentru furnizarea de Piese de schimb pentru troilebuze NEOPLAN N6121, a intervenit necesitatea organizării unei proceduri de achiziție pentru atribuirea unor noi  contracte.

3.2  Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general care va fi realizat prin achiziția de Piese de schimb pentru troilebuze NEOPLAN N6121 este asigurarea deplasării în bune condiţii a  autovehiculelor  din  dotarea  S.C. TCE S.A. Ploieşti.

3.3  Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor este asigurarea în condiții optime a transportului public de persoane.

3.4  Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

3.4.1  Produse solicitate

Piesele de schimb (mecanice şi electrice) destinate troilebuzelor marca NEOPLAN N6121, se regăsesc în Anexa 1.

3.4.2  Specificaţiile tehnice ale troleibuzului NEOPLAN N6121

Anul de fabricatie: 2001;

Motor termic: diesel 8 cilindri în V, OM 442 LAX1 385KW/1800rot/min, Euro 2, 14618cmc;

Generator: 2 G 20-4, 300kW, dublu motor asincron a câte 150kW cu statoare cu răcire directă cu ulei;

Motoare electrice de tracţiune la roţi: M50-4, 80kW, max. 730Nm, max. 4350 U/min, asincron exterior cu magneţi permanenţi, cu răcire cu ulei, fără întreţinere;

Axe: faţă – Neoplan VN9 NF-S, directoare; mijloc – Neoplan HN 11 MSA cu motor în butucul roţii cu reductor ZF Achskopf RP 90; spate -  Neoplan HN 10 HGA cu motor în butucul roţii cu reductor ZF Achskopf RPL 90 şi sistem de direcţie;

Sistem frânare: frână de serviciu dublu circuit cu camere de frânare şi cu frână de oprire în staţie, discuri ventilate Knorr SB 7000 la toate roţile, ABS, frână electrică cu recuperare de energie şi introducere în sistem.

3.4.3  Propunerea  tehnică a ofertantului  va  conţine:

Comentariul  caietului de  sarcini,  articol  cu  articol în ceea ce privește cerințele, condițiile de exploatare, livrarea și modalitatea de plată ( Formular 1) ;

Tabel cu specificațiile tehnice ale  produselor ofertate si numele producatorilor (Formular 2)

3.4.4  Cantitate.

În anexa 1 a caietului de sarcini sunt prevăzute cantităţile minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum şi cantităţile minime şi maxime estimate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent.

Valoarea ofertei se va calcula în baza cantităţii maxime ale acordului cadru, întrucât pentru aplicarea criteriului de atribuire se va lua în considerare cantitatea maximă a acordului cadru.

Cantităţile pentru care se vor solicita încheierea de contracte subsecvente pe durata acordului cadru, se stabilesc în raport de necesităţi.

Se admit oferte pentru unul sau mai multe loturi. Ofertele vor face referire la fiecare reper al lotului ofertat. Ofertele parţiale aferente loturilor ofertate nu vor fi luate în considerare.

3.4.5  Condiţii  tehnice.

Produsele ofertate pot fi de origine sau echivalente.

Ofertantul va stabilii corespondeţa dintre codurile prevăzute în Anexa 1 şi codurile de producător.

Produsele pentru care nu sunt prevăzute coduri, vor fi indentificate pe baza denumirii produselor, a destinaţiei şi a seriilor de şasiu prevăzute în Anexa 2.

Ofertantul îşi asumă răspunderea pentru identificarea şi echivalenţa produselor

Produsele vor fi noi şi nu se va accepta piese folosite, reparate sau recondiţionate.

Componentele care fac parte din categoria celor care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienţa energetică şi protecţia împotriva furturilor, vor respecta legislaţia în vigoare privind omologarea şi certificarea, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă (O.G. nr.80/2000 cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr.2135/2005).

Produsele trebuiesc să fie realizate sub un sistem de management al calităţii bazat pe serii de standard europene relevante. În acest sens, ofertanţii vor prezenta în propunerea tehnică, pentru fiecare produs în parte, denumirea producătorilor şi, anexat, copii de pe certificatele de conformitate ISO 9001 (Certificarea sistemului de management al calităţii) sau ISO/TS 16949 (Managementul calităţii în organizaţiile cu producţie de autovehicule şi piese de schimb aferente), deţinute de producătorii declaraţi.

Garanţie: Produsele vor fi garantate, din punct de vedere calitativ, pe termenul de 18 luni de la livrare.

3.4.6  Disponibilitate, dacă este cazul

-

3.5  Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

-

3.5.1  Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data livrarii produselor.

Produsele vor fi garantate, din punct de vedere calitativ, pe termenul de 18  luni de la livrare.

3.5.2  Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Pe  parcursul  derulării  contractului, livrarea  produselor   se  va  face  numai  pe  bază   de  comandă  fermă.

Locul  de  livrare stabilit (destinaţie  finală)  este  Ploieşti,  str.Găgeni,  nr.88.

Livrarea  produselor se  face  în  maxim 14  zile lucrătoare   de  la  primirea  comenzii  ferme.

Transportul  va  fi  efectuat  de  către  furnizor  până  la  destinaţia  finală  SC TCE SA  Ploieşti,  str. Găgeni,  nr.88.  Cheltuielile  de  transport  vor  fi  suportate  de  către  furnizor.

Documentele  care  însoţesc  produsele  la  livrare  sunt:

- factură  fiscală;

- certificat  de  garanție;

- declaraţie  de  conformitate.

Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face  prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

Livrarea produselor se considera încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a produselor.

3.5.2.1  Ambalare şi marcare.

Produsele trebuie să fie inscripţionate cu toate informaţiile stabilite de reglementările în vigoare, iar în cazul în care dimensiunile sau natura produsului nu permit inscriptionarea direct pe produs, informaţiile se înscriu pe ambalajul individual.

Marcajul produselor sau ambalajul va conţine cel puţin informaţii referitoare la:

- denumirea produsului;

- numele producătorului;

- data fabricaţiei ;

- codul produsului (codul de catalog sau codul produsului echivalent).

Produsele care fac parte din categoria celor care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienţa energetică şi protecţia împotriva furturilor, vor fi marcate cu informaţii referitoare la certificarea/omologarea necesară pentru intoducerea pe piaţă.

3.5.3  Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

-

3.5.3.1  Instalare, punere în funcțiune, testare

-

3.5.3.2  Instruirea personalului pentru utilizare

-

3.5.3.3  Mentenanța preventiva in perioada de garanție

-

3.5.3.4  Mentenanța corectiva in perioada post-garanție, după caz

-

3.5.3.5  Suport tehnic

Furnizorul va răspunde de calitatea produselor livrate in perioada de garantie a acestora.

Orice problema apăruta in perioada de garanţie a produselor, referitoare la calitatea produselor furnizate, va fi comunicata furnizorului, iar acesta are obligaţia de a  remedia defectiunea sau de înlocui produsul, în termen de maxim 5 zile de la primirea solicitarii, fara costuri suplimentare pentru achizitor, iar o noua perioada de garanţie va incepe sa curgă de la data înlocuirii acestuia.

Dacă furnizorul, după ce a fost inştiinţat, nu reuşeşte  să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

3.5.3.6  Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției

-

3.5.4  Mediul in care este operat produsul

-

3.5.5  Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

-

3.6  Atribuțiile și responsabilitățile Părților

3.6.1 Obligaţiile principale ale furnizorului

Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de 14 zile de la comanda fermă. 3.6.2 Obligaţiile principale ale achizitorului

Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele livrate.

Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul de 60 zile de la emiterea facturii de către acesta.

4.  Documentații ce trebuie furnizate entității contractante în legătură cu produsul

4.1  Documente obligatorii care insotesc produsele la livrare sunt:

-factură  fiscală;

-certificat  de  garanție;

-declaraţie  de  conformitate.

Factura va conține:

-numărul contractului;

-codurile de catalog ale produselor;

-termenul de plată.

5.  Recepția produselor

Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexele contractului.

Inspectiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor,  S.C.T.C.E.  SA  Ploieşti, str. Găgeni, 88.

Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

-de a înlocui produsele refuzate; sau

-de a face toate modificările necesare pentru ca produsele sa corespundă specificatiilor lor tehnice.

6.  Modalități si condiții de plată

Plata  aferentă  produselor  livrate  se  face  în  termen  de 60 zile  de  zile  de  la  facturare.

7.  Cadrul legal care guvernează relația dintre entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

-legea  Nr. 99/2016 din 19 mai 2016privind achiziţiile publice

-hotărârea  nr. 394/2016 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.

8.  Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor publice  din cadrul autorităţii contractante va demara procedura de achiziţie şi va încheia un contract cu ofertantul declarat câştigător.

Cantităţile pentru care se va solicita încheierea de contracte subsecvente, pe durata acordului cadru, se stabilesc în raport de necesităţi şi pot fi mai mici sau mai mari faţă de cantităţile estimate.