Municipiul Craiova

Primaria Municipiului Craiova

Directia Elaborare şi Implementare Proiecte

Nr. 62571 /17.07.2020

CAIET DE SARCINI

Revizia 1/17.07.2020

PRIVIND  ACHIZIŢIA   A 30  AUTOBUZE  ELECTRICE  NOI DE CĂLĂTORI, OPERABILE  ÎN CONDIŢIILE DE ŞES,

a 30 de staŢii de ÎncĂrcare lentĂ Şi 7 staŢii de ÎncĂrcare rapidĂ

1.Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora  se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze şi instituţiile competente de la care furnizorii, executanţii sau prestatorii pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului şi care sunt în vigoare la nivel naţional sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operaţiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri, Municipiul Craiova, îndeplineşte rolul de autoritate contractantă, respectiv Autoritatea  Contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

# 2.Contextul realizării acestei achiziţii de produse

## 2.1.Informaţii despre Autoritatea contractantă

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes  economic şi social general desfăşurate la nivelul municipiului Craiova, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public la nivelul municipiului.

Autoritatea contractanăa ca autoritate a  administraţiei publice locale are obligația de a stabili şi de a aplica strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate, ținând seama de planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a oraşului Craiova dar şi a zonelor limitrofe precum şi  de cerințele de transport public local, evoluția acestora, şi nu ȋn ultimul rând, de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe.

Totodată, Primăria municipiului Craiova este instituţia care ȋn conformitate cu prevederile legale care ȋi guvernează activitatea, are dreptul şi obligaţia de a interveni ȋn scopul creării unei  infrastructuri de transport eficiente care să contribuie ȋn mod direct la creşterea gradului de mobilitate a persoanelor şi bunurilor, şi a cărei corelare cu investiţiile ȋn sănătate, educaţie şi servicii sociale să ducă la  creşterea adaptabilităţii populaţiei la nevoile pieţei forţei de muncă de la nivel regional şi local.

Toate  activităţile desfasurate de Municipiul Craiova au ca scop principal creşterea nivelului de trai a cetăţenilor. Pentru atingerea acestui deziderat au fost elaborate două documente strategice, respectiv Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană şi Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Craiova. Conform acestor documente, dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă una din cele mai importante condiţii pentru implementarea cu succes a celorlalte priorităţi naţionale de dezvoltare, contribuind la creşterea mobilităţii persoanelor şi a mărfurilor, la integrarea zonei cu reţeaua trans-europeană de transport, la combaterea izolării zonelor subdezvoltate şi, nu în ultimul rând, la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale şi locale.

Achiziţia de autobuze noi reprezintă o soluţie pentru nevoile existente la nivelul Municipiului Craiova nevoi, care corespund obiectivelor strategice de înlăturare a principalelor probleme urbane, În acest sens pentru dezvoltarea serviciului de transport public se urmăreşc următoarele oportunităţi:

- Realizarea serviciului de transport public local cu autovehicule noi, moderne, nepoluante;

- Asigurarea unui management eficient al transportului şi al mobilităţii;

- O bună distribuţie a bunurilor şi servicii de logistică performante;

- Promovarea transportului în comun;

- Promovarea unor mijloace de transport alternative;

- Înlocuirea autoturismelor personale în favoarea transportului în comun, mersului pe jos, mersului cu bicicleta, cu motocicleta sau cu scuterul.

## 2.2. Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane trebuie să devină mult mai puțin dependentă de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată ȋn principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de ȋnaltă calitate şi eficienţă, reducerea utilizării autoturismelor ȋn paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din cota modală a transportului privat cu autoturisme (in creștere ȋn România), către transportul public, în acest mod, se pot diminua   semnificativ traficul rutier cu autoturisme şi emisiile de echivalent CO2  ȋn orase/municipii.

În prezent, din totalul celor 228 de autobuze urbane din flota operatorului de transport public din municipiul Craiova, numai 130  pot fi utilizate. Vârsta medie a flotei de autobuze este de 17.4 ani,  49% dintre  autobuze având o vechime mai mare de 20 de ani şi  un grad de uzură mai mare de 200%. Totodată, aceste autobuze sunt depăşite moral şi fizic, au un consum de combustibil ridicat şi nu respectă standardele de poluare (fiind autobuze cu Euro2 sau Non-Euro).

În ceea ce priveşte dotările flotei de autobuze, din totalul de 153 de autobuze operaţionale şi puse în circulaţie de către operatorul de transport, doar 124 dintre ele sunt dotate cu facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi.

Lipsa mijloacelor de transport moderne, fiabile şi care să asigure un minim de confort călătorilor, a determinat apariţia de disfuncţionalităţi la nivelul infrastructurii de transport din municipiul Craiova printre care şi creşterea  numărului de deplasări cu autoturismele concomitent cu creşterea numărului de vehicule, ceea ce va duce inevitabil la atingerea sau chiar depăşirea limitei de capacitate a reţelei rutiere.

Pe cale de consecinţă, există o nevoie acută pentru dezvoltarea serviciului de transport public local, care să asigure reducerea traficului rutier în municipiul Craiova

Acest lucru este posibil prin punerea la dispoziţia utilizatorilor a unei infrastructuri specifice care să le asigure un transport public local de calitate. Obiectivul contracarării problemelor legate de transport public de călători în municipiul Craiova constă în încurajarea utilizării transportului alternativ, renunţarea la autoturismele personale şi implicit la reducerea emisiilor poluante cauzate de deplasările motorizate.

Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020 este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale şi de investiţii, respectiv cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (F.E.D.R.). Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015.

Obiectivul general al P.O.R. 2014-2020 îl consituie creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, obiectivul specific al Axei Prioritare 4 fiind cel de „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii, bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Totodată, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiţii 4.1.e are ca obiectiv „promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular pentru zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea lor.”

Având ȋn vedere oportunitatea creată de acest Program Operational Regional, Primăria Craiova a obţinut finanţare nerambursabilă, pentru achiziţionarea unui număr de 30 autobuze electrice cu lungime de cca 12m, a 30 de staţii de ȋncărcare lentă şi 7 staţii de ȋncărcare rapidă conform contractului nr. 5414/2020

## 2.3. Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Prin achiziţionarea de autobuze electrice noi  autoritatea contractanta  urmăreşte creşterea atractivităţii şi eficienţei sistemului de transport public local din municipiul Craiova, prin implementarea unor măsuri integrate ce vizează ȋmbunătăţirea transportului public de călători cu autobuzul şi descurajarea utilizării transportului privat, respectiv, încurajarea utilizării transportului alternativ, renunţarea la autoturismele personale şi implicit la reducerea emisiilor poluante.

Achiziţionarea de autobuze electrice noi va contribui la ȋmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători din municipiul Craiova, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, a accesibilităţii şi a transferului către acesta de la transportul privat.

## 2.4.Alte iniţiative/proiecte/programe asociate cu această achiziţie de produse, dacă este cazul

Pe lângă achiziţia autobuzelor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, municipiul Craiova are ȋn implementare o serie de programe de extindere a  sistemului de management al traficului ce vizează ȋn principal prioritizarea transportului ȋn comun, reorganizarea circulaţiei ȋn anumite intersecţii prin creerea de benzi suplimentare precum şi implementarea unor politici de parcare care să ducă la limitarea parcărilor ilegale şi pe cale de consecinţă a blocajelor generate de acestea.

## 2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă îşi desfăşoară activitatea

## Autoritatea contractantă se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

## 2.6.Factori interesaţi şi rolul acestora

– Cetăţenii vor beneficia de un sistem care asigură creşterea  vitezei de deplasare în condiţiile menţinerii unei limite legale, scăderea timpilor de aşteptare în trafic şi, implicit, scăderea gradului de poluare în zona urbană, datorită reducerii emisiilor de noxe.

- Operatorul de transport public, este un alt factor interesat, deoarece achiziţia de autobuze noi va duce la creşterea calităţii transportului public la nivelul municipiului Craiova şi pe cale de consecinţă la creşterea atractivităţii acestuia

– Cetățenii și turiștii aflaţi în tranzit prin oraş beneficiază de achzitţonarea autobuzelor electrice  deoarece asigurarea unui climat de siguranţă şi pentru utilizatorii transportul ȋn comun va duce la creşterea numărului de utilizatori al acestuia, reducând nivelul traficului din oraş prin reducerea numărului de autoturisme personale utilizate .

– Municipalitatea Craiova, în calitate de autoritate contractantă va beneficia în mod direct de rezultatele achiziţionării autobuzelor electice, deoarece utilizarea acestora va conduce la o creștere a siguranței cetățenilor în spațiul public, precum și la o scădere a timpilor de aşteptare şi de deplasare a utilizatorilor transportului public.

# 3.Descrierea produselor solicitate

Autobuzele electrice vor îndeplini condiţiile legate de fiabilitate, securitate, protecţie ambientală la nivelul normelor europene actuale şi vor asigura o fiabilitate ridicată, o mentenanţă scăzută şi o accesibilitate uşoară la agregate.

Prin asigurarea funcţiei de autodiagnoză, prin fiabilitatea echipamentelor şi prin calitatea materialelor utilizate la fabricarea şi echiparea autobuzelor electrice nu va fi necesară revizia zilnică.

Vor fi admise verificări zilnice pentru integritatea autobuzelor electrice în ansamblu şi verificări ale sistemelor mecanice şi electrice ce concură la siguranţa circulaţiei.

Autobuzele electrice vor fi realizate în conformitate cu legile adoptate cu privire la accesul în autobuzele electrice a persoanelor cu dizabilităţi, respectiv: Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000" şi Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul 107 CEE-ONU.

Autobuzele vor avea o capacitate de transport de minim 70 persoane din care minim 27 pe scaune (calculată la 0,125 m2 / călător în picioare, conform  CEE-ONU R 107), plus conducătorul auto.

Furnizorul poate suplimenta numărul de locuri pentru călătorii din autobuzul electric prin montarea de scaune rabatabile. Aceste scaune rabatabile vor fi amplasate în sectorul pentru persoanele cu dizabilităţi.

Autobuzele electrice vor deţine: omologările acordate de către autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene, în categoria M3 clasa I, în baza Directivei-cadru nr. 46/2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, omologare naţională de tip pentru autovehicule fabricate ȋn serii mici, emise de RAR, conform Legii nr. 230/2003 pentru aprobarea OG nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România şi a Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere – RNTR 7 cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului ministrului lucrărilor publice, transportului şi locuinţelor nr.211 din 11 februarie 2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate,  cu modifcările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.. 2194/2004 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2218/2005 pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2135/2005- pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora - RNTR 4, cu modificările şi completările ulterioare.

Contractantul va prezenta, la livrarea prototipului, documentaţia de omologare valabilă, pentru autobuzele electrice.

Dacă autobuzele electrice sunt omologate de autorităţile competente din UE, înregistrarea naţională de tip la Registrul Auto Român (RAR) se va efectua de către ofertantul declarat câştigător, în termen de maxim 60 de zile de la data semnării contractului, pe cheltuiala şi răspunderea sa. În cazul depăşirii termenului anterior menţionat, beneficiarul va percepe penalităţi conform clauzelor contractuale.

Caroseria va fi autoportantă de tip cheson şi va avea podeaua coborâtă. Nu vor fi admise trepte pe toată suprafaţa disponibilă pentru călătorii în picioare. Caroseria va fi garantată la coroziune minim 8 ani.. Caroseria va fi prevăzută cu minim 3 uşi de acces pentru călători, conform Regulamentului CEE-ONU nr. 107, situate pe partea dreaptă, cu câte 2 foi fiecare uşă având lăţimea de min.1200 mm. Toate uşile vor fi prevăzute cu încuietoare.

Caroseria va fi garantată împotriva fisurării, deformării, ruperii pe toată durata de viaţă a autobuzelor electrice (15 ani).

Toate inscripţionările din interiorul şi exteriorul autobuzelor electrice vor fi în limba română şi engleză.

Vopsirea exterioară şi toate inscripţionările conform legislaţiei în vigoare (presiune în pneuri, ieşiri de siguranţă, locuri cu destinaţie pentru persoanele cu mobilitate redusă, cărucioare rulante, etc.) vor fi realizate de către ofertantul declarat câştigător conform prescripţiilor legislative în vigoare. Elementele specifice de design privind vopsirea exterioară a caroseriei se vor stabili de comun acord cu beneficiarul.

Amplasamentul uşilor, configuraţia compartimentului pentru călători şi a rampei de urcare a persoanelor care se deplasează cu cărucior rulant, vor asigura o bună circulaţie a călătorilor şi o încărcare proporţională a punţilor.

Postul de conducere va fi executat într-o concepţie modernă, separat complet de compartimentul călătorilor, cu acces direct din exterior, pe partea dreaptă a autobuzelor electrice, prin uşa întâi (uşa I). Postul de conducere va fi prevăzut cu instalaţii care să asigure microclimatul corespunzător şi va fi realizat ca un sistem ergonomic cu respectarea normelor privind sănătatea şi igiena muncii.

Direcţia va fi de tip servo-asistată cu volanul pe partea stângă.

Suspensia va fi integral pneumatică, gestionată electronic, cu posibilitatea ajustării gărzii la sol pe o singură parte pentru accesul persoanelor care se deplasează cu căruciorul rulant (funcţia de îngenunchiere)

Autobuzul va fi dotat cu frână de serviciu cu aer comprimat cu două circuite independente, frână auxiliară (de ȋncetinire) electrică recuperativă, frână de staţie BUS-STOP controlată cu microprocesor şi frână de staţionare pe axa motoare, acţionata prin cilindri dubli de frână prin arc acumulator de forţă.

Axa faţă va fi de tip rigidă sau de tipul semiaxe independente, iar puntea motoare va fi compactă, cu coroană şi pinion de atac cu dantură hipoidă.

Autobuzele electrice vor fi echipate cu sistem de recuperare a energiei de frânare, diagnoză, control şi parametrizare prin reţeaua CAN (Controller Area Network).

Autobuzele electrice se vor încadra într-un cumul minim de condiţii tehnice, condiţii funcţionale, dotări şi particularităţi la nivelul parcului auto al utilizatorului, pentru care sunt solicitate cerinţele obligatorii din caietul de sarcini..

Condiţiile tehnice se regăsesc enumerate în Anexa 1, care reprezintă condiţiile de dotare minime obligatorii pentru oferta tehnică. Pentru celelalte condiţii stipulate în caietul de sarcini, beneficiarul poate accepta variante echivalente cu condiţia ca acestea să ofere performanţe şi caracteristici similare sau superioare celor solicitate.

Ofertanţii au obligaţia ca în cazul în care au neclarităţi asupra unei cerinţe, să ceară clarificări. În caz contrar, se consideră că toate condiţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini au fost acceptate. Achzitorul îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă ca neconformă, în cazul în care ofertantul prezintă în propunerea tehnică soluţii tehnice, performanţe şi funcţionalităţi diferite, inferioare faţă de cele prevăzute în caietul de sarcini sau lipsesc unele dotări cu echipamente, sisteme sau aplicaţii software etc.

Încărcarea bateriilor autobuzelor electrice se va realiza prin intermediul staţiilor de încărcare rapidă şi lentă. Toate autobuzele electrice vor permite atât încărcare lentă, cât şi încărcare rapidă. Conform prevederilor prezentului caiet de sarcini, ofertantul declarat câştigător va livra împreună cu autobuzele electrice staţiile de încărcare lentă (un număr de posturi de încărcare lentă egal cu numărul de autobuze livrate), respectiv staţiile de încărcare rapidă ȋn număr de 7.

Ofertantul va furniza toate informaţiile tehnice cu privire la soluţia tehnică adoptată pentru încărcarea rapidă şi lentă a autobuzelor electrice, ţinând cont de faptul că autorizaţiile şi lucrările de construcţie sunt în obligaţia U.A.T. Craiova sau a S.C. R.A.T. Craiova ȋn calitate de utilizator.

Autobuzele electrice trebuie să ȋndeplinească obligatoriu condițiile prevăzute de următoarele regulamente CEE-ONU şi directive CE-CEE la care România a aderat:

- CEE - ONU R 13 prescripții privind frânarea;

- CEE - ONU R 27 condițiile tehnice privind triunghiurile de presemnalizare;

- CEE - ONU R 28 prescripții referitoare la omologarea avertizoarelor sonore;

- CEE - ONU R 36 construcția autovehiculelor pentru transport de persoane;

- CEE - ONU R 39 prescripții privind aparatul indicator de viteză;

- CEE - ONU R 46 prescripții referitoare la omologarea oglinzilor retrovizoare;

- CEE - ONU R 48 prescripții privind instalația de iluminare şi semnalizare;

- CEE - ONU R 51 prescripții privind zgomotul autovehiculelor;

- CEE - ONU R 66 prescripții privind rezistenta mecanică a caroseriilor;

- CEE - ONU R68 privind viteza maximă cosnstructivă a vehiculelor rutiere care se înscrie ȋn Cartea de identitate a vehiculului cea indicată de constructor;

- CEE - ONUR 69 sau CEE-ONU R 70 condițiile tehnice privind plăcile de identificare spate;

- CEE - ONU R 79 prescripții privind echipamentul de direcție:

- CEE - ONU R 80 prescripții privind rezistenţa scaunelor şi ancorarea lor;

- CEE - ONU R 89 prescripții privind montarea dispozitivelor de limitare a vitezei maxime;

- CEE - ONU R 90 prescripții referitoare la omologarea vehiculelor ceea ce privește frânarea;

- Directiva 2001/85/CEE caracteristici constructive vehicule transport pasageri cu mai mult de 8 locuri;

- Directiva 76/757/CE modificată de Directiva 97/29/CE pentru catadioptri:

- Directiva 76/758/CE modificată de Directiva 97/30/CE pentru lămpi de gabarit, lămpi de poziție fata, lămpi de poziție spate, lămpi de franare, faruri pentru circulația diurna, lămpi de poziție laterale;

- Directiva 76/759/CEE modificată de Directiva 1999/15/CE pentru lămpi indicatoare de direcție;

- Directiva 76/760/CEE modificată de Directiva 97/31/CE pentru lămpi de iluminare a plăcii de ȋnmatriculare spate;

- Directiva 76/761/CEE modificată de Directiva 1999/17/CE pentru faruri şi surse luminoase pentru faruri;

- Directiva 76/762/CEE modificată de Directiva 1999/18/CE pentru faruri de ceaţă faţă şi becuri pentru faruri de ceaţă faţă;

- Directiva 77/538/CEE modificată de Directiva 1999/14/CE pentru lămpi de ceaţă spate:

- Directiva 77/539/CEE modificată de Directiva 97/32/CE pentru lămpi de mers ȋnapoi;

- Directiva 77/540/CEE modificată de Directiva 1999/16/CE pentru lămpi de staționare;

- Directiva 71/320/CEE modificată de Directiva 98/12/CE condițiile tehnice privind sistemul de frânare;

- Directiva 72/245/CEE modificată de Directiva 95/54/CE condițiile tehnice privind eliminarea interferențelor radio;

- Directiva 75/443/CEE modificată de Directiva 97/39/CE condițiile tehnice privind mersul ȋnapoi şi aparatul de măsurare a vitezei (vitezometru);

- Directiva 92/24/CEE condițiile tehnice privind limitatoarele de viteză şi sistemele integrate de limitare a vitezei;

- Directiva 97/27/CE modificată de Directiva 2001/85/CE condițiile tehnice privind dimensiunile şi masele;

- Directiva 70/221/CEE modificată prin Directiva 2000/8/CE condițiile tehnice privind dispozitivul de protecție antiimpanare spate;

- Directiva 74/408/CEE modificată de Directiva 96/37/CE condițiile tehnice privind scaunele, ancorajele lor şi rezematoarele de cap;

- Directiva 77/541/CEE modificată de Directiva 2000/3/CE condițiile tehnice privind centurile de siguranța şi sistemele de reținere:

- Directiva 76/115/CEE modificată de Directiva 96/38/CE condițiile tehnice privind ancorajele centurilor de siguranța;

- Directiva 78/316/CEE modificată de Directiva 94/53/CE condițiile tehnice privind identificarea comenzilor, martorilor luminoși şi a indicatoarelor;

- Directiva 2001/56/CE condițiile tehnice privind ȋncălzirea habitaclului;

- Directiva 71/127/CEE modificată de Directiva 88/321/CEE condițiile tehnice privind oglinzile retrovizoare:

- Directiva 92/22/CEE modiflicată de Directiva 2001/92/CEE condițiile tehnice privind geamurile de securitate;

- Directiva 92/23/CEE condițiile tehnice privind sistemul de rulare;

- Directiva 2001/43 condițiile tehnice privind anvelopele;

- Directiva 77/389/CEE modificată de Directiva 96/64/CE condițiile telmice privind dispozitivele de remorcare;

- Directiva 94/20/CEE condițiile tehnice privind dispozitivele de cuplare, condițiile tehnice privind elementele de identificare a vehiculului;

- Directiva 76/114/CEE modificată de Directiva 87/354/CE condițiile tehnice privind elementele de identificare, datele prescrise şi modul lor de amplasare;

- Directiva 70/222/CEE condițiile tehnice privind amplasarea plăcilor de ȋnmatriculare;

- OUG 195/2002 republicată ȋn 2006, privind circulația pe drumurile publice, aprobata, cu modificările şi completări ulterioare;

- Ordinul MLPTL 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le ȋndeplinească vehiculele rutiere ȋn vederea admiterii ȋn circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2;

- Ordinul MTCT 2132/2005 pentm aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7;

- Ordinul MTCT 1366/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, condițiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor;

- OG 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, ȋn vederea admiterii ȋn circulație pe drumurile publice din România;

- Legea 230/2003 pentm aprobarea OG 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, ȋn vederea admiterii ȋn circulație pe dramurile publice din România;

- Ordinul 343/2008 pentru abrogarea Ordinului MTCT şi al MEC 1366/577/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, condițiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum şi normele de autorizare a agenţilor economici care verifică, montează si/sau repară tahografe şi limitatoare de viteză;

- Legea 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanțiile asociate acestora;

- Ordinul 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spațiului urban la nevoile i ndividuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000;

- Legea 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- HG 899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentm aparatul de control ȋn transporturile raliere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condițiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control ȋn transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză;

- OG 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale, aprobată prin Legea 466/2003;

- HG 119/2004 - privind stabilirea condițiilor introducerii pe piața a produselor industriale;

- Legea 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defecte;

- SR HD 478.2.1 Sl:2002 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea: Condiții de mediu prezente ȋn natură. Temperatura şi umiditate;

- Regulamentul 1765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare şi de supraveghere a pieței ȋn ceea ce privește comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului 339/93;

- HG 394/2016 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

- Legea securității şi sănătăţii ȋn muncă 319/2006, cu toate modificările şi completările ulterioare;

Dacă ȋn momentul depunerii ofertei unele din actele normative au fost modificate sau abrogate, condiţiile pe car etrebuie să le ȋndeplinească autobuzele ofertate se vor adapta ȋn consecinţă.

NOTĂ: Orice referire din caietul de sarcini, la o marcă, denumire, produs sau producător se va înţelege ca fiind însoţită de sintagma “sau echivalent”.

## 3.1.Descrierea situaţiei actuale la nivelul Autorităţii contractante

În prezent, din totalul celor 228 de autobuze urbane din flota operatorului de transport public din municipiul Craiova, numai 153  pot fi utilizate

În ceea ce priveşte dotările flotei de autobuze, din totalul de 153 de autobuze operaţionale şi puse în circulaţie de către operatorul de transport, doar 124 dintre ele sunt dotate cu facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi.

## 3.2.Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Prin achiziţia de autobuze se urmăreşte, în principal, îmbunătăţirea eficienţei de echivalent CO2, transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, a transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport.

De asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea numărului autoturismelor şi reducerea emisiilor

## 3.3.Obiectivele specifice la care contribuie furnizarea produselor

- Creșterea atractivității transportului public și a procentului de utilizare a acestui mod de transport, în cadrul distribuției modale a deplasărilor, prin creșterea vitezei comerciale de deplasare a vehiculelor de transport public

- Reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, bicicliști, pietoni

- Reducerea emisiilor GES

- Reducerea poluării, inclusiv a celei sonore, datorate traficului urban

- Promovarea transportului public urban drept o soluție alternativă utilizării vehiculului personal, pentru asigurarea accesului cetățenilor la locul de muncă,la furnizorii de servicii și alte puncte de interes

- Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie, precum și prin creșterea numărului de utilizatori

- Creșterea gradului de accesibilitate al cetățenilor la punctele de interes din municipiul Craiova

- Diminuarea cheltuielilor reale de deplasare și a timpului petrecut în ambuteiajele urbane.

- Creșterea calității vieții cetățenilor municipiului Craiova

## 3.4.Produsele solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

a. autobuze noi de cca. 12m (solo) cu sistem de propulsie electrică – 30 buc.

b. staţii de încărcare lentă - ofertantul declarat câştigător va livra împreună cu autobuzele electrice, şi va sprijini utilizatorul cu instalarea şi punerea în funcţiune, staţiile de încărcare lentă care vor asigura un număr de posturi de încărcare lentă egal cu numărul de autobuze livrate. Eventualele lucrări de construcţie aferente instalării (săpături, fundaţie, postament de beton, bransamente electrice) vor fi realizate de utilizator/părţi terţe în afara  contractului ce face obiectul prezentului Caiet de sarcini, pe baza unui proiect tehnic realizat de furnizor, cu sprijinul  utilizatorul. Costurile aferente realizarii proiectului vor fi incluse ȋn oferta.

Staţiile de încărcare lentă vor fi astfel concepute pentru a se asigura simultan tuturor autobuzelor cel puţin 40 kW per autobuz.

c. Staţii de încărcare rapidă - ofertantul declarat câştigător va livra împreună cu autobuzele electrice, şi va sprijini utilizatorul cu instalarea şi punerea în funcţiune  staţiile de încărcare rapidă într-un număr de 7 statii. Eventualele lucrări de construcţie aferente instalării (săpături, fundaţie, postament de beton,bransamente electrice) vor fi realizate de utilizator/părţi terţe în afara contractului ce face obiectul prezentului Caiet de sarcini, pe baza unui proiect tehnic necesar obţinerii autorizaţiei de construire conform Legii nr. 50/1991 cu modificarile şi completartile ulterioare, realizat de furnizor, cu consultarea   utilizatorului.

Costurile aferente realizarii proiectului vor fi incluse ȋn ofertă.

## d. Echipamente hardware şi aplicaţiile software aferente ofertei

Echipamentele hardware şi aplicaţiile software incluse în preţul ofertei sunt următoarele:

- Echipamentul hardware şi aplicaţiile software pentru diagnoză, reglarea şi ştergerea defecţiunilor memorate pentru toate componentele autobuzelor electrice (motor tracţiune, motor compresor, motor servodirecţie, instalaţie de încălzire, instalaţie de climatizare, suspensie, frâne şi protecţie ABS/ASR, uşi comandate cu microprocesor etc.).

- Aplicaţiile software pentru computerul de bord şi sistemul CGMT;

- Aplicaţiile software pentru instalaţia de informare a călătorilor;

- Aplicaţiile software pentru instalaţia de numărare a călătorilor;

- Aplicaţiile software pentru sistemul audio-video cu display cu tehnologie LED, respectiv LCD-TFT sau echivalent pentru informarea călătorilor precum şi pentru difuzare a spot-urilor publicitare;

- Aplicaţiile software pentru instalaţia de supraveghere video;

- Dispozitiv de înregistrare pe memorii nevolatile de tip “cutie neagră“;

- Echipamentul şi antenele GPS/GSM/GPRS/3G/4G/Wi-Fi montate pe autobuzele electrice, pentru transfer de datelor online şi WLAN;

- Autotestul echipamentului şi antenelor GPS/GSM/GPRS/3G/4G/Wi-Fi pentru transferul de date online şi WLAN pentru gestionarea şi programarea sistemului;

- Se vor livra echipamentele pentru transferul de date online şi WLAN ce urmează a fi montate şi care vor fi compatibile cu cele existente la utilizator, aplicaţiile software şi interfeţele de actualizare/descărcare a datelor de la distanţă;

- Aplicaţiile software pentru configurarea traseelor, a staţiilor pentru fiecare traseu, a afişării traseelor, a anunţării staţiilor de pe fiecare traseu sau a anunţurilor cu caracter publicitar;

- Aplicaţiile software pentru verificarea consumului de energie electrică;

- Aplicaţiile software pentru instalaţia de climatizare şi încălzire;

- Aplicaţiile software pentru instalaţia centralizată de ungere (dacă este cazul);

- Echipamentul hardware şi aplicaţiile software pentru compatibilizarea sistemului CGMT cu sistemul de computere situate la locurile de descărcare a datelor;

- Echipamentul hardware şi aplicaţiile software pentru diagnoza, reglarea şi ştergerea defecţiunilor memorate;

- Echipamentul hardware şi aplicaţiile software pentru diagnoză separat pentru subansamblurile asigurate de către subfurnizori şi care nu sunt integrate în sistemul general de gestiune şi diagnoză electronică a autobuzelor electrice;

- Toate aplicaţiile software vor fi livrate cu softul de bază şi licenţele acestora, pe suport magnetic (CD, DVD, card de memorie, etc.) şi vor fi update-ate pe cheltuiala ofertantului pe toată durata de viaţă a autobuzelor electrice;

- Aplicaţiile software dedicate informării vor livra rapoarte pe baza informaţiilor stocate care vor putea fi descărcate în formate compatibile CSV, XML, XLS.

## 3.4.1.Produse solicitate

## 3.4.1.1. Autobuze  electrice cu lungime de cca 12 m

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice sau cerinţe funcţionale minime | Specificaţii tehnice sau cerinţe funcţionale extinse | Durata minima garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | buc | Calea Severinului nr.103, Craiova | Conform ANEXA 5 | Conform ANEXA1 | Conform ANEXA2 | Minim 5 ani sau 500000 de Km Conform pct. 3.5.1 |

3.4.1.2. Staţii ȋncărcare lentă

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice sau cerinţe funcţionale minime | Specificaţii tehnice sau cerinţe funcţionale extinse | Durata minima garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | buc | Calea Severinului nr.103, Craiova | ANEXA 5 | Conform ANEXA1 | Conform ANEXA 2 | Conform pct. 3.5.1 |

3.4.1.3. Staţii de ȋncărcare rapidă

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice sau cerinţe funcţionale minime | Specificaţii tehnice sau cerinţe funcţionale extinse | Durata minima garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 7 | buc | Calea Severinului nr.103 Craiova | ANEXA 5 | Conform ANEXA1 | Conform ANEXA 2 | Conform pct. 3.5.1 |

3.5. Extensibilitate/Modernizare

Autobuzele electrice vor fi echipate după livrare de către utilizator cu un echipament de ticketing compatibil, integrat în sistemul de ticketing al utilizatorului constituit din:

- Câte un validator pentru fiecare uşă de acces a călătorilor;

- Un computer de bord;

- Un tablou de siguranţe;

- Un echipament de comutaţie a semnalelor de date;

- Buton pentru pornirea echipamentului de ticketing integrat în bordul autobuzului electric.

Furnizorul de autobuze electrice va pregăti din fabricaţie condiţiile pentru montarea acestora, respectiv va stabili locurile pentru montarea acestora şi va monta conductoarele necesare (cablaje de alimentare şi transmitere de date între validatoare şi computer). Furnizorul autobuzelor electrice va acorda asistenţă tehnică, dacă se va solicita, pentru montarea acestor echipamente, în scopul de a nu afecta instalaţiile deja existente pe autobuzele electrice.

Prin montarea acestor echipamente de ticketing autobuzele electrice nu îşi vor pierde perioada de garanţie oferită de furnizor.

Autobuzele electrice vor fi echipate de către utilizator cu echipamente de ticketing, iar montajul se va efectua prin grija utilizatorului.

Autobuzele electrice vor fi echipate din fabrică cu cablaj pentru tensiunea de alimentare şi cu cabluri de date, pentru a putea oferi posibilitatea instalării, după livrarea acestora a echipamentelor de ticketing. Pentru aceasta furnizorul va pregăti un loc special, pentru amplasarea unui computer de bord care va deservi funcţionarea echipamentelor de ticketing. Acest computer va fi amplasat în cabina conducătorului auto, pe bordul autobuzelor electrice, prin fixare cu un suport de tip talpă metalică, dispus într-un loc cu acces şi vizibilitate maximă din partea conducătorului auto. În locul de montare al computerului va exista un cablu pentru tensiunea de alimentare şi un cablu de date conform specificaţiilor de cablare. Totodată din această locaţie va fi prevăzut un traseu pentru montarea antenei GPS a computerului, care va fi montată pe exteriorul cabinei autobuzelor electrice. Pentru aceasta va fi prevăzut şi rezervat din fabrică traseul de trecere a cablului antenei GPS până în exterior, unde se va monta o presetupă care va asigura etanşarea pentru a preveni scurgerile de lichide în interiorul autobuzelor electrice. Pe tot traseul până la ieşirea antenei în exterior nu vor exista muchii ascuţite care să poată deteriora cablul, iar dacă există, pe acele zone va fi montat un tub copex ignifug riflat şi garnituri, respectiv presetupe pentru asigurarea siguranţei cablului.

Structura de cablare livrată din fabrică pentru montarea sistemului automat de taxare va respecta următoarele cerinţe:

- Cablarea conectorilor de alimentare şi date, astfel încât să fie posibil montajul următoarelor echipamente: un computer în cabina conducătorului auto, 3 validatoare (câte unul pentru fiecare uşă a autobuzelor electrice) sau în locurile stabilite, 1 switch de comunicaţii;

- Montarea unui tablou de siguranţe fuzibile, respectiv montarea, instalarea şi alimentarea unui switch de comunicaţii;

- Asigurarea cablajelor necesare pentru fiecare validator şi pentru computerul de bord, respectiv cablurile de date şi cablurile de alimentare. Cablurile de alimentare vor fi realizate din conductori cu o grosimea de minim 1,5 mm, cabluri multifilare care vor porni din tabloul de siguranţe până la locul de amplasare al echipamentelor. La fiecare loc de amplasare al echipamentelor va exista un număr de 3 cabluri (plus permanent, plus ignition şi masă). Toate cablurile de alimentare vor fi introduse de la ieşirea din panoul de siguranţe în tub riflat, ignifug până la locaţia de montare a validatoarelor, pe barele din zona uşilor, unde cablurile de alimentare vor ieşi printr-un orificiu cu diametrul de 20 mm izolat cu o presetupă care va avea rolul de a preveni sertizarea sau deteriorarea cablului;

- Pentru fiecare echipament, din locaţia de montare al tabloului de siguranţe şi al switch-ului se va poza un cablu de comunicare pentru date FTP CAT6. La fiecare capăt al acestui cablu va fi conectată câte o mufă RJ45 ecranată;

- Tabloul de siguranţe va fi prevăzut cu câte o siguranţă de 5 Ah pentru fiecare cablu şi va fi conectat la tensiunea principală de alimentare. Pentru cablul plus ignition se va monta în cabina conducătorului auto un buton ON/OFF care va asigura pornirea, respectiv oprirea tensiunii de alimentare pe toate cablurile de plus ignition care ajung la toate echipamentele sistemului de ticketing (computer, validatoare etc.);

- Tabloul de siguranţe, va fi montat şi echipat cu siguranţe, cu cablurile sertizate şi conectate din fabrică. Se va efectua testarea tensiunilor existente pe cablurile care ajung la echipamente în următorul mod: la măsurarea masei cu cablul de plus permanent va exista tensiune. La măsurarea cablului de masă cu plus ignition, în cazul în care butonul din cabina conducătorului auto este OFF nu va exista tensiune. La măsurarea cablului de masă cu plus ignition în cazul în care butonul din cabină este ON va exista tensiune;

- Pentru cablurile de alimentare cu tensiune de pe traseu vor fi montate circuite electronice de protecţie pentru curenţi inverşi;

- Capetele cablurilor de alimentare, respectiv a cablurilor de date vor fi etichetate şi marcate, astfel încât să poată fi identificat cu uşurinţă locul de plecare şi respectiv capătul. Siguranţele vor fi etichetate şi marcate pentru o uşoară identificare a cablurilor şi a locaţiilor pe care le deservesc;

- Din locaţia tabloului de siguranţe se va asigura alimentarea switch-ului de comunicaţii date cu alimentare, masă şi plus permanent;

- Panoul de siguranţe va fi prevăzut cu protecţie la tensiune inversă şi la şocuri de tensiune;

- Curentul maxim absorbit de instalaţia de ticketing va fi de 20 A;

- Garanţia echipamentelor, respectiv buna execuţie a lucrărilor de cablare vor intra în sarcina furnizorului, toate lucrările de cablare a echipamentelor beneficiind de o garanţie egală cu garanţia oferită pentru autobuzele electrice.

## 3.5.1.Garanţie

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data acceptarii produselor sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval de maxim 30 de zile de la acceptarea produselor.

## 3.5.1.1.Consideraţii generale privind garanţia

Ofertantul va prezenta o descriere detaliată a modului de realizare a activităţii de asistenţă tehnică şi service în perioada de garanţie (Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Ofertantul se va angaja obligatoriu în ofertă la următoarele garanţii:

a) Garanţia funcţionării autobuzelor electrice: minim 500.000 km sau minim 5 ani (care condiţie se îndeplineşte prima), de la data punerii în exploatare. Garanţia se referă la autobuzul electric în ansamblu şi la toate componentele acestuia (altele decât cele de mai jos). Ofertantul va lua în calcul un parcurs mediu anual de 100.000 km/autobuz electric.

b) Garanţii ale subansamblurilor, diferite de cea a autobuzului electric:

Caroserie 								minim 		8 ani;

Podea şi covor podea inclusiv sistem de lipire			minim 		8 ani;

Anvelope								minim 	            120.000 km;

Bateriile electrice							minim 		5 ani;

Instalaţia de informare călători, etc.					minim 		5 ani.

Principalele subansamble vor avea o durată medie de bună funcţionare fără reparaţii generale:

Unitatea electrică de tracţiune, compresor, servodirecţie		minim           	500.000 km;

Puntea faţă			 					minim             500.000 km;

Puntea spate (motoare)						minim 	            500.000 km;

Componentele de cauciuc						minim 		8 ani;

Discurile de frână:							minim 	            300.000 km.

c) Garanţia funcţionării staţiilor de încărcare

staţii de încărcare lentă şi staţii de încărcare rapidă minim 5 ani

Autobuzele electrice vor avea o durată de bună funcţionare de minim 15 ani, respectiv o durată de utilizare fără reparaţie generală de minim 8 ani.

Ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere prin care sa confirme asigurarea producerii de către producător pe o perioada de 10 ani după expirarea perioadei de garanţie, a oricărei piese sau subansamblu din componenţa autobuzului electric (conform HG nr. 394/1995).

În cazul în care, furnizorul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin oferta tehnică / specificaţii tehnice sau le îndeplineşte necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art.3 alin 21 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea bunurilor nefurnizate sau furnizate necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în termen de 30 zile de la data primirii a facturii, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art.4 din Legea 72/2013 privind măsurile  pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante dar nu mai mult decât valoarea contractului.

3.5.1.2.Penalizări şi moduri de rezolvare a defecţiunilor în termenul de garanţie

În propunerea tehnică, ofertantul va prezenta modul de consemnare şi de rezolvare a defecţiunilor tehnice apărute în perioada de garanţie.

Ofertantul va prezenta un angajament ferm privind timpul de rezolvare a defectelor reclamate în perioada de garanţie. Constatarea defectelor se va face de către reprezentantul beneficiarului în prezenţa reprezentantului ofertantului.

În cazul neprezentării într-un interval de maxim 48 h a reprezentantului ofertantului declarat câştigător pentru constatare, reprezentantul beneficiarului va întocmi unilateral procesul-verbal de constatare pe care-l va trimite prin fax/e-mail ofertantului declarat câştigător. Notificarea defecţiunii către ofertant se va face imediat după constatare prin fax/e-mail şi prin avizarea telefonică a reprezentantului de service al ofertantului.

Dacă durata imobilizării în cadrul garanţiei depăşeşte 2 zile calendaristice, garanţia autobuzului electric va fi prelungită cu numărul zilelor de imobilizare. Pentru defecţiunile apărute în termen de garanţie care produc accidente soldate cu pagube materiale şi/sau vătămarea corporală a călătorilor sau a personalului de exploatare, ofertantul declarat câştigător va suporta daune directe şi indirecte conform prevederilor contractului şi a legislaţiei în vigoare. Pentru defecţiunile apărute în perioada de garanţie în urma cărora utilizatorul nu poate realiza venituri din cauza imobilizării autobuzului electric se vor percepe daune directe şi indirecte.

Activitatea de remediere a defecţiunilor în termenul de garanţie din vina furnizorului se desfăşoară în totalitate în autobaza utilizatorului.

Lucrările vor fi executate de personalul ofertantului declarat câştigător pe cheltuiala şi pe răspunderea acestuia.

Toate reperele şi consumabilele necesare activităţii de remediere a defecţiunilor în termen de garanţie sunt în sarcina furnizorului şi vor fi livrate pe cheltuiala acestuia.

Prin reper consumabil şi de mare uzură se defineşte orice reper care are o perioadă de utilizare în exploatare (în condiţiile de exploatare din capitolul 3) mai mică decât perioada de garanţie menţionată în caietul de sarcini. Acestea sunt în sarcina ofertantului şi vor fi livrate de către ofertant, fără niciun cost pentru beneficiar pentru toată perioada de garanţie.

Remedierea defecţiunilor în termen de garanţie se va realiza fără penalizări în maxim 48 ore pentru intervenţiile care nu necesită demontări de agregate/echipamente şi în maxim 92 ore pentru intervenţiile care necesită demontări de agregate/echipamente de la întocmirea notificării transmise, către ofertant. În cazul în care remedierea în termenul de garanţie nu se realizează la termen, ofertantul va plăti daune calculate conform clauzelor ce vor fi prevăzute în contractul de achiziţie. Fiecare autobuz electric în parte va fi disponibil un număr de 347 zile pe an din totalul de 365.

Nu vor fi considerate zile de indisponibilitate zilele ȋn care vehiculul se afla ȋn timpul efctuării mentenanţei planificate sau este scos temporar din uz din cauze care nu sunt imputabile furnizorului.

Nu se consideră defecţiuni, în termen de garanţie, defecţiunile cauzate de accidentele de circulaţie, actele de vandalism, furt, intrare prin efracţie, dezastre naturale.

În situaţia în care nu există în stocul din autobază piese vitale cu valoare mică sau materiale consumabile (uleiuri, unsori, lichide, becuri, curele, filtre etc.), materiale care pot fi înlocuite de către personalul autorizat al utilizatorului, autobuzele electrice vor fi declarate indisponibile din momentul anunţării şi inapte de traseu. Pentru acestea beneficiarul va percepe penalităţi.

## 3.5.1.3. Activitatea de remediere a defecţiunilor uşoare (care se pot efectua în autobazele utilizatorului cu dotările şi echipamentele existente) în termen de garanţie din vina furnizorului

Prin activitate de remediere a defecţiunilor uşoare în termen de garanţie din vina furnizorului se înţelege totalitatea lucrărilor necesare pentru aducerea autobuzelor electrice la parametrii normali de funcţionare.

Activitatea de remediere a defecţiunilor în termenul de garanţie din vina furnizorului se desfăşoară în totalitate în autobaza utilizatorului.

Lucrările vor fi executate de personalul ofertantului declarat câştigător pe cheltuiala şi pe răspunderea acestuia.

Toate reperele şi consumabilele necesare activităţii de remediere a defecţiunilor în termen de garanţie sunt în sarcina furnizorului şi vor fi livrate pe cheltuiala acestuia.

Prin repere consumabile şi de mare uzură se defineşte orice reper care are o perioadă de utilizare în exploatare mai mică decât perioada de garanţie menţionată în caietul de sarcini. Acestea sunt în sarcina ofertantului şi vor fi livrate de către ofertant, fără nici un cost pentru beneficiar pentru toată perioada de garanţie.

## 3.5.1.4. Activitatea de remediere a defecţiunilor grele (care nu se pot efectua în autobazele utilizatorului cu dotările şi echipamentele existente) în termen de garanţie din vina furnizorului

Prin activitatea de remediere a defecţiunilor grele în termen de garanţie din vina furnizorului se înţelege totalitatea lucrărilor necesare pentru aducerea autobuzelor electrice la parametrii normali de funcţionare şi care nu pot fi remediate în autobaza utilizatorului cu dotările şi echipamentele existente.

Activităţile de remediere a defecţiunilor grele în termen de garanţie din vina furnizorului se vor desfăşura în totalitate în locaţia de service a ofertantului.

Lucrările vor fi executate de personalul ofertantului pe cheltuiala şi pe răspunderea acestuia.

Toate reperele şi consumabilele necesare activităţii de remediere a defecţiunilor grele în termenul de garanţie sunt în sarcina ofertantului şi se vor efectua pe cheltuiala acestuia. Remedierea defecţiunilor în termenul de garanţie, indiferent de felul în care doreşte să procedeze ofertantul pentru remedierea defecţiunilor din vina sa, se va realiza în condiţiile şi performanţele iniţiale declarate în ofertă. În caz contrar se vor aplica penalizările prevăzute în contract.

## 3.5.1.5.Activitatea de remediere a defecţiunilor care nu sunt imputabile furnizorului (tamponări sau comenzi de lucru ordonate de utilizator) şi care nu pot fi remediate de utilizator

Prin activitate de remediere a defecţiunilor care nu sunt imputabile furnizorului în termenul de garanţie se înţelege totalitatea lucrărilor necesare pentru aducerea autobuzului electric la parametrii normali de funcţionare în cazul accidentelor de circulaţie, avarii neimputabile furnizorului şi ordonate de utilizator.

Activitatea de remediere a defecţiunilor care nu sunt imputabile furnizorului (tamponări sau comenzi de lucru ordonate de utilizator) şi care nu pot fi remediate de utilizator se vor desfăşura în locaţia service a ofertantului.

Lucrările vor fi executate de personalul ofertantului şi pe răspunderea acestuia, pe cheltuiala utilizatorului. Toate reperele şi consumabilele necesare acestor activităţii de remediere sunt în sarcina ofertantului şi vor fi livrate pe cheltuiala utilizatorului.

Ofertantul va prezenta o descriere detaliată a modului de realizare a activităţilor de remediere în cazul unei solicitări de intervenţie din partea beneficiarului (proformă). Pentru remedierea defecţiunilor neimputabile furnizorului, apărute în perioada de garanţie, acesta are obligaţia de a furniza beneficiarului, la cerere, piesele şi subansamblele de schimb necesare la preţurile din ofertă, indicând pentru fiecare reper în parte furnizorul, codul de producător şi preţul unitar în lei exclusiv TVA. Preţurile pentru următoarele piesele de schimb şi subansamblele de schimb ale autobuzelor electrice (elemente de caroserie, elemente de tracţiune şi de frânare, uşi, captatori, semnalizare, faruri, parbriz, geamuri laterale), vor fi indicate într-o anexă, împreună cu oferta tehnică în care se vor indica pentru fiecare reper în parte, furnizorii, codul de producător şi preţul unitar în lei fără TVA, respectiv în euro fără TVA. Aceste preţuri vor fi valabile pe toată perioada de garanţie a autobuzelor electrice.

3.5.1.6. Defecţiuni sistematice şi vicii ascunse ȋn perioada de garanţie

Ofertantul va prezenta o descriere detaliată a modului de realizare a activităţilor de remediere pentru viciile ascunse cât şi pentru alte defecte de material sau de proiectare în perioada de garanţie şi post-garanţie.

Viciile ascunse sunt definite ca fiind deficienţe calitative ale produselor livrate sau ale lucrărilor executate, care existând în momentul predării bunului, nu au fost cunoscute beneficiarului şi nici nu puteau fi descoperite de către acesta prin mijloace obişnuite de verificare, sau recepţie şi care fac ca bunul să nu poată fi întrebuinţat conform destinaţiei sale, ori ca întrebuinţarea sa să fie întru atât micşorată, încât se poate presupune că dobânditorul nu ar fi contractat acelaşi preţ dacă ar fi cunoscut deficienţa. În cazul în care pe durata întregii perioade de garanţie acordată de către furnizor, într-un interval de 12 luni de zile consecutive, o avarie sau o uzură anormală se repetă la mai mult de 20 % sau 3 autobuze din autobuzele electrice livrate, aceasta reprezintă un defect sistematic de concepţie sau de fabricaţie. Defectele sistematice se vor urmării pe toată durata perioadei de garanţie de la livrarea primului autobuz electric, până la expirarea garanţiei ultimului autobuz electric. În acest caz, ofertantul declarat câştigător este obligat să verifice, să reproiecteze, să înlocuiască sau să repare, pe cheltuiala proprie, elementul defect, la toate autobuzele electrice ce fac obiectul contractului.

Dacă după perioada de garanţie, o piesă componentă a unui ansamblu/subansamblu se defectează (prin rupere, spargere sau uzură anormală) la un rulaj mai mic decât fiabilitatea declarată de ofertant a ansamblului/subansamblului în cauză, pentru un număr mai mare de 15 % din numărul de autobuze electrice livrate, se consideră îndeplinite condiţiile viciului de material.

Furnizorul va fi responsabil de remedierea viciilor ascunse pe cheltuiala sa, pentru perioada de fiabilitate declarată sau durata de viaţă a ansamblului (subansamblului) în cauză. Furnizorul va fi responsabil pe întreaga durată de viaţă a autobuzelor electrice de remedierea viciilor ascunse de material, concepţie sau execuţie pentru autobuzele electrice ca produs cât şi pentru toate ansamblele, sistemele şi echipamentele sale, pe cheltuiala sa.

Pe toată durata perioadei de garanţie, ofertantul declarat câştigător va înlocui sau va repara pe cheltuiala sa toate elementele cu defecte de material şi/sau de concepţie.

## 3.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului

Livrare

Termenul de livrare este cel menţionat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activităţile în cadrul contractului au fost realizate şi produsul/echipamentul este instalat, funcţionează la parametrii agreaţi şi este acceptat de Autoritatea contractantă. Livrarea şi predarea finală a autobuzelor electrice se va efectua de către ofertantul declarat câştigător, care a semnat contractul, pe costurile acestuia, respectând termenele de livrare specificate.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabili

Marcare

Fiecare autobuz electric va avea montat frontal în interior, pe peretele vertical, în partea dreaptă, o tăbliţă indicatoare coform Regulamentului UE 19/2011 privind cerinţele pentru omologarea de tip referitoare la plăcuţa de producător regulamentară şi la numărul de identificare al vehiculului şi de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate.

Butoanele din interiorul habitaclului, sau din afara autobuzului, destinate utilizării/acţionării acestora de către călători vor avea o etichetă ȋn limba română care va specifica, pe scurt, rolul/destinaţia acestora. Similar, vor fi etichetate, ieşirilie de urgenţă şi dotările autobuzului destinate acţionării ȋn situaţii de urgenţă.

## Conservare şi ambalare

Autobuzele electrice vor fi conservate şi ambalate corespunzător modului de transport pe răspunderea şi pe costurile ofertantului.

Totodată ofertantul declarat câştigător şi care a semnat contractul se obligă să respecte şi termenul comercial de livrare DDP (Delivered Duty Paid-Franco destinaţie vămuit), conform INCOTERMS 2010.

Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern.

Destinaţia de livrare este : Calea Severinului nr.103 , Craiova

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

## 3.5.3.    Operaţiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

## 3.5.3.1  Instalare, punere în funcţiune, testare

Contractantul va asambla produsele în atelierul sau şi va efectua orice altă configuraţie considerată necesară pentru a asigura funcţionarea corectă a produselor.

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în acelaşi timp ca spaţiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea şi instalarea produselor, contractantul va elimina toate deşeurile rezultate şi va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele şi eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza şi apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcţiune. Punerea ȋn funcţiune include, de asemenea, toate ajustările şi setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce priveşte performanţa şi calitatea, cu toate configuraţiile necesare pentru o funcţionare optimă.

După instalare şi punere în funcţiune, reprezentanţii autorităţii contractante, ai utilizatorului şi ai contractantului vor efectua teste funcţionale ale produsului. Testarea produsului va avea în vedere elementele enumerate ȋn Anexa 3 şi Anexa 4 la caietului de sarcini. Recepţia se va efectua la o locaţie prestabilită de către beneficiar,

Produsele prezentate la recepţie cu lipsuri sau degradări nu vor fi receptionate.

Ofertantul se obligă să repare sau să înlocuiască bunurile lipsă, defectele, sau deteriorările, suportând toate costurile aferente, în termen de maxim 30 (treizeci) zile lucrătoare de la data constatării acestora, dacă părţile nu convin altfel.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa şi fără nici un fel de costuri din partea Autorităţii contractante toate testele pentru a asigura funcţionarea produsului la parametri agreaţi. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi şi alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

## 3.5.3.2.Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la faţa locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoştinţele necesare pentru a opera produsul.

Numărul persoanelor care vor instruite este:

- Minim 3 specialişti pe o perioadă de minim 2 zile lucrătoare pentru autobuzul electric ca ansamblu;

- Minim 3 specialişti pe o perioadă de minim 2 zile lucrătoare pentru motoarele de tracţiune, şi echipamentul de tracţiune (invertoare);

- Minim 2 specialişti pe o perioadă de minim 2 zile lucrătoare pentru compresor;

- Minim 2 specialişti pe o perioadă de minim 2 zile lucrătoare pentru punţi, sistemul de frânare şi sistemul de suspensie;

- Minim 2 specialişti pe o perioadă de minim 3 zile lucrătoare pentru echipamente electrice, electronice şi diagnosticare sisteme;

- Minim 2 specialişti pe o perioadă de 3 zile lucrătoare pentru sistemul CGMT, sistemul de informare a călătorilor, sistemul de numărare a călătorilor, sistemul de supraveghere video;

- Minim 3 specialişti pentru o perioadă de 2 zile lucrătoare pentru echipamentele bateriilor electrice, sistemul de încărcare al acestora, respectiv lucrări specifice de întreţinere a acestor echipamente, etc.

-  Minim 6 muncitori pentru revizii tehnice planificate;

-  Minim 6 muncitori pentru diagnosticare şi reparaţii curente;

-  Minim 6 muncitori pentru lucrări la caroserie şi la modulul uşilor de acces;

-  Minim 20 de conducători auto instructori;

-  Minim 6 muncitori pentru întreţinerea bateriilor electrice şi a staţiilor de încărcare.

Şcolarizarea specialiştilor utilizatorului pentru activitatea de întreţinere şi reparaţii se va face pe cheltuiala ofertantului declarat câştigător.

Procesul de instruire se va desfăşura la furnizor, la utilizator, sau la un service autorizat de către furnizor şi agreat de utilizator.

Pentru personalul tehnic de execuţie (muncitori) cursurile de instruire pentru activităţi de revizii, reparaţii, inspecţii, lucrări caroserie, instruirea conducătorilor auto se va desfăşura în locaţiile utilizatorului.

Locul de instruire se va stabili de comun acord de către furnizor şi utilizator în condiţii avantajoase pentru ambele părţi, după semnarea contractului de furnizare şi nu mai târziu de 2 săptămâni de la furnizarea primului autobuz electric.

Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcţional şi trebuie să permită personalului Autorităţii contractante sau al utilizatorului să exploateze ȋn condiţii optime autobuzele şi staţiile de ȋncărcare.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorităţii contractante sau utilizatorului este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Durata sesiunii de instruire va fi de minim 2 zile sau mai mare funcţie de complexitatea cunoştiinţelor ce trebuiesc acumulate ȋn cadrul acesteia

Sesiunea de instruire se va desfăşura în limba română.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel puţin  informaţiile ce le sunt furnizate ȋn cadrul instruirilor.

## 3.5.3.3 Mentenanţa preventivă ȋn perioada de garanţie

Mentenanţa preventivă trebuie înţeleasă ca totalitatea operaţiunilor de întreţinere şi reparaţie ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viaţă al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a produsului, pentru a reduce riscurile de defectare şi de deteriorare.

a. Activitatea de întreţinere şi mentenanţă zilnică

Prin activitate de întreţinere şi mentenanţă zilnică se înţelege totalitatea lucrărilor executate de utilizator de tipul:

- Inspecţie tehnică zilnică pentru verificarea stării normale de funcţionare a autobuzelor electrice;

- Înlocuirea de componente vitale cu valoare mică sau a materialelor consumabile (uleiuri, unsori, lichide, becuri, curele, filtre, etc.)

Activitatea de întreţinere şi mentenanţă zilnică se va desfăşura în totalitate în autobaza utilizatorului. Manopera va fi executată de personalul utilizatorului, pe cheltuiala utilizatorului.

Toate consumabilele necesare activităţii de întreţinere şi mentenanţă zilnică sunt în sarcina ofertantului pentru toată perioada de garanţie şi vor fi livrate eşalonat pe cheltuiala acestuia (completări ulei/lubrifianţi, antigel, becuri, curele, care au o durată de viaţă sub termenul de garanţie al autobuzului electric, respectiv 500.000 km sau 5 ani).

Personalul responsabil pentru aceste categorii de activităţi va fi instruit şi autorizat de ofertant şi va avea capabilitatea de a înlocui piesele defecte care prin simpla înlocuire nu conduc la imobilizarea autobuzului electric cum sunt: becuri, curele, etc., cât şi completarea cu lichide tehnologice sau alte materiale consumabile.

Ofertantul are obligaţia de a constitui un stoc minim cu aceste componente necesare activităţii de întreţinere şi mentenanţă zilnică, în autobaza destinată autobuzelor electrice. Din stocul minim se poate asigura mentenanţa pe o perioadă de  6 luni.

## b . Activitatea de întreţinere şi mentenanţă planificată

Oferta va conţine procesul de întreţinere planificată din care să reiasă periodicitatea, operaţia efectuată, piesele care vor fi înlocuite preventiv, consumabilele, timpii alocaţi pentru manoperă. Prin activitate de întreţinere se înţelege totalitatea lucrărilor cerute în planul de revizii planificate ale autobuzelor electrice în funcţie de rulajul şi de timpul de exploatare ale acestora. Activitatea se va desfăşura în totalitate în autobaza utilizatorului. Lucrările vor fi executate de personalul utilizatorului, instruit şi şcolarizat de ofertant şi sub supravegherea şi răspunderea reprezentantului ofertantului. Costurile manoperei executate de personalul utilizatorului vor fi suportate de utilizator.

Toate consumabilele necesare activităţii de întreţinere şi mentenanţă planificată sunt în sarcina ofertantului pentru toată perioada de garanţie şi vor fi livrate eşalonat pe cheltuiala acestuia. Ofertantul va pune la dispoziţie piesele şi materiale consumabile (becuri, ulei pentru completare, antigel şi alţi lubrifianţi, curele etc.) care în caz de defectare pot conduce la imobilizarea autobuzului electric.

Ofertantul va include în preţul ofertei toate materialele şi reperele consumabile care vor fi înlocuite inclusiv lubrifianţi, filtre, becuri etc., pentru 500.000 km sau 5 ani /autobuz electric de la punerea în funcţiune. Acestea vor fi furnizate de către ofertant pentru toată perioada de garanţie, fără nici un cost pentru beneficiar.

Prin repere şi materiale consumabile şi de mare uzură se înţelege totalitatea materialelor şi reperelor care au o perioadă de utilizare normală în exploatare, mai mică decât perioada de garanţie (antigel, uleiuri, unsori speciale, freon, apă distilată, alte lichide tehnologice, amortizoare, garnituri de frână, perne de aer, lamele ştergător parbriz, curele transmisie etc.).

Seturile de filtre pentru climatizare se vor schimba după un parcurs de maxim 30.000 km pentru un autobuz electric.

Ofertantul va livra în funcţie de necesităţi, începând cu prima tranşă de autobuze electrice livrate, la sediul beneficiarului, piesele şi materialele necesare pentru buna desfăşurare a activităţii de întreţinere şi reviziile planificate pentru întreaga perioada de garanţie. Ofertantul va completa o declaraţie privind acceptarea introducerii acestei clauze în contract.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operaţiunilor de mentenanţă preventivă Înainte de efectuarea operaţiunilor de mentenanţă preventivă, Contractantul comunică Autorităţii/entităţii contractante lista operaţiunilor mentenanţă care trebuie efectuate. În funcţie de disponibilitatea locaţiei unde este instalat produsului, este posibil ca mentenanţă preventivă să trebuiască a fi realizată în afara orelor normale de lucru sau la sfârşit de săptămână sau în sărbători legale

Operaţiunile de mentenanţă preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea a contractantă. Mentenanţa preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenţiei, inclusiv forţa de muncă, piese de schimb şi altele asemenea.

Operaţiunile de mentenanţă preventivă trebuie efectuate în condiţii de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanţa şi a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenţia.

După fiecare intervenţie preventivă, Contractantul trebuie efectueze teste de funcţionare ale produsului şi să prezinte un raport care să includă activităţile realizate.

## 3.5.3.4. Mentenanţa corectivă ȋn perioada post-garanţie, după caz

Mentenanţa corectivă trebuie înţeleasă ca totalitatea operaţiunilor de intervenţie la un produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viaţă al acestuia, ca urmare a unor defecţiuni sau funcţionării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcţionare optimă a echipamentului / produsului.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanţa corectivă a echipamentului pentru o perioada de 10 ani după expirarea perioadei de garanţie. Mentenanţa corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenţia pentru restabilirea bunei funcţionări şi trebuie efectuată pentru toate părţile componente ale produsului, cu excepţia consumabilelor atunci când Autoritatea contractantă semnalează un incident.

Mentenanţa corectivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenţiei, inclusiv forţa de muncă şi altele asemenea, exclusiv piese de schimb. Ofertantul nu va condiţiona acoperirea costurilor intervenţiei de achiziţionarea pieselor de schimb şi a consumabilelor necesare, de la anumiţi furnizori. Operaţiunile de mentenanţă corectivă trebuie efectuate în condiţii de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanţă şi a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenţia.

Serviciile de mentenanţă corectivă vor începe după expirarea perioadei de garanţie şi trebuie asigurate la locaţia unde este instalat echipamentul. După fiecare intervenţie corectivă, Contractantul trebuie efectueze teste de funcţionare şi să prezinte un raport care să includă activităţile realizate, inclusiv piesele de schimb utilizate.

## 3.5.3.5. Suport tehnic

Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanţie cât şi după expirarea perioadei de garanţie, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic. Perioada pe care va asigura suport tehnic este de 15 ani de la dara recepţiei calitative.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorităţii/entităţii contractante unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care necesită mentenanţă preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situaţie semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util respectiv ȋn maxim 3 zile calendaristice la orice incident semnalat de Autoritatea  Contractantă, în funcţie de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenţia impactul acestuia asupra funcţionalităţilor produsului.

## 3.5.3.6.Piese de schimb şi materiale consumabile pentru activităţile din programul de mentenanţă corectivă după expirarea garanţiei

Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure, la solicitarea beneficiarului, piese de schimb şi orice alte consumabile pentru o perioadă de minim 10 ani după expirarea perioadei de garanţie

Contractantul va prezenta în propunerea tehnică:

- recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operaţiunilor de mentenanţă corectivă;

- timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate;

- modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanţie;

- alte informaţii relevante.

Toate piesele de schimb / materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie să respecte cerinţele tehnice şi de calitate ale producătorului echipamentului.

În cazul în care, Contractantul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin oferta tehnică / specificaţii tehnice sau le îndeplineşte necorespunzător, atunci autoritatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art.3 alin 21 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea produselor nelivrate sau livrate necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

## 3.5.4. Mediul ȋn care este operat produsul

Autobuzele vor avea o capacitate de transport de minim 70 persoane din care minim 27 pe scaune (calculată la 0,125 m2 / călător în picioare, conform  CEE-ONU R 107),  plus conducătorul auto

Autobuzele vor fi folosite pentu efectuarea transportului public de călători ȋn municipiul Craiova.

Furnizorul poate suplimenta numărul de locuri pentru călătorii din autobuzul electric prin montarea de scaune rabatabile. Aceste scaune rabatabile vor fi amplasate în sectorul pentru persoanele cu dizabilităţi.

Autobuzele vor fi folosite pentu efectuarea transportului public de călători ȋn municipiul Craiova.

Autobuzele se vor achiziţiona impreuna cu 30 staţii de ȋncărcare lentă (câte una pentru ficare autobuz) şi 7 staţii de ȋncărcare rapidă. Acestea trebuie să fie compatibile cu autobuzele ce se vor achiziţiona.

## 3.6.  Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor

3.6.1. Atribuţiile şi responsabilităţile contractantului

  - va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia a fost adjudecat contractul.

  - va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

  - se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți.

  - va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

  - În cazul în care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

  - Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.

  - Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

  - Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

  - Contractantul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.

  - Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

  - Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

3.6.2. Atributiile şi responsabilităţile Autorităţii contractante

- Autoritatea contractantă trebuie să pună la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

- Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din prezentul Caiet de sarcini.

- Autoritatea contractantă ȋși asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor / informațiilor / documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele / informațiile, documentele prezentate Contractantului sunt însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

- Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

- Autoritatea contractantă are obligația să desemneze, în termen de 3 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

- Autoritatea contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut la punctul 5 din Caietul sarcini.

- Autoritatea contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii Produselor livrate. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 3 ori, pe motive de calitate.

- Autoritatea contractantă se obligă să plătească Prețul Contractului către Contractant, în termen de maximum 30 de zile de la primirea facturii în original la sediul său și numai în condițiile Caietului de sarcini.

# 4. Documentaţii ce trebuie furnizate Autorităţii contractante în legătură cu produsul

Documentaţiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorităţii contractante în cadrul ofertei/contractului sunt:

4.1. Documente generale

Oferta va cuprinde, în format electronic în limba română, sau altă limbă cu traducere autorizată în limba română, următoarele:

- Comentarii articol cu articol ale specificaţiilor tehnice conţinute în caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective, prezentate în ordinea din caietul de sarcini.

În cadrul specificaţiilor tehnice, ofertantul va prezenta obligatoriu următoarele:

- Desene cu vederea în plan (frontal, spate, lateral, de sus, interior) a autobuzelor electrice, cu indicarea cotelor principale şi a gărzii la sol;

- Desenele organizării interioare, care vor indica dispunerea scaunelor, a uşilor, a butoanelor pentru solicitarea opririi, a geamurilor, a ieşirilor de siguranţă şi a poziţionării rampei pentru accesul nelimitat al persoanelor care se deplasează cu căruciorul rulant, etc.;

- Documentaţia completă pentru mentenanţa autobuzelor electrice (revizii-planul proceselor tehnologice planificate, periodicitate, consumabile, SDV (Scule Dispozitive Verificatoare) specifice şi aparatele de diagnoză pentru realizarea acestora, calculul suprafeţei pentru călătorii în picioare etc.);

- Strategia de ȋntreţinere a noilor echipamente şi vehicule de transport public pe intreaga perioada de viata a acestora, care sa identifice problemele şi riscurile aferente şi sa propuna solutii pentru acestea inclusiv garantii;

- Schema de principiu a instalaţiei electrice, care va include şi schema referitoare la încărcarea bateriilor de pe autobuzele electrice, a reţelei CAN şi a conexiunilor electrice;

- Amenajarea postului de conducere şi a tabloului de bord, detaliat;

- Schema circuitelor pneumatice;

- Schema instalaţiei de ungere manuală sau centralizată (dacă este cazul);

- Schema instalaţiei de încălzire a compartimentului pentru călători şi a postului de conducere;

- Schema instalaţiei de climatizare (aer condiţionat) a compartimentului pentru călători şi a postului de conducere;

- Schema de principiu a instalaţiei de tracţiune şi de alimentare cu tensiune electrică.

Documentaţia din ofertă va conţine obligatoriu şi următoarele documente:

- Angajamentul ferm al ofertantului, prin care se obligă ca, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare, va prezenta toate documentele necesare ȋn termen, pentru obţinerea numărului naţional de registru, a cărţii de identitate a autovehiculului, pe cheltuiala şi riscul său, fără obligaţii din partea beneficiarului;

- Declaraţia angajament pe proprie răspundere din partea furnizorului referitoare la viciile ascunse;

- Declaratie pe proprie răspundere  cu privire la consumul de energie electrică pentru tracţiune al vehiculului.

- Angajamentul ferm al ofertantului că dispune de personalul şi dotarea tehnică necesară asigurării asistenţei tehnice în garanţie şi service-ului în perioada de garanţie a autobuzelor electrice. Ofertantul va prezenta un document valabil, în care va fi specificat atelierul de service autorizat aflat pe teritoriul României, pentru efectuarea reparaţiilor ce nu pot fi efectuate ȋn atelierul de service al utilizatorului, astfel încât să se asigure toate condiţiile necesare unei bune desfăşurări a activităţilor de service pe toată durata perioadei de garanţie. În cazul ȋn care ofertantul nu are un service autorizat la momentul depunerii ofertei, acesta va depune o declaraţie pe proprie răspundere ȋn care va specifica numele atelierului de service ce urmează a-l  autoriza. Declaraţia va fi ȋnsoţită de Acordul reprezentantului legal al atelierului respectiv, cu privire la autorizare.

- Angajamentul ferm al furnizorului că va autoriza atelierul de service al utilizatorului pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor la autobuzele electrice ofertate;

- Declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului că va asigura consumabilele, inclusiv anvelopele, pe toată durata perioadei de garanţie. Toate consumabilele necesare activităţii de ȋntreţinere şi mentenanţa zilnică sunt ȋn sarcina ofertantului şi vor fi livrate eşalonat pe cheltuiala acestuia (completări ulei, antigel, becuri, curele, care au o durată de viaţă sub termenul de garanţie al autobuzului electric, respectiv 500.000 km sau 5ani) pe perioada de valabilitate a contractului. Declaraţia va fi ȋnsoţită de lista echipamentelor consumabile, care fac parte din stocul minim asigurat şi care sunt necesare activităţii zilnice de ȋntreţinere şi mentenanţă ȋn autobaza destinată autobuzelor electrice.

- Declaraţia angajament pe propria răspundere, că va face pe costurile sale şi cu personalul asigurat de el instruirea personalului pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea autobuzelor electrice şi a staţiilor de încărcare lentă / rapidă;

- Opisul documentelor ofertei.

4.2. Documente pentru fiecare autobuz electric

La livrare, fiecare autobuz electric va fi însoţit de următoarea documentaţie tehnică în limba română:

- Manualul de exploatare/conducere autobuz electric, pentru conducătorul auto;

- Carnetul de service, paşaportul de service;

- Certificatul de garanţie;

- Certificatul de calitate;

- Cartea de identitate a autovehiculului, eliberată de RAR;

- Cartela de date (echiparea autobuzului electric cu agregatele principale: serii, marcă, tip agregate);

- Copiile semnate şi ştampilate de către furnizorul autobuzelor electrice ale certificatelor de calitate cu menţiunea “Conform cu originalul” pentru subansamblurile principale (motor tracţiune, motor compresor, motor servodirecţie, compresor, punţi, caseta de direcţie, pompa servodirecţie, CGMT, instalaţia de informare călători, instalaţia audio-video, instalaţia de numărare călători, instalaţia de supraveghere video, etc.);

- Manualul de exploatare pentru dotările auxiliare (CGMT, sistemul audio-video, radio-CD-USB, aer condiţionat, informare călători, numărare călători, supraveghere video).

## 4.3 Documente pentru lotul de autobuze electrice

Următoarele documente vor fi asigurate într-un exemplar:

Următoarele documente vor fi asigurate în limba română, câte 3 exemplare pe suport de hârtie şi în câte 3 exemplare pe suport magnetic (CD, DVD, card de memorie etc.) pentru:

- Manualul de conducere şi exploatare;

- Manuale de întreţinere planificată (operaţiile de întreţinere planificată pentru toate instalaţiile şi subansamblurile autobuzelor electrice şi intervalele de efectuare);

- Manuale de reparaţii (operaţiile de reparaţii pentru toate instalaţiile şi subansamblurile autobuzelor electrice);

- Catalogul de piese de schimb şi consumabile, actualizat pe marcă, tip şi lot de fabricaţie, în limba română sau engleză (utilizabil pe computer cu aplicaţia software), care va conţine lista furnizorilor agreaţi, inclusiv up-grade gratuit pe toată durata de viaţă a autobuzelor electrice. Catalogul pieselor de schimb va prezenta componentele menţionate ale autobuzelor electrice, ale staţiilor de încărcare pe grupuri şi coduri de identificare a codurilor de identificare pentru toate piesele de schimb inclusiv desene cu poziţionarea fiecărei piese în ansamblu;

- Acces  gratuit  pe  toată  durata  de  viaţă a autobuzului electric la sursa de informaţii tehnice on-line acordată reprezentanţelor service ale ofertantului;

- Desene de ansamblu (structura de rezistenţă, înveliş exterior, înveliş interior şi tehnologia de asamblare pentru reparaţii accidentale);

- Schemele instalaţiei electrice;

- Schemele tablourilor electrice (a conexiunilor, a siguranţelor de protecţie şi a destinaţiilor);

- Schemele cablajelor şi conectorilor;

- Schema instalaţiei pneumatice;

- Schema instalaţiei de încălzire a autobuzului electric;

- Schema instalaţiei de climatizare (aer condiţionat);

- Schema instalaţiei de ungere cu punctele de gresare (dacă este cazul);

- Manualul de utilizare şi programare a instalaţiei de informare călători, inclusiv aplicaţiile software cu interfaţă utilizator în limba română;

- Manualul de diagnosticare OBD (codurile de defecte şi modul de remediere;

- Manuale pentru dotări, instalaţii şi echipamentele IT;

- Lista completă cu SDV-istica necesară realizării diagnosticării, verificărilor, reglajelor, întreţinerii şi reparaţiei pentru toate componentele autobuzelor electrice;

- Nomenclatorul cu manopera normată pentru activitatea de întreţinere planificată;

- Nomenclatorul cu manopera normată pentru activitatea de reparaţii;

- Lista cu cantităţile, tipul şi specificaţiile produselor utilizate pentru lubrifierea instalaţiilor şi echipamentelor, producătorii, periodicitatea operaţiilor de ungere, filtrele necesare etc.

# 5. Recepţia produselor

Recepţia produselor se va finaliza prin incheierea procesului-verbal de receptie (Anexa 4) semnat de Contractant şi Autoritatea contractantă. Recepţia produselor se va realiza în mai multe etape, în funcţie de progresul contractului, respectiv:

- recepţia cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locaţia indicată de Autoritatea contractantă, ȋn maximum 30 de zile;

- recepţia calitativă se va realiza după instalare, punere în funcţiune şi testarea produselor, după ce toate defectele au fost remediate (daca este cazul), ȋn maximum 30 de zile.

Regulile de verificare a calităţii vor fi ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare:

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici să furnizeze un raport de încercare eliberat de un organism de evaluare a conformităţii sau un certificat emis de un astfel de organism drept mijloc de probă care să ateste conformitatea produselor, care fac obiectul achiziţiei cu cerinţele sau criteriile stabilite prin specificaţiile tehnice, factorii de evaluare sau condiţiile de executare a contractului;

(2) În cazul prevăzut la alin.(1) în care Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate emise de un anumit organism de evaluare a conformităţii, aceasta acceptă şi certificate echivalente emise de alte organisme de evaluare a conformităţii;

(3) În sensul alin.(1) şi (2), un organism de evaluare a conformităţii este un organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, încercare, certificare şi inspecţie, acreditat în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului 765/2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor, cu toate modificările şi completările ulterioare.

## 5.1 Condiţii de verificare a calităţii

Încercările la care vor fi supuse autobuzele electrice şi metodele de verificare pentru determinarea condiţiilor de verificare a calităţii sunt cele din Anexa 3 şi vor avea ȋn vedere:

- Conformitatea materialelor şi a subansamblurilor utilizate;

- Caracteristicile constructive şi funcţionale ale echipamentelor de pe autobuzele electrice;

- Confortul ambiental;

- Indicatorii de fiabilitate şi Performanţele funcţionale;

- Condiţiile privind securitatea în exploatare.

Ofertantul autobuzelor electrice se va asigura că din punct de vedere calitativ, acestea vor putea funcţiona ȋn condiţii normale şi vor putea fi exploatate ȋn condiţii de siguranţă a circulaţiei ale utilizatorului.

Piesele componente vor fi în mod obligatoriu, în conformitate cu documentaţia elaborată de către societatea constructoare prezentată în ofertă.

Recepţionarea cantitativă şi calitativă a autobuzelor electrice se va face la utilizator, de către reprezentanţi ai furnizorului, ai beneficiarului şi ai utilizatorului, respectând prevederile referitoare la caracteristicile tehnice generale ale autobuzului electric din caietul de sarcini.

Reprezentanţii beneficiarului au dreptul de a participa la toate controalele intermediare şi finale ale produsului. Ofertantul se va asigura că unitatea constructoare va crea condiţii corespunzătoare pentru efectuarea controlului, punând la dispoziţia personalului de control, documentaţia tehnică necesară, aparate de măsură şi control, dispozitivele, sculele şi verificatoarele examinate metrologic, precum şi spaţiile în care să îşi desfăşoare activitatea de control.

Procesul-verbal de recepţie calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- acceptat;

- acceptat cu observaţii minore;

- acceptat cu rezerve;

- refuzat.

# 6. Modalităţi şi condiţii de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere şi de scadenţă ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului-verbal de recepţie calitativă acceptat, după livrare, instalare şi punere în funcţiune. Procesul-verbal de recepţie calitativă va însoţi factura şi reprezintă elementul necesar realizării plăţii, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- certificatul de calitate şi garanţie;

- avizul de expediţie a produsului;

- procesul verbal de recepţie cantitativă;

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original şi a tuturor documentelor justificative.

# 7. Cadrul legal care guvernează relaţia dintre Autoritatea contractantă şi Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă)

Contractantul trebuie sa respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel naţional, dar şi regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene

Pe perioada realizarii tuturor activităţilor din cadrul contractului, Contractantul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, ȋn conformitate cu legislaţia şi regulamentele existemte la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi responsabil pentru subcontractanţii săi ȋn furnizarea produselor din caietul de sarcini, urmând să răspunda ȋn faţa Autoritatii contractante, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectrii  oricaror prevederi legale şi normative aplicabile.

In cazul ȋn care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligaţia de a informa Autoritatea contractantă cu privire la consecinţele asupra activităţilor care fac obiectul contractului şi de a-şi adapta activitatea ȋn functie de decizia Autorităţii contractante ȋn legatură cu schimbările legislative.

Ofertantul, devenit Contractant, are obligaţia de a respecta în executarea Contractului, obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, ȋn domeniul socialului şi al muncii, enumerate în Directiva 2014/24, respectiv:

Convenţia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere şi protecţia dreptului de organizare;

- Convenţia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare şi negociere colectivă;

- Convenţia nr. 29 a OIM privind munca forţată;

- Convenţia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forţate;

- Convenţia nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenţia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forţei de muncă şi profesie);

- Convenţia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneraţiei;

- Convenţia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

- Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon şi Protocolul său de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon;

- Convenţia de la Basel privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora (Convenţia de la Basel);

- Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (Convenţia de la Stockholm privind POP);

- Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional (UNEP/FAO) (Convenţia PIC), 10 septembrie 1998, şi cele trei protocoale regionale ale sale

- •     Legea   240/2004   privind  răspunderea   producătorilor  pentru   pagubele   generate  de produsele  defecte

- SR  HD 478.2.1  Sl:2002  Clasificarea condiţiilor de mediu.  Partea:  Conditii  de mediu prezente  ȋn  natura. Temperatura  şi umiditate

- HG nr 394/1995 cu completările şi modificările ulterioare, privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor

- Regulamentul  765/2008 de  stabilire a cerintelor de  acreditare şi  de  supraveghere a pieței ȋn ceea  ce privește  comercializarea  produselor şi  de abrogare a Regulamentului

339/93

HG 394/2016 Normele  metodologice de aplicare  a  prevederi!or referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului  cadru din Legea 99/2016 privind achiziţiile  sectoriale:

•     Legea  securităţii şi sănătăţii  ȋn  munca  319/2006,  cu toate modificările şi completarile ulterioare.

# 8. Managementul/Gestionarea Contractului şi activităţi de raportare în cadrul Contractului.

8.1  Furnizarea produselor se va face cu respectarea graficului de livrare anexat la prezentul caiet de sarcini.

8.2.Comunicarea între Părţi

8.2.1. Orice comunicare făcută de Părţi va fi redactată în scris şi depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.

8.2.2. Comunicările între Părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

8.2.3. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerinţă în comunicarea sa şi să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp şi în termen a comunicării sale.

8.2.4. Orice document (dispoziţie, adresă, propunere, înregistrare, Proces-verbal de Recepţie, notificare şi altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat şi transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă şi înregistrată.

8.2.5. Orice comunicare între Părţi trebuie să conţină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul şi numărul de înregistrare) şi să fie transmisă la adresa/adresele menţionate la pct. 8.4.

8.2.6. Orice comunicare făcută de una dintre Părţi va fi considerată primită:

(i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părţi,

(ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,

(iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiţia ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

8.3. Raportarea în cadrul Contractului de achiziţie publică de Produse

(i) Dacă este cazul, Contractantul va prezenta documentele şi rapoartele conform celor specificate în Caietul de Sarcini şi cu respectarea Graficului de furnizare acceptat de către Autoritatea contractantă.

(ii) Contractantul are obligaţia să elaboreze, pe perioada de furnizare a Produselor, toate documente solicitate conform prevederilor cuprinse în Caietul de Sarcini.

(iii) Aprobarea de către Autoritatea contractantă a documentelor realizate şi furnizate de către Contractant, va fi făcută astfel cum este stabilit în Caietul de Sarcini şi va certifica faptul că acestea sunt conforme cu termenii Contractului.

8.3.1 Contractantul va întreprinde toate măsurile şi acţiunile necesare sau corespunzătoare pentru realizarea cel puţin a performanţelor contractuale astfel cum sunt stabilite în Caietul de Sarcini

D.E.I.P.

Nelu Pȋrvu

Pt. Şef  Serviciu

Dana Mihaela Boşoteanu

Manager proiect

Adriana Motocu

Asistent manager

Cristiana Ghitalau,

Manager tehnic

Mihaita Fetoiu,

Manager financiar:

Marius Chetoiu,