JUDEŢUL ARGEŞ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI

DIRECŢIA  TEHNICĂ

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Nr. .............................................

CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului de achiziție publica având ca obiect : Achiziție de autobuze ecologice, în cadrul proiectului: “ Îmbunătățirea transportului public urban de călători in municipiul Pitești” Cod SMIS 2014+: 129536

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertanti propunerea tehnică și de asemenea prevederile prezentul caiet de sarcini va constitui anexa la contractul de furnizare  si  a  căror  prevederi vor  fi  obligatorii de respectat de catre ofertant.

## Autoritatea contractanta: MUNICIPIUL PITEŞTI – CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI, cu sediul în municipiul Pitești, Strada Victoriei, nr. 24, cod postal: 110017, Tel. 0248213994 - int. 268, E-mail: primaria@primariapitesti.ro.

## GENERALITATI

  - OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI

Obiectul prezentei proceduri de achiziție il constituie : Achiziție de autobuze ecologice, în cadrul proiectului: “ Îmbunătățirea transportului public urban de calatori in municipiul Pitești” Cod SMIS 2014+: 129536

Obiectul prezentului Caiet de sarcini îl reprezinta achizitia de autobuze ecologice hibride de tip diesel/electric noi, de capacitate medie, solo (nearticulate), cu podea coborâtă si rampa-kneeling care vor avea aceeasi marca, tip si producător, destinate transportului public local de persoane din Municipiul Pitești.

Autobuzele ecologice hibride de tip diesel/electric de mare capacitate, concepute și construite de către producător pentru transportul public de persoane, vor avea locuri pe scaune și in picioare (nu se accepta carosari efectuate de terți pe sasiuri care nu au fost destinate transportului public de persoane sau recarosari ale unor vehicule ce nu au fost proiectate pentru transportul public local de persoane), vor trebui să indeplinească conditii de fiabilitate, securitate, confort si protectie ambientala la nivelul normelor europene actuale, sa asigure o mentenanta scazuta, accesibilttate usoara la agregatele si subansamblurile componente ( - Directiva 2001/85/CEE Caracteristici constructive vehicule transport pasageri cu mai mult de 8 locuri, ONU R 51 prescriptii privind zgomotul autovehiculelor, CEE-ONU R 36 constructia autovehiculelor pentru transport de persoane, CEE-ONU R 66 prescriptii privind rezistenta mecanica a caroseriilor, Directiva 77/ 541 / CEE modificata de Directiva 2000/3/CE conditiile tehnice privind centurile de siguranta și sistemele de retinere, Directiva 92/22/CEE modificata de Directiva 2001/92/CEE conditiile tehnice privind geamurile de securitate.

Caietul de Sarcini se refera la conditiile tehnice și de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca autobuze ecologice hibride de tip diesel/electric pentru a fi inmatriculate in vederea folosirii lor pe drumurile publice din Romania.

Autobuzele ecologice hibride de tip diesel/electric vor fi livrate la Pitesti str. Depozitelor, nr.2L, cu Carte ldentitate Vehicul, pe cheltuiala ofertantului.

La livrare, autobuzele ecologice hibride de tip diesel/electric vor avea omologarile pentru vehicule complete, acordate de catre autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene, in categoria M3, clasa I, in baza directivei cadru: Directiva 2007/46/CE, sau Certificat de omologare de tip RAR conform OG nr. 78/2000 cu ultimele modificari si a OMLPTL nr. 211/2003-RNTR 2, OMTCT nr. 2135-2005-RNTR 4, toate cu ultimele modificari.

Ofertantul va prezenta copii ale documentatiei de omologare de tip ale autobuzelor, din care sa rezulte ca:

Autovehiculele ecologice hibride de tip diesel/electric ofertate sunt omologate in Romania cu certificat de omologare de tip RAR, sau

Autovehiculele ofertate sunt omologate de autoritatile competente in unul din statele membre ale UE.

Daca autobuzele ecologice hibride de tip diesel/electric sunt omologate doar de autoritatile competente din statele membre UE, prezentarea acestora la RAR in vederea obtinerii numarului national de registru, eliberarea cartii de identitate a vehiculului (CIV) si aplicarea foliei de securitate, se va efectua de catre ofertantul declarat castigator, pe cheltuiala si riscul sau, inaintea fiecarei livrari. In documentatia de oferta, fiecare ofertant va prezenta un angajament ferm, prin care se obliga ca, in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare, sa prezinte autobuzele livrate, la RAR in vederea obtinerii numarului national de registru, a cartii de identitate a vehiculului (CIV) pe care s-a aplicat folia de securitate, pe cheltuiala si riscul sau, fara obligatii din partea beneficiarului. Cerinta este obligatorie.

ln oricare din situatiile de omologare, la livrarea autobuzelor ecologice hibride de tip diesel/electric, ofertantul declarat câstigator va prezenta obligatoriu pentru fiecare autobuz ecologice hibride de tip diesel/electric livrat, cartea de identitate a vehiculului (CIV) în original, pe care s-a aplicat folia de securitate, certificatul de conformitate (CoC) original, in limba romana, emis de producatorul autobuzelor. Un exemplar al certificatului de conformitate (CoC) va fi predat de catre ofertantul castigator, la RAR in vederea omologarii si obtinerii cartii de identitate a vehiculului (CIV). Certificatele de conformitate (CoC-urile) vor indeplini prevederilor Directivei nr. 2007/46/CE, respectiv prevederile OMLPTL nr. 211/2003 - RNTR 2 cu ultimele modificari.

In cadrul descrierii tehnice, ofertantul va prezenta obligatoriu marca, tipul, varianta si producatorul autobuzelor ecologice hibride de tip diesel/electric ofertate.

Nu se acceptă oferte alternative.

  - Conformitate cu documentele de standardizare

Autobuzele ecologice hibride de tip diesel/electric trebuie să fie realizate în conformitate cu documentele de standardizare în vigoare și reglementările internaționale, cu valabilitate in Romania privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplineasca vehiculele rutiere pentru a fi admise in circulație pe drumurile publice, Directiva 2001/85/CEE caracteristici constructive vehicule transport pasageri cu mai mult de 8 locuri, ONU R 51 prescriptii privind zgomotul autovehiculelor, CEE-ONU R 36 constructia autovehiculelor pentru transport de persoane, CEE-ONU R 66 prescriptii privind rezistenta mecanica a caroseriilor, Directiva 77/541/CEE modificata de Directiva 2000/3/CE conditiile tehnice privind centurile de siguranta şi sistemele de retinere, Directiva 92/22/CEE modificata de Directiva 2001/92/CEE conditiile tehnice privind geamurile de securitate.

Autobuzele hibride trebuie sa indeplineasca obligatoriu conditiile prevazute de Regulamentele CEE-ONU și Directivele CE-CEE la care Romania a aderat.

    - CONFORMITATEA CU REGULAMENTE CEE-ONU

      - Regulamentul CEE-ONU R10 - dispozitii uniforme privind omologarea vehiculelor in ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică;

      - CEE-ONU R 24 - prescriptii privind emisiile poluante;

      - Regulamentul CEE-ONU R 13 - prescriptii in ceea ce privește sistemul de franare;

-	Regulamentul CEE-ONU R 24 - prescriptii privind emisiile poluante;

- Regulamentul CEE-ONU R 27 - conditiile tehnice privind triunghiurile de presemnalizare;

- Regulamentul CEE-ONU R 28 - prescripții referitoare la omologarea avertizoarelor sonore;

- Regulamentul CEE-ONU R 34 /2016/1428 - dispozitii uniforme privind omologarea vehiculelor in ceea ce privește prevenirea riscului de incendiu;

- Regulamentul CEE-ONU R 36 - constructia autovehiculelor pentru transport de persoane;

- Amendamentul 1 la Regulamentul CEE-ONU R 36;

- Regulamentul CEE-ONU R 39 - prescriptii privind aparatul indicator de viteza;

- Regulamentul CEE-ONU R 43 - omologarea geamurilor de securitate;

- Regulamentul CEE-ONU R 46 - prescriptii referitoare la omologarea oglinzilor retrovizoare;

- Regulamentul CEE-ONU R 48 - prescriptii privind instalatia de iluminare  și semnalizare;

- Regulamentul	CEE-ONU R 51 - prescriptii privind emisiile sonore ale vehiculelor motorizate;

- Regulamentul CEE-ONU R 66 - dispozitii uniforme privind omologarea vehiculelor de pasageri de capacitate mare in ceea ce privește rezistenta suprastructurii acestora ,

- Regulamentul  CEE-ONU R  68- privind viteza maxima   constructiva a autovehiculelor rutiere care se înscrie in Cartea de identitate a vehiculului cea indicata de constructor.

- Regulamentul  CEE-ONU  R 69 sau CEE-ONU R 70 - conditiile   tehnice privind placile de identificare spate;

- Regulamentul CEE-ONU R 79 - prescriptii privind echipamentul de directie;

- Regulamentul CEE-ONU R 80 - prescriptii privind rezistenta scaunelor și ancorarea lor;

- Regulamentul CEE-ONU R 89 - prescriptii privind montarea dispozitivelor de limitare a vitezei maxime;

- Regulamentul CEE-ONU R 90 - prescriptii referitoare la omologarea vehiculelor in ceea ce privește franarea;

- Regulamentul CEE-ONU R 100 / 2002 - dispozitii uniforme privind omologarea vehiculelor cu baterie electrica in ceea ce privește cerintele specifice pentru constructia, securitatea functionala și emisiile de hidrogen (Revizia 2);

- Regulamentul CEE-ONU R 100 / 2010 (seria 01 de amendamente) - dispozitii uniforme privind omologarea vehiculelor in ceea ce privește cerintele specifice pentru sistemele de propulsie electrica;

- Regulamentul CEE-ONU R 100 I 2015 / 505 (seria 02 de amendamente) - dispozitii uniforme privind omologarea vehiculelor in ceea ce privește cerintele specifice pentru grupul motopropulsor electric;

- Regulamentul CEE-ONU R 107 - dispozitii uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile M2 sau M3 in ceea ce privește constructia generala a acestora;

- Regulamentul (UE) 2015/166 de completare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, in ceea ce privește includerea unor proceduri, metode de evaluare și cerinte tehnice specifice, și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European ș a Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1003/2010, (UE) nr. 109/2011 și (UE) nr. 458/2011 ale Comisiei;

    - CONFORMITATEA CU DIRECTIVELE EUROPENE

      - Directiva 2001/85/CEE - carateristici constructive vehicule transport pasageri cu mai mult de 8 locuri;

      - Directiva 2004/104/EC pentru vehicule cu motor și subansambluri electrice și electronice (ESA) privind interferentele radio (compatibilitatea electromagnetica) ale vehiculelor;

      - Directiva 2007/46/CE de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective;

      - Directiva 2009/33/CE - privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;

      - Directiva 70/221/CEE, modificata prin Directiva 2000/8/CE - conditiile tehnice privind dispozitivul de protectie antiimpanare spate;

-	Directiva 70/222/CEE - conditiile tehnice privind amplasarea placilor de înmatriculare;

- Directiva 71/127/CEE, modificata de Directiva 88/321/CEE - conditiile tehnice privind

oglinzile retrovizoare;

- Directiva 71/320/CEE, modificata de Directiva 98/12/CE - conditiile tehnice privind sistemul de franare;

- Directiva 72/245/CEE, modificata de Directiva 95/54/CE - conditiile tehnice privind eliminarea interferentelor radio;

- Directiva 74/408/CEE, modificata de Directiva 96/37/CE - conditiile tehnice privind scaunele, ancorajele lor și rezematoarele de cap;

- Directiva 75/443/CEE, modificata de Directiva 97/39/CE - conditiile tehnice privind mersul inapoi și aparatul de masurare a vitezei (vitezometru);

- Directiva 76/114/CEE modificata de Directiva 87/354/CE - conditiile tehnice privind elementele de identificare, datele prescrise și modul lor de amplasare;

Directiva 76/115/CEE, modificata de Directiva 96/38/CE - conditiile tehnice privind ancorajele centurilor de siguranta;

- Directiva  76/756/CEE,	privind	apropierea	legislatilor	statelor  membre  referitoare la instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasa ale autovehiculelor si remorcilor acestora;

- Directiva 76/757/CE, modificata de Directiva 97/29/CE pentru catadioptri;

- Directiva 76/758/CE, modificata de Directiva 97/30/CE pentru lampi de gabarit, lampi de pozitie fata, lampi de pozitie spate, lampi de franare, faruri pentru circulatia diurna, lampi de poziție laterale;

- Directiva 76/759/CEE, modificata de Directiva 1999/15/CE pentru lampi indicatoare de directie;

- Directiva 76/760/CEE, modificata de Directiva 97/31/CE pentru lampi de iluminare a placii de inmatriculare spate;

- Directiva 76/761/CEE, modificata de Directiva 1999/17/CE pentru faruri și surse luminoase pentru faruri;

- Directiva 76/762/CEE, modificata de Directiva 1999/18/CE pentru faruri de ceata fata și becuri pentru faruri de ceata fata;

- Directiva 77/389/CEE, modificata de Directiva 96/64/CE - condițiile tehnice privind dispozitivele de remorcare;

- Directiva 77/538/CEE, modificata de Directiva 1999/14/CE pentru lampi de ceata spate;

- Directiva 77/539/CEE, modificata de Directiva 97/32/CE pentru lampi de mers inapoi;

- Directiva 77/540/CEE, modificata de Directiva 1999/16/CE pentru lampi de staționare;

- Directiva 77/541/CEE, modificata de Directiva 2000/3/CE - conditiile tehnice privind centurile de siguranta și sistemele de retinere;

- Directiva 78/316/CEE, modificata de Directiva 94/53/CE - conditiile tehnice privind identificarea comenzilor, martorilor luminoși și a indicatoarelor;

- Directiva 80/1269/CEE, modificata de Directiva 1999/99/CE - prevederile privind masurarea puterii motorului;

- Directiva 2001/56/CE - conditiile tehnice privind incalzirea habitaclului;

- Directiva 92/22/CEE, modificata de Directiva 2001/92/CEE - conditiile tehnice privind geamurile de securitate;

- Directiva 92/23/CEE - conditiile tehnice privind sistemul de rulare;

- Directiva	92/23/CEE,	modificata	de	Directiva	2001/43	-	conditiile	tehnice	privind anvelopele;

- Directiva 92/24/CEE - condi1iile tehnice privind limitatoarele de viteza și sistemele integrate de limitare a vitezei;

- Directiva 94/20/CEE - conditiile tehnice privind dispozitivele de cuplare; conditiile tehnice privind elementele de identificare a vehiculului;

- Directiva 97/27/CE, modificata de Directiva 2001/85/CE - conditiile tehnice privind dimensiunile și masele;

- Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;

- Directiva 2003/30/CE de promovare a utilizarii biocombustibililor si a altar combustibili regenerabili pentru transport.

- Directivei UE 2015/719 de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circula in interiorul Comunitatii, a dimensiunilor maxime autorizate in traficul national și international și a greutatii maxime autorizate in traficul international;

Decizia (UE) 2015/2088 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de stabilire a pozitiei care urmeaza sa fie adoptata in numele Uniunii Europene in cadrul  comitetelor corespunzatoare ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite in ceea ce prive te propunerile de amendamente la Regulamentele ONU nr. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 și 127,

propunerea pentru un nou regulament ONU privind coliziunea frontala, propunerile de amendamente la Rezolutia	consolidata	privind constructia	vehiculelor	(R.E.3) și propunerea  pentru  o  noua  Rezolutie  reciproca  nr.  2  (M.R.2) privind  definitiiIe grupului· propulsor al vehiculelor;

-    Regulamentul (UE) nr. 1103/2010 de stabilire a normelor de etichetare privind     capacitatea pentru bateriile si acumulatorii portabili secundari (reincarcabili) si auto;

- REGULAMENTUL (UE) 2017/1151 AL COMISIEI din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 / Euro 6) și privind accesul la informatiile referitoare la repararea și intretinerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și  a Consiliului,  a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012  al  Comisiei  și  de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei.

-REGULAMENTUL (UE) NR.	540/2014 al	PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind nivelul sonor al autovehiculelor și  al amortizoarelor de zgomot de inlocuire, de modificare a Directivei 2007/46/CE și  de abrogare a Directivei 70/157/CEE.

    - REGLEMENTARI LEGALE ÎN ROMANIA

Autobuzele trebuie sa indeplineasca obligatoriu conditiile prevazute de legislatia, reglementarile și standardele din Romania:

-OUG 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ȘI completarile ulterioare;

-Ordinul MLPTL nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile  tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circula\ie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, cu modificarile și completarile ulterioare;

-Ordinul MTCT nr. 2132/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identltate a vehiculelor rutiere și certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere - RNTR 7, cu modificarile și completarile ulterioare;

-Ordinul MTCT nr. 1366/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, conditiile de montare, reparare și verificare a tahografelor;

-OG 19/1997, privind transporturile, cu modificarile și completarile ulterioare;

-OG 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile și completarile ulterioare;

-OG 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate și certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea comercializarii, inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania, cu modificarile și completarile ulterioare;

- Legea 230/2003 pentru aprobarea OG 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cartii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania;

- Ordinul MLPTL nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate

pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate in trafic national;

- Ordinul MT nr. 343/2008 pentru abrogarea Ordinului MTCT și al MEG nr. 1366/577/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, conditiile de montare, reparare i verificare a tahografelor și a limitatoarelor de viteza, precum și normele de autorizare a agentilor economici care verifica, monteaza și/sau repara tahografe si limitatoare de viteza;

- HG 409/2016 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor electrice de joasa tensiune;

- OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor;

-Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garanțiile asociate acestora, cu și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 189/2013  pentru aprobarea  reglementarii  tehnice Normativ  privind adaptarea cladirilor  civile și  spatiului  urban  la  nevoile  individuale  ale  persoanelor  cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000;

-REGULAMENTUL (UE) 2017/1151 AL COMISIEI din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce prive te emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 / Euro 6) și privind accesul la informatiile referitoare la repararea și intretinerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European si  a Consiliului,  a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului {UE) nr. 1230/2012  al  Comisiei  și  de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei.

-REGULAMENTUL(UE)	NR.	540/2014	AL  PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind nivelul sonor al autovehiculelor și  al amortizoarelor de zgomot de inlocuire, de modificare a

-Legea 448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor      cu handicap, cu și completarile ulterioare;

- HG 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control in transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum și a conditiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control in transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteza;

- OG 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere nationale, aprobata prin Legea 466/2003;

- HG 119/2004 privind stabilirea conditiilor introducerii pe piata a produselor industriale;

- Legea	240/2004	privind	raspunderea	producatorilor  pentru  pagubele generate de produsele defecte, cu modificarile și completarile ulterioare;

- HG 487/2015 privind compatibilitatea electromagnetica;

- Regulamentul nr. 765/2008 de stabilire a cerintelor de acreditare și de supraveghere a pieței in ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (GEE) nr. 339/93;

- Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- HG 395/2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori;

- O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului.

# Descrierea generală constructiva a autobuzelor

Autobuzele ecologice hibride de tip diesel/electric trebuie sa indeplineasca conditii speciale de fiabilitate, securitate, confort, protectie ambientala la nivelul normelor europene actuale. Componentele si echipamentele electrice si electronice instalate pe autobuzul ecologice hibrid de tip diesel/electric trebuie sa fie protejate impotriva supratensiunilor si a scurtcircuitelor. Cablajele montate pe autobuzul hibrid de tip diesel/electric nu trebuie sa fie supuse solicitarilor mecanice.

Capacitate de transport intre 74- 90 calatori (pe scaune si in picioare), Locuri pe scaune (minim): 30 si posibilitate de acces a persoanelor cu dizabilitati. Caroseria va fi tratata anticoroziv cu podea coborata. Caroseria trebuie  prevăzuta cu 3 (trei) usi de acces pentru calatori dispuse pe partea dreapta, fiecare alcatuita din cate doua panouri. Usile vor fi prevazute cu mecanism de actionare pneumatica şi / sau electrica. Amplasamentul uşilor, configuraţia salonului de pasageri şi a rampei de urcare pentru pasagerii care se deplasează cu cărucior rulant, vor asigura o bună circulaţie a călătorilor şi o încărcare proporţională a punţilor.

Elementele specifice de design privind vopsirea exterioara a caroseriei se vor stabili de comun acord cu beneficiarul, dupa semnarea contractului de furnizare.

Postul de conducere va fi executat intr-o concepție ergonomica, separat complet de compartimentul pasagerilor, cu acces pe partea dreapta a autobuzului hibrid, prin usa intaia (usa I). Postul de conducere trebuie sa fie prevazut cu instalatii care sa asigure microclimatul corespunzator și trebuie sa fie realizat in sistem ergonomic cu respectarea normelor privind sanatatea și igiena muncii.

Bordul va fi prevazut cu toata aparatura necesara, cu ceasuri indicatoare si martori luminosi și acustici in stare de functionare pentru monitorizarea realizarii in bune conditii a tuturor comenzilor, urmarirea functionarii corecte a instalatiilor intregului autobuz, precum si semnalizarea defectiunilor aparute la principalele sisteme si componente ale acestuia.

Directia va fi de tip servo-asistata cu volan pe partea stanga.

Suspensia va fi integral pneumatica, gestionata electronic, cu posibilitatea ajustarii garzii la sol pe o singura parte pentru accesul pasagerilor care se deplasează cu caruciorul rulant (functia de îngenunchiere-kneeling).

Autobuzul ecologic hibrid de tip diesel/electric va fi dotat cu frana de serviciu cu doua circuite independente, frana auxiliara (de incetinire) electrica recuperativa, frana de statie BUS-STOP si frana de stationare pe axa spate. Axa fata va fi de tip rigida sau de tipul semiaxe independente, iar puntea spate motoare va fi compacta.

lndicatoarele electronice pentru afisarea numarului si denumirea liniei de traseu vor fi dispuse in interior cu fata spre exterior, unul in fata in partea de sus a cabinei, unul in lateral si unul in spate.

La interior va avea un panou (TFT-LCD) care va afisa statia urmatoare.

La exterior vor fi dotate cu oglinzi retrovizoare reglabile electric, prevazute cu sistem de incalzire și degivrare, in vederea evitarii aburirii sau inghetarii lor in sezonul rece.

Autobuzele ecologice hibride de tip diesel/electric vor fi proiectate sa functioneze in conditiile de ciima specifice ( atat parțile mecanice cat și cele electrice și electronice). Clima este de tip temperat, cu urmatoarele caracteristici:

-temperatura: de la - 30°C pana la+ 40°C;

-umiditatea relativa maxima 95% ( la +20°C)

-agenti externi: mediu acid, produse petrolieri, praf, ploaie, noroi, zapada, chiciura, gheata.

Autobuzele ecologice hibrid de tip diesel/electric vor fi dotate cu infrastructura  pentru sisteme de supraveghere video atat in interior cat și in exterior și vor avea sistem integrat de gestiune și diagnosticare electronica prin retea.

Culoarea autobuzelor va fi stabilita ulterior semnarii contractului de furnizare.

# Riscuri  aferente implementarii contractului ce cad  in  responsabilitatea parților

- intarzierea și sistarea livrarii  produselor

- forta majora

c) livrarea de produse neconforme

În cazul în care, Contractantul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

# Atributiile si responsabilitatile Autoritatii Contractante in implementarea contractului

- Achizitorul se obliga sa recepționeze produsele in termen convenit.

- Achizitorul se obliga sa platească integral pretul produselor catre furnizor în termen de 30 de zile de la data cand produsele și operațiunile ce fac obiectul plații sunt confirmate și acceptate de beneficiar iar factura este emisă ulterior receptiei produselor.

# Livrarea si documentele care insoțesc oferta

- Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor respectand termenul stabilit, in conditiile impuse prin contract;

- La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris achizitorului, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare și locul de descarcare.

- Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele.

- Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa instalare si dupa receptie, pe documentele emise de furnizor pentru livrare ( avizul de insotire a marfii).

- Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile

clauzelor de receptie a  produselor.

- Responsabilitatea pentru integritatea produselor, pana in momentul receptionarii acestora, revine exclusiv furnizorului.

## Calendar cu termenele de receptie

Graficul de recepție va fi corelat cu graficul de plati.

Livrare: în maxim 1 luna de la semnarea contractului furnizorul trebuie sa livreze proiectul tehnic pentru acceptanta, conform cu cerintele din Caietul de Sarcini, achizitorul avand la dispoziție 1 saptamana pentru transmiterea acceptantei.

- în maxim 3 luni de la semnarea contractului furnizorul trebuie sa livreze cel putin 5 autobuze ecologice hibride de tip diesel/electric, achizitorul avand la dispoziție 1 saptamana pentru transmiterea acceptantei.

- în maxim 5 luni furnizorul trebuie sa livreze lotul contractat.

Receptia se va face individual pentru fiecare autobuz ecologic hibrid de tip diesel/electric in parte in maxim 7 zile calendaristice de la livrarea fiecarui autobuz, iar la finalul lotului livrat se va face și receptia SDV-urilor specifice, echipamentelor și softului solicitate conform caietului de sarcini, tot in 7 zile calendaristice de la livrarea acestora.

## Metoda de plata

Achizitorul se obliga sa platească integral pretul produselor catre furnizor în termen de 30 de zile de la data cand produsele și operațiunile ce fac obiectul plații sunt confirmate și acceptate de beneficiar iar factura este emisă ulterior receptiei produselor.

## Conditii  tehnice  de  calitate

## 2.1 Specificatii constructive

Lotul de autobuze ecologice hibride de tip diesel/electric ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa prezinte o solutie unitara pentru tot lotul de autobuze, toate subansamblele si piesele componente trebuie sa fie de serie, interschimbabile la intregul lot si sa fie in circuitul comercial. Toate subansamblurile si componentele care echipeaza autobuzele trebuie sa aiba o functionare normala, fara sa-si modifice performantele in aceleasi conditii de mediu in care functioneaza vehiculul, conform art. i.3.

Subansamblele principale ale autobuzului hibrid de tip diesel/electric sunt:

- motorul electric;

- motorul diesel euro VI;

- generator electric;

- sistem de stocare a enegiei;

- sistem de recuperare a energiei la franare;

- compresorul;

- caseta de directie;

- pompa servodirectie;

- echipamente electrice auxiliare (contactori, relee, sigurante automate, sistem de protectie la suprasarcina, motoare auxiliare ventilatie, echipamente de incalzire);

- set baterii 24Vcc pentru servicii auxiliare;

- instalatie aer condltionat;

- caroserie;

- aeroterme;

- Pentru fiecare subansamblu principal, furnizorul va prezenta producatorul, tara de provenienta si specificatii tehnice detaliate.

2.1.1 Materiale

Materialele utilizate se vor incadra in reglementarile in vigoare in Romania si/sau Uniunea Europeana privind comportarea la flacara si foe, cu degajare redusa de fum, gaze toxice si/sau corozive, fiind realizate din componente care nu sunt interzise prin reglementarile in vigoare - REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN nr.1 AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea și restrictionarea substantelor chimice (REACH), Directiva 2004/42/CE [94) privind limitarea emisiilor de compu și organici volatili datorate utilizarii solventilor organici.

Componentele din cauciuc, plastic, trebuie sa asigure o etansare si o functionare corespunzatoare la conditiile climatice si la produsele petroliere, la variatiile de temperatura si presiune, lumina solara si UV cu o durata de viata eel putin egala cu durata de utilizare normala a autobuzului.

Materialele utilizate vor respecta prescriptiile intemationale privind reciclarea (DIRECTIVA (UE) 2018/852 A PARLAMENTULUI EUROPEAN nr.1 A CONSILIULUI din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje)

    - Dimensiuni generale constructive ale autobuzelor

- lungime	 11.800 mm-12.500 mm

- latime fără oglinzi exterioare   max. 2.550 mm

- înalțime        max. 3.380 mm(incluzand si modulul de climatizare)

- ampatamentul: 5000 - 6200 mm;

- consola din fața: 2500 - 3200 mm;

- consola din spate: 3000 - 3600 mm;

- raza minimă de întoarcere: maxim 25000 mm.

    - Specificatii Funcționale

Componenta electrica a sistemului de propulsie a autobuzului ecologic hibrid de tip diesel/electric, generator, motor/motoare electrice din lantul cinematic al sistemului hibrid trebuie sa fie dimensionata pentru o utilizare a energiei electrice in proportie cat mai ridicata in scopul reducerii emisiilor poluante si a consumului de carburant. Ofertantul va prezenta in oferta sa tehnica tipul si caracteristicile motorului/motoarelor care echipeaza autobuzul hibrid cu prezentarea in detaliu a caracteristicilor tehnice.

Motorul/motoarele vor avea o constructie simpla, robusta și ușor de intreținut cu o durata de functionare de minim 500.000 Km fara interventii de intretinere și reparatii.

- Durata de utilizare normala - minim 10 ani;

- Durata de utilizare fara reparatie generala - minim 8 ani;

- Durata de utilizare a sistemului de stocare a energiei - minim 5 ani ;

- Tahograf digital cu functie de  memorare;

- Stabilitatea in rampa si panta: minim 12% (la incarcare maxima);

Motorul/motoarele de tractiune trebuie sa fie un produs de serie omologat, certificat CE sau certificat de catre laboratoare autorizate de catre organisme acreditate de certificare.

Valorile consumului mediu de combustibil al autobuzului hibrid (conform rezultatelor similare Testul SORT 2, eliberat de un laborator acreditat UE) vor fi prezentate la oferta.

Consumul mediu de combustibil al autobuzului va fi furnizat in doua variante:

o	cu instalația de aer conditionat in funcțiune;

o	fara instalația de aer conditionat in funcțiune;

Valorile putere maxima a grupului motopropulsor (motor termic si electric), moment motor maxim, capacitate cilindrica, consum specific minim de combustibil și la masurarea nivelului de zgomot se vor atașa la oferta prin:

- Puterea masica: putere grup motopropulsor raportata la masa maxima autorizata a autobuzului;

- Momentul motor: valoare absolută;

- Consumul specific minim de combustibil: valoare absolută;

- Nivelul de zgomot in mers;

- Nivelul de zgomot in staționare.

Viteza maxima constructiva a vehiculelor rutiere, puterea motorului electric și cilindreea motorului termic care se inscriu in CIV (Carte ldentitate Vehicul) sunt cele indicate de producator.

Pentru autovehiculele din categoriile prevazute cu limitator de viteza sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, in CIV se va inscrie viteza maxima care nu poate fi depasita constructiv, datorita limitatorului de viteza (DVL) sau sistemului integrat de limitare a vitezei si care este declarata de catre solicitantul omologarii/eliberarii CIV in documentele tehnice prezentate in vederea omologarii și eliberarii CIV.

## Performantele dinamice ale autobuzului

Viteza maxima (cu dispozitiv limitator de viteza reglabilă) limitata la 75 km/h;

Frana de stationare va permite mentinerea vehiculului oprit, incarcat la sarcina maxima, pe o panta sau rampa de minim 12 %;

Posibilitatea limitarii electronice a vitezei cu DLV reglabil (dispozitiv de limitare a vitezei)

      - 5 km/h pentru manevre inainte si  inapoi cu usile deschise;

      - 5 km/h in staija de spalare, cu usile inchise;

Protectia la blocarea rotilor la franare pneumatica si functia antipatinare, trebuie sa fie realizate electronic prin controlul tracijunii si franarii si trebuie sa fie monitorizate de computerul de bord.

## Conditii privind caroseria

Caroseria autobuzelor ecologice hibride de tip diesel/electric va fi autoportanta, cu podea coborata, executata din materiale, rezistente la coroziune, atat interior cat si exterior CEE-ONU R 66 prescriptii privind rezistenta mecanica a caroseriilor, Directiva 2001/85/CEE caracteristici constructive vehicule transport pasageri cu mai mult de 8 locuri,

Vopsirea exterioara și toate inscriptionarile (presiune in pneuri, ieșiri de siguranta, locuri cu destinatie pentru pasagerii cu mobilitate redusa, carucioare rulante, etc.) trebuie sa fie realizate de catre ofertant conform Directivei 2004/42/CE (94) privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizarii solvenților organici cu o utilizare normala de minim 8 ani.

lmbracamintea exterioara va fi din panouri anticorozive sau protejate anticoroziv si protejata impotriva patrunderii de apa pe timp ploios sau la rampa de spalare. Elementele specifice de design privind vopsirea exterioara a caroseriei se vor stabili de comun acord cu beneficiarul.

Protectia anticoroziva la partea de dedesupt va asigura rezistenta la lovire cu pietre, nisip, gheata, ofertantul descriind precedeul folosit si fisele tehnice ale materialelor utilizate.

lnvelisul interior va fi realizat din materiale sintetice, cu proprietati antivandalism, rezistente la vibratii, socuri si variatii de temperatura, ignifuge, usor lavabile, avand o culoare asortata cu restul design-ului interior.

Toate inscripționarile  din interiorul si exteriorul caroseriei  se vor realiza in limba  română.

## Caracteristici tehnice generale ale agregatelor, subansambleor si componentelor 2.2.1 Motorul de tractiune

Autobuzele ecologice hibride de tip diesel/electric vor fi echipate cu motor electric, montat pe puntea din spate, cu functie de racire cu care se va asigura o viteza medie de deplasare de 55 Km/h, o buna functionare a autobuzului fara reparatii generale pentru un parcurs de minim 500.000 km, cu o durata normala de utilizare de 10 ani.

Senzoristica motorului trebuie sa asigure masurarea, monitorizarea si arhivarea tuturor parametrilor motorizarii, conform cerintelor tehnologice actuale. Motorul de tractiune trebuie sa aiba circuitul pentru racire astfel realizat incat apa sa nu patrunda accidental in contact cu bobinajele generatorului electric . Gradul de protectie al motorului se va alege de catre constructor.

Transmisia miscarii la roti se va efectua prin reductor mecanic diferential.

Autobuzul  hibrid de tip diesel/electric va fi echipat cu unitate electronica de comanda si control a motorului electric, cu reglaj continuu, cu diagnoza, control si parametrizare cu microprocesor, cu sistem electronic de control al franarii si tractiunii (EBS), cu diagnoza, control si parametrizare prin magistrala de date a vehicului.

Autobuzul trebuie sa contina un sistem de franare recuperativa a energiei.

lnstalatia de alimentare a motorului electric trebuie sa contina obligatoriu, pe langa echipamentele de tractiune si  franare, urmatoarele:

- intrerupator  automat de protectie;

- filtru de paraziti   radio;

- dispozitiv de sesizare a tensiunii periculoase pe caroserie.

# Motorul diesel

Autobuzul ecologic hibrid de tip diesel/electric trebuie sa aiba in dotare un motor diesel euro VI, cu consum redus de combustibil. Tipul motorului diesel, capacitatea cilindrica precum si tipul generatorului electric vor fi alese de catre constructor.

Ofertantul va prezenta in oferta sa tehnica autobuzul echipat cu motor EURO 6 cu prezentarea in detaliu a caracteristicilor tehnice ale acestora.Autobuzele vor fi dotate cu motoare cu aprindere prin comprimare, alimentate cu motorina, supraalimentat și care sa corespundă normelor EURO 6, fapt dovedit prin prezentarea certificatului de atestare EURO 6.Ofertantul va prezenta principalii indici de performanța ai motorului susținuti prin documente eliberate de laboratoare acreditate conform modelului de fișa tehnica prezentat in regulamentului R85 CEE-ONU:

- Puterea maxima (kW, Cp) , turatia de putere maxima (rot/min);

- Momentul motor maxim (Nm), turatia minima de moment maxim, intervalul de turatii in care momentul motor maxim se mentine constant (rot/min);

- Consumul specific minim de combustibil (g/kWh);

- Cilindreea (cm3);

- Caracteristici constructive: numarul de cilindrii, dispunerea cilindrilor etc.

# lnstalatia de alimentare

Pentru alimentarea motorului electric se va utiliza un sistem de stocare a energiei electrice, bazat pe supercapacitori. Constructorul va alege tensiunea de lucru a supercapacitorilor in functie de puterea motorului electric ales.

Autobuzul hibrid de tip diesel/electric trebuie sa fie dotat cu echipament de masurare a consumului de energie electrica precum si  pentru  monitorizarea  sistemului de incarcare.

Pentru motorul termic, se va prezenta instalatia de alimentare utilizata si sistemele auxiliare folosite pentru obtinerea parametrilor Euro VI.

Autobuzul hibrid de tip diesel/electric va fi dotat cu echipament de masurare a consumului de combustibil (debitmetru cu sistem de masurare directa, omologat si metrologizat). La fiecare autobuz se va prezenta certificat de verificare metrologica pentru echipamente.

lnformatiile privind consumul de energie si combustibil vor fi transmise catre computerul de gestiune management trafic.

Rapoartele trebuie sa ofere informatii cu privire la consumul de energie si combustibil raportat la km parcursi si la stationari. lntervalele de timp sa poata fi luate din GPS cu raportari ora/zi/luna/luni.

## lnstalatia de racire a motorului diesel

lnstalatia va fi cu lichid de racire, de tip inchis, presurizata, cu termostat pentru reglarea temperaturii, cu senzor de nivel lichid in vasul de expansiune, cu senzor amplasat la bord, pentru avertizarea cresterii temperaturii lichidului peste valorile admise, cu ceas indicator temperatura lichid racire amplasat in tabloul de bord.

## lnstalatia de aer comprimat

lnstalatia de preparare, stocare și distributie a aerului comprimat va cuprinde cel putin urmatoarele componente: compresor, filtru uscator, rezervoare de aer comprimat, conducte, supape, robineti,. Rezervoarele de aer vor fi prevazute cu purjare automata.

## Puntile fata si spate

Tipurile axelor fata și spate din constructia autobuzului ecologic hibrid de tip diesel/electric vor fi astfel alese  incat autobuzele sa fie  executate cu planseu, fara  trepte  pentru calatorii aflati  in picioare.

Puntea fata poate fi de tip rigida sau cu semiaxe independente, prevazute cu bara stabilizatoare echipata cu sistem de antiblocare și antipatinare EBS ( Electronic Braking System). Trebuie sa aiba o durata de buna functionare fara reparatie generala pentru un parcurs de minim 500.000 km. Aceasta va fi prevazuta cu locuri marcate pentru ridicarea rotilor.

Puntea spate va sigura transferul puterii electrice de tractiune, puntea va fi pentru un parcurs de minim 500.000km. Carterul puntii va fi prevazut cu locuri marcate pentru suspendare.

## Suspensia

Autobuzele ecologic hibrid de tip diesel/electric vor fi prevazute cu suspensie integral pneumatica, gestionata electronic (cu comanda electronica programabila, ECAS), cu posibilitatea ajustarii garzii la sol atat pe o parte, pentru accesul calatorilor (functia de ingenunchere-kneeling), cat si integral in situatiile de drum cu denivelari cu limitarea vitezei de deplasare. Conducatorul auto va avea posibilitatea de a comanda ridicarea vehiculului pe toate axele (la aparitia unui obstacol} la o viteza mai mica de 20 km/ora. Ridicarea va fi de minim 40 mm. La depasirea vitezei de maxim 20 km/ora, suspensia va reveni automat la nivelul normal.

Sistemul de kneeling va cobori automat vehiculul la fiecare stație, declanșat de deschidere ușilor și va ridica automat vehiculul la inchiderea ușilor.

Reglajul garzii la sol sa poata fi blocat in situatia "autobuz aflat in service". Defectarea suspensiei va fi semnalizata optic si acustic la bord si va fi inregistrata in memoria computerului de bord. Componentele sensibile la lovire de catre pietre, gheata si alte obiecte dure, instalate sub sasiu, vor fi protejate contra  lovirii.

Se prefera ca toate pernele de aer si amortizoarele fata-spate ale autobuzelor hibrid de tip diesel/electric sa fie de aceeasi marca si tipodimensiune. Pernele de aer ale suspensiei trebuie sa fie protejate mecanic contra loviturilor si agentilor poluanti (noroi. produse petroliere, produse antiderapante, etc.).

# Directia

Autobuzul ecologic hibrid de tip diesel/electric va avea servodirectie asistata. Volanul va fi pe partea stanga cu posibilitatea reglarii inaltimii si inclinarii acestuia, functie care va fi blocata (inactiva) in timpul deplasarii autobuzului.

# Sistemul de franare

Autobuzul ecologic hibrid de tip diesel/electric va avea sistem de tranare cu discuri atat pe puntea fata cat și pe puntea spate cu control al franarii și tractiunii de tip EBS (ABS/ASR).

Autobuzul ecologic hibrid de tip diesel/electric va fi prevazut cu frana de serviciu cu doua circuite pneumatice independente, frana de mana (de parcare) cu actionare cu arc acumulator pe puntea spate si frana de statie BUS-STOP controlata de controler cu microprocesor, pneumatica, ce va actiona automat asupra discurilor de trana la opririle in staiji cu usile deschise.

Pentru franarea regenerativa - KERS (kinetic energy recovery system - recuperarea energiei electrice la franare) autobuzul trebuie sa fie dotat cu un sistem de coordonare intre franarea regenerativa și cea conventionala.

Frana de serviciu sa fie prevazuta cu doua circuite independente cu acționare pneumatica, cu vizualizare la bord a presiunilor de lucru cu sistem electronic EBS (antiblocare ABS si antipatinare ASR si cu presiune de franare in functie de sarcina autobuzului hibrid și alte functii inglobate).

Solutia constructiva va permite diagnoza, controlul și refacerea parametrilor prin retea CAN multiplex. Sistemul electronic va furniza informatii privind gradul de uzura al garniturilor de frana cu avertizare optica la bard in momentul atingerii limitei inferioare de uzura.

Garniturile de frictiune vor fi de tip ecologic (fara azbest, conform normelor UE • Regulamentul nr. 90 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEEONU) - Dispozitii uniforme privind omologarea seturilor de gamituri de frana de schimb și a garniturilor de trana cu tambur de schimb pentru autovehicule și remorcile acestora), cu o durata de functionare de minim 120.000 Km si vor avea marcaj de uzura maxima.

Discurile de frana trebuie sa realizeze o durata de buna funcționare de minim 300.000 km.Ofertantul va asigura dispozitivele necesare inlocuirii garniturilor și a discurilor de frana (2 seturi) ce vor fi incluse in pretul ofertei.

# Sistemul de  rulare

Autobuzele ecologic hibrid de tip diesel/electric vor fi echipate cu anvelope fara camera si jante tip tubeless. Anvelopele vor fi noi, de tip radial. Nu se accepta anvelope reesapate. Tipodimensiunea anvelopelor va fi aleasa corespunzator de catre ofertant tinand cont de incarcarile pe punți asigurarea garzii la sol impuse, cu o durata de buna functionare de minim 120.000 km. Profilul de rulare va fi tipul urban, care va asigura aderenta atat in sezonul cald cat și pe timp de iarna pe un carosabil acoperit cu polei, gheața, zapada.

Suplimentar pentru puntea din spate se va livra un set anvelope de iarna marcate cu simbolul M+S/ MS/ M&S.

## 2.2.11. Ușile

Autobuzul ecologic hibrid de tip diesel/electric hibrid va fi prevazut cu 3 (trei) uși de acces pentru călatori dispuse pe partea dreapta, cu o deschidere de minim 1.000 mm, cu 2 (doua) foi de fiecare usa care sa se deschida si sa se inchida simultan, cu partea vitrata protejata cu bare pentru protectia calatorilor.

Usile vor fl prevazute cu mecanism de actionare pneumatica și/sau electrica . In vecinatatea usilor, in interior, vor fi montate butoane pentru solicitarea opririi in statie precum si butoane actionare usi, dupa comanda data de catre sofer, atat in interior cat si in exterior.

La bord, semnalul pentru solicitare " oprire in statie sau deschidere usi" va fi semnalizat optic. La usa unde este montata rampa de acces a persoanelor cu dizabilitati si a celor ce se deplaseaza cu caruciorul rulant, vor fi montate atat la interior cat si la exterior butoane pentru solicitarea deschiderii usii, respectiv pentru actionarea rampei.

In caz de urgenta, dupa oprirea vehiculului, usile trebuie sa poata fi deschise manual, atat din interior cat si din exterior, chiar daca nu exista alimentare cu energie electrica.

Usile vor fi prevazute cu senzori de presiune, pentru a se evita accidentarea calatorilor.

Autobuzele ecologice hibrid de tip diesel/electric, vor fi prevazute cu dispozitive care sa nu-i permita rularea cand usile sunt deschise. Deplasarea autobuzului cu usile deschise se va permite doar in regim de avarie, fara calatori, prin actionarea unui buton suplimentar de urgenta de catre sofer, cu limitarea vitezei de deplasare.

## 2.2.12 Parbrizul si geamurile

Parbrizul, luneta si geamurile laterale vor fi montate prin lipire. Sistemul de lipire va fi rezistent la variatii de temperatura, lumina, UV, agenti poluanti si va avea cel putin durata de viata normata a autobuzului hibrid de tip diesel/electric.

Parbrizul trebuie sa fie din geam Duplex (prevazut cu parasolar), care sa asigure o vizibilitate de pe locul conducatorului auto la 180°, cu o transparenta minima de 75 %.

Geamurile laterale ale autobuzului trebuie sa asigure pe fiecare latura cel putin 3 (trei) geamuri culisante pentru ventilarea naturala a salonului, cu inaltimea deschiderii de minim 30% din inaltimea geamului.

## Scaunele pentru pasageri

Scaunele pentru pasageri sa fie antivandalism, tapitate, dispunerea acestora conform normelor europene- CEE-ONU R 80 prescriptii privind rezistenta scaunelor si ancorarea lor, Directiva 74/408/CEE modificata de Directiva 96/37/CE conditiile tehnice privind scaunele, ancorajele lor și rezematoarele de cap, si loc special amenajat pentru fotoliu rulant. Prin proprietatea de antivandalism, se solicita fixarea foarte solida, materialele sa fie rezistente la socuri mecanice sau la tentative de smulgere sau spargere.

Alegerea culorilor pentru scaune, barele si manerele de sustinere se va face astfel incat impreuna sa asigure un confort ambiental armonios si asortat cu celelalte culori din salon.

## Barele si manerele de sustinere

Barele de mana curenta executate din inox sau alte materiale, trebuie sa fie acoperite prin vopsele speciale, sau alte solutii de protectie cu izolare termica, rezistente la uzura si exfoliere. Dispunerea barelor de sustinere se va face optim pentru asigurarea unui nivel corespunzator de confort al pasagerilor si circulatiei libere in salon.

## Postul de conducere

Postul de conducere si amplasarea comenzilor vor fi realizate intr-o conceptie moderna, cu respectarea reglementarilor in vigoare, care sa asigure o vizibilitate buna conducatorului auto. Scaunul conducatorului va fi ergonomic și reglabil pe 3 directii. Pedalele de acceleratie si frana vor fi obligatoriu dispuse in dreapta coloanei volanului.

Autobuzul hibrid de tip diesel/electric. va avea cabina conducatorului auto separata complet de salonul pasagerilor, prevazuta cu sistem de incalzire si aer conditionat, cu geamuri laterale cu sistem de degivrare. Geamul din stanga trebuie sa fie culisant si cu dimensiuni care sa indeplineasca conditiile iesirii de siguranta.

## Tabloul de bord

Tabloul de bord va fi realizat cu respectarea condltiilor ergonomice impuse de normele internationale, din materiale care sa evite reflexia luminii si va contine toate elementele de comanda ale subansamblelor si instrumentelor destinate actionarii si controlului functiilor autobuzului hibrid. De asemenea, autobuzul va ti dotat cu computer de bord cu afisaj digital multifunctional ce va ingloba tehnologie pentru stocare, prelucrare date si afisare referitoare la functionarea, exploatarea, monitorizarea si diagnosticarea vehiculului (OBD). Se va furniza software-ul de analiza si diagnoza pentru vehicul si licenta software.

Functia de control, diagnosticare i parametrizare va putea fi integrata cu sistemul de gestiune electronica prin retea CAN (SIGDE) al autobuzului hibrid.

## Podeaua

Sa fie executata din materiale hidrofuge, ignifuge, izolante termic, antiderapante. Trapele de vizitare, reduse la numar pe cat posibil, sa permita accesul usor la toate agregatele autobuzului.Existenta unei trape pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, usor accesibila, amplasata in zona in care deschiderea usilor ofera cel mai mare spatiu de acces.

Podeaua coborâtă, fără trepte pe toată lungimea acesteia şi existenţa la cel puţin una din usi (uşile 2/3) a trapei pentru accesul fotoliilor rulante.

## Sistemul de incalzire si ventilatie

lnstalatia de incalzire si ventilatie trebuie sa asigure pe timp rece conditiile de incalzire si ventilare suficiente in salonul pasagerilor, incat sa nu se produca aburirea parbrizului.

Ventilatia naturala a salonului va fl realizata prin minim 3 (trei) geamuri rabatante sau culisante pe fiecare parte, cu inaltimea deschiderii de minim 30% din inaltimea geamului si prin minim o trapa de ventilatie montata in plafonul acestuia.

Autobuzul ecologic hibrid de tip diesel/electric,va fi dotat cu instalatie de aer conditionat + sistem suplimentar de incalzire independenta .

## Sistemul de iluminare si semnalizare

lnstalatia de iluminare interioara-exterioara si semnalizare exterioara va fi realizata in conformitate cu normele si reglementarile inteme si internationale.

Automatizarea iluminatului in salonul pasagerilor va avea doua faze : faza de drum in care luminile de la usi vor fi inchise si faza de stationare - cu usile deschise in care luminile de la usi vor functiona.

lluminatul salonului pasagerilor va fi separata de postul de conducere si va folosi corpuri de iluminat cu un design placut, modem si lampi cu LED pentru un consum minim de energie.

## lnstalatia electrica

La realizarea instalatiei electrice, atat cea de comanda cat si cea de forta, se vor utiliza doar materiale care respecta reglementarile in vigoare in Romania și Uniunea Europeana privind comportarea la flacara și foc, cu degajare redusa de fum, gaze toxice

Tablourile electrice de distributie (sigurante, relee si conexiuni) trebuie sa fie amplasate in interiorul autobuzului, in zone cu acces usor pentru intretinere. Tablourile de sigurante si relee vor fi incriptionate si simbolizate in functie de circuitele pe care le deservesc si vor fi prevazute cu protectie la supracurenti.

Compartimentul de acumulatori si tabloul de distributie aferent va fi accesibil din exterior si va fi prevazut cu sistem de ventilatie contra vaporilor generati in urma procesului de incarcare.

Durata de utilizare a acumulatorilor va fi de minim 5 ani.

## Accesorii si  amenajari

Pentru fiecare autobuz ecologic  hibrid de tip diesel/electric:

- roata de rezerva normala, cric hidraulic, scule specifice;

- carlig (mascat) pentru remorcare;

- 2 stingatoare de incendiu, cu incarcatura in termen de valabilttate;

- 2 triunghiuri reflectorizante,

- 2 truse medicale omologate in Romania si in termen de valabilitate;

;

2 ciocane de spart geamul, asigurate pentru a nu fi furate; geamul va ti marcat cu ideograma "iesire de urgenta"

- 2 cale pentru roti;

- vesta reflectorizanta.

- oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric al orientarii, cat si un sistem de degivrare cu rezistenta electrica, pe ambele oglinzi; numarul de oglinzi interioare va asigura vizibilitaea in interiorul salonului si la usa din spate.

- cupla remorcare fata- spate;

- set chei ( minim3): chei bord pornire, chei usi acces, chei buson rezervor, chei imbus pentru capace interioare, alte chei.

Ofertantul va fi include in prețul ofertei, toata SDV-istica specifica necesara diagnosticarii, verificarii, reglarii, intretinerii și repararii autobuzelor hibrid de tip diesel/electric, inclusiv SDV-istica pentru inlocuirea garniturilor de frana sau a discurilor de frana. in oferta trebuie sa fie indicata amplasarea/pozitionarea accesoriilor in autobuzul hibrid de tip diesel/electric.

## Garantii

Garantia obligatorie va include, pentru autobuzele ecologice hibrid de tip diesel/electric urbane livrate conform caietului de sarcini, o perioada de garantie de minim 5 ani, ce decurge din momentul semnarii procesului verbal de recepție intermediara in urma inmatricularii definitive in municipiul Pitesti .

Pe perioada de reparatie in garantie, perioada de garantie se prelungeste cu perioada de imobilizarea a autobuzului.

Disponibilitatea autobuzelor trebuie sa fie minim 90% din total autobuze livrate. Sunt excluse defectiunile dln cauza accidentelor sau vandalismului.

Furnizorul va asigura la sediul beneficiarului un stoc minim de consumabile si piese de schimb pe toata perioada garantiei, cu titlu gratuit.

## Activitatea de intretinere si mentenanta zilnica

Prin activitate de intretinere si mentenanta zilnica se intelege totalitatea lucrarilor executate de personalul SC PUBLITRANS 2000 SA, specializat la furnizor inainte de livrarea autobuzelor, pentru verificarea autobuzelor si inlocuirea componentelor vitale cu valoare mica ( ex. filtre, uleiuri, unsori, becuri, etc).

Manopera va fi asigurata de personalul SC PUBLITRANS 2000 SA pe cheltuiala BENEFICIARULUI .

Toate consumabilele necesare activitatii de intretinere si mentenanta zilnica vor fi livrate esalonat de furnizor, pe cheltuiala acestuia (filtre, uleiuri, unsori, completari ulei, antigel, becuri, etc) care au o viata de functionare mai mica decat garantia autobuzului respectiv minim 5 ani.

lnlocuirea pieselor defecte in TG (Termen Garantie) se va asigura de furnizor cu titlu gratuit, in termen de maxim 48 ore de la solicitare, pentru piesele care nu sunt in stoc la beneficiar.

## Activitatea de intretinere si mentenanta planificata

Prin activitate de intretinere si mentenanta planificata se intelege totalitatea lucrarilor cerute de planul de revizii, functie de km rulati.

Manopera va fi asigurata de personalul SC PUBLITRANS 2000 SA pe cheltuiala beneficiarului.

Toate consumabilele necesare activltatii de intretinere si mentenanta planificata vor fi livrate esalonat de furnizor, pe cheltuiala acestuia, pe toata perioada de garantie si vor fi livrate esalonat pe cheltuiala furnizorului.

lnlocuirea pieselor defecte in TG se va asigura de furnizor cu tilu gratuit, in termen de maxim 48 ore de la solicitare, pentru piesele care nu sunt in stoc la beneficiar.

Ofertantul va include in pretul ofertei toate materialele si reperele consumabilele ce trebuie schimbate/ completate pe perioada garantiei respectiv de minim 5 ani,

Acestea vor fi furnizate de ofertant fara niciun cost pentru achizitor/utilizator.

Prin repere si materiale consumabile si de mare uzura se intelege totalitatea materilalelor si reperelor care au o perioada de utilizare mai mica decat perioada de garantie de minim 5 ani (apa distilata, uleiuri, unsori, amortizoare, acumulatori, garnituri de frana, perne de aer, curele, etc)

## Activitatea de remediere a defectiunilor in termen de garantie

Activitatea de remediere a defectiunilor neprevazute aparute in termenul de garantie din vina fumizorului se executa cu personal specializat al SC PUBLITRANS 2000 SA si cu piesele puse la dispoziție de furnizor care le inlocuiesc pe cele defecte pe cheltuiala furnizorului.

## Defectiuni si vicii ascunse

In cazul in care pe parcursul a minim 5 ani o avarie sau o uzura anormala apare/se repeta la mai mult de 20% din autobuzele livrate, acesta reprezinta un ,,defect sistematic" sau de fabricatie.

In acest caz furnizorul este obligat sa verifice fiecare autobuz in parte si sa inlocuiasca pe cheltuiala proprie reperul/sistemul defect la toate autobuzele livrate.

## Specificatii tehnice anexate la oferta

Pentru principalele instalatii, sisteme si subsisteme, ofertantul va prezenta specificatii tehnice detaliate in limba romana, raspunzand tuturor cerintelor din caietul de sarcini

## Calificarea personalului de intretinere - autorizare service RAR

Ofertantul va efectua pe propria cheltuiala instruirea personalului de intretinere si reparatii al operatorului SC PUBLITRANS 2000 SA, va pune la dispozitie echipamentele, softurile, materialele de prima dotare si SDV-istica necesara pentru autorizarea SC PUBLITRANS 2000 SA ca service autorizat RAR pentru a face lucrari in termen de garantie si post garantie asupra tipului de autobuz hibrid de tip diesel/electric de mare capacitate, contractat (conform cerintelor RNTR 9), pentru interventii/ verificari si reglaje, conform precizarilor din documentatie tehnica a autobuzelor respectiv:

-diagnostic, intretinere si reparatii ale instalatiilor electrice si mecanice (motor electric, motor diesel, sistem directie, sistem franare, instalatie electrica si electronica etc.);

-intretinerea si repararea caroseriei.

lnstruirea specialistilor beneficiarului pentru activitatea de intretinere si reparatii va fi facuta pe cheltuiala ofertantului declarat castigator, la locatiile furnizorului autobuzului, pentru personalul tehnic cu calificare superioara, conform listei de mai jos:

-2 specialisti pentru minim 3 zile lucratoare pentru autobuz ca ansamblu, caroserie, sistem directie, sisteme de franare etc.;

-2 specialisti pentru minim 3 zile lucratoare pentru sistemele electrice, electronice si diagnostic de sistem; Pentru personalul de executie (muncitori), cursurile de formare pentru revizii, reparatii,inspectii, lucrari la caroserie, vor fi efectuate dupa cum urrneaza, la locatiile producatorului autobuzului:

-4 muncitori pentru minim 3 zile lucratoare pentru reviziile tehnice programate,diagnostic și reparatii curente;

SC PUBLITRANS 2000 SA are service autorizat de RAR conform RNTR pentru a repara mijloacele de transport din dotare. Odata ce se doteaza cu un alt mijloc de transport de tip nou, pentru autorizarea in vederea intretinerii i repararii acestora, service-ul societatii de transport trebuie sa faca dovada ca are personal specializat in astfel de reparații baza materiala specificate, va fi insotit de urmatoarele:

Documentatie tehnica in limba romana si in original (engleza, germana, etc.) pe suport hartie/magnetic (CD):

Manualul de exploatare si intretinere, care va cuprinde operatiile si intervalul efectuarii lor pentru fiecare tip de interventie, precum si tipurile de uleiuri, lichide, filtre si alte consumabile, indicand furnizorii acestora.

Manual de reparatii (care  sa  cuprinda  toate  instalatiile  si subansamblurile autobuzului), inclusiv:

-manual reparatie motor electric;

-manual reparatie motor diesel;

-manual reparatie punte fata si spate;

-catalog piese de schimb (utilizabil pe calculator si programul lui de instalare);

-schema instalatiei electrice (la scara 1:10 sau 1:20) cu descriere si mod de functionare al circuitelor;

-schema instalatiei pneumatice și de franare, cu descriere si mod de functionare al circuitelor;

-schema instalatiei de racire /incalzire, cu descriere  si  mod de functionare al circuitelor;

-schema instalatiei de alimentare, cu descriere si mod de functionare al circuttelor;

-schema instalatiei de ungere, tipurile si cantitatile de ulei folosite, cu descriere si mod de functionare al circuitelor;

-lista cu SDV-istica specifica si documentatia acesteia, necesara realizarii unei bune intretineri;

-Factura in original;

-Carte service;

-Certificat de garantie;

-Certificat de calitate pentru subansable principale (motor electric, motor termic, compresor aer, compresor aer conditionat, punti, caseta de directie, pompa servodirectie , etc;

Fiecare autobuz va fi livrat la Pitesti cu Carte ldentitate Vehicul.

## Piese de schimb

  - Toate componentele autobuzelor ecologice hibrid de tip diesel/electric cat si componentele echipamentelor trebuie sa fie interschimbabile la nivel de autobuz sau agregat, fara a fi necesara nici un fel de prelucrari sau adaptari si vor figura in catalogul de piese de schimb livrat de furnizor odata cu autobuzele;

  - In cazul in care producatorul unei componente nu mai produce componenta repectiva pe parcursul utilizarii mijloacelor de transport, furnizorul trebuie sa precizeze noul producator al elementului echivalent pentru a respecta functionarea si performantele autobuzului, fiind o obligație contractuala. Prezentarea componentelor va fl insotita de certificate de calitate, fi e ale produsului, declaratii din partea producatorului, mostre etc.care sa ateste echivalenta acestora.

  - Piesele de schimb vor fi identice sau echivalente din punct de vedere functional si al conditiilor de montaj;

## Marcare

Fiecare autobuz ecologic hibrid de tip diesel/electric va avea montata o tablita indicatoare cu datele de identificare tip autobuz, codul VIN, dimensiuni, mase, capacitate de transport an fabricatie. Codul VIN va trebui sa fie marcat si pe sasiu, lizibil, inscriptionari cu privire la sistemele de siguranta, sensul de urcare-coborare in limba romana.

## Sistem de  monitorizare video

Fiecare autobuz va fi prevazut cu rețelistica necesară pentru conectarea infrastructurii sistemului de monitorizare video de tip MDVR cu camere video la interior și exterior. Sistemul va cuprinde camere color, de înaltã rezoluție, cu carcasã anti vandalism de tip dome (camerele interioare) care vor fi amplasate dupã cum urmeazã:

- 1 camerã video de exterior va fi amplasatã în lateral stânga fațã pentru supravegherea zonei laterale, utilã în cazul unei tamponãri în partea stângã a vehiculului;

- 2 camere de exterior vor fi amplasate în lateral dreapta fațã și spate pentru supravegherea zonei ușilor de acces cãlãtori;

- 2 camere video de interior vor fi folosite pentru monitorizare video în salonul de cãlãtori, astfel încât sã asigure o acoperire cât mai mare a întregului habitaclu;

- 1 camerã video de interior amplasatã la postul de conducere cu focalizare pe direcția de mers. Această cameră va fi prevazută cu microfon încorporat pentru a permite şi inregistrare audio;

- 1 cameră video de interior amplasată la postul de conducere, pentru supravegherea activității din habitaclu;

- 1 camerã video de exterior amplasatã în spatele autobuzului, pentru asistarea șoferului în timpul manevrelor de mers înapoi (imaginile camerei vor fi afișate pe display automat la cuplarea treptei de mers înapoi şi nu vor fi înregistrate).

Unitatea de înregistrare video digitalã, instalatã pe autobuz, trebuie sã conținã un hard disc amovibil de cel puțin 1 Tb, montat printr-un sistem de suspensie pentru absorbirea șocurilor specifice vehiculelor. Echipamentul de supraveghere video va dispune de memorie nevolatilã și software de compresie video pentru înregistrarea imaginilor pentru o perioadã de cel puțin 10 zile. Echipamentele sistemului de supraveghere video montat pe autobuz vor fi alimentate la tensiunea nominala de 24 Vcc.Camerele video vor fi de tip HD (rezoluție 1280x720) și vor permite reglarea calității pe fiecare camerã video. Camerele video vor fi dotate cu leduri cu iluminare în infraroșu pentru o vizibilitate mai bunã pe timp de noapte. Camerele video de exterior vor fi protejate contra spãlãrii în stația de spãlare cu perii. Imaginile captate de camerele video trebuie sã poatã fi afișate în timp real pe un display dedicat: monitor LCD/TFT, rezoluție minimã 800 x 480, diagonalã între 7 – 9 inch, luminozitate ajustabilã, cu tastaturã fizicã și/sau virtualã. Display-ul va fi de tipul touchscreen și va fi montat la postul de conducere într-o zonã de vizibilitate pentru conducãtorul auto. Tastatura va permite selectarea camerelor pentru vizualizare și a celorlalte funcții ale MDVR-ului.

## Sistem automat de taxare

Fiecare autobuz va fi prevazut cu  rețelistica necesară pentru conectarea  infrastructurii sistemului de e-ticketing:

-Calculator de bord – va fi reprezentat de calculatorul de bord ITS, disponibil în toate mijloacele de transport în comun şi va fi utilizat pentru autentificarea conducătorilor de vehicul, selectarea liniei, interacțiunea cu echipamentele de validare pentru comandarea și controlul acestora, stocarea datelor culese de validatoare, managementul listelor de carduri şi descărcarea tranzacțiilor.

-Echipamente de validare carduri contactless Mifare și bilete de hârtie -2 buc

-Echipamente de validare carduri contactless Mifare și de plată a călătoriei cu card contactless bancar-1 buc

Cerințe tehnice minimale validator dual contactless Mifare/hârtie termică pentru validarea cardurilor de călătorie:

- afișaj LCD color, diagonala minim 5,5”;

- ecran tactil „touch screen” tip projective capacitiv, rezistent la zgârieturi şi vandalism, compatibil ca dimensiuni cu afișajul folosit;

- rezoluție minim 640 x 480;

- semnal sonor cu tonuri și volum diferite;

- interfețe de comunicație: Ethernet / serial: RS-232 sau RS-485;

- interfață RF ISO 14443 A, B şi compatibil Mifare;

- modul securitate SAM – ISO 7816;

- modul imprimare termică;

- protecția datelor memorate în cazul pierderii accidentale a tensiunii de alimentare;

- funcționarea autonomă, fără legătura cu rețeaua din vehicul: min. 10.000 tranzacții;

- alimentare: 9V- 36VDC cu protecție la supratensiuni;

- protecție la vibrații și șocuri mecanice, rezistență la lucrul în mediu cu praf, IP 54;

- memorie tip EEPROM, pentru salvarea datelor de configurare, astfel încât operația de înlocuire a unui validator contactless sã nu mai necesite și reconfigurarea lui, operatia de încãrcare/descãrcare date se solicitã a se face în mod automat prin simpla schimbare și interconectare a echipamentului nou de tip contactless;

- sã permita up-grade de firmware de la distanță şi local;

- inscripții configurabile multilingve, obligatoriu incluse limba românã şi limba engleză;

- carcasă ergonomică, fără colțuri, pentru evitarea accidentărilor;

- sistem de operare inclus;

- temperatura de operare: -20°C ... + 60°C.

Cerinţe tehnice minimale validator contactless dual pentru validarea cardurilor de călătorie și plata cu card contactless bancar:

- afişaj LCD color, diagonala minim 7”;

- ecran tactil „touch screen” tip projective capacitiv, rezistent la zgârieturi și vandalism, compatibil ca dimensiuni cu afișajul folosit;

- rezoluție minim 640 x 480;

- semnal sonor cu tonuri şi volum diferite;

- interfeţe de comunicație: Ethernet / serial: RS-232 sau RS-485;

- interfață RF ISO 14443 A, B si compatibil Mifare;

- modul EMV pentru aplicații Visa si Mastercard;

- modul securitate SAM – ISO 7816;

- protecţia datelor memorate în cazul pierderii accidentale a tensiunii de alimentare;

- funcţionarea autonomă, fără legătură cu reţeaua din vehicul: min. 10.000 tranzacţii;

- alimentare: 9V- 36VDC cu protecţie la supratensiuni;

- protecţie la vibraţii şi şocuri mecanice, rezistenţă la lucrul în mediu cu praf, IP 54;

- suport de fixare pe bare cu diametre cuprinse intre 30 si 40 mm;

- memorie tip EEPROM, pentru salvarea datelor de configurare, astfel încât operaţia de înlocuire a unui validator contactless să nu mai necesite şi reconfigurarea lui; operaţia de încărcare/descărcare date se solicită a se face în mod automat prin simpla schimbare şi interconectare a echipamentului nou;

- să permită up-grade de firmware de la distanță și local;

- inscripţii configurabile multilingve, obligatoriu inclus limba română și limba engleză;

- carcasă cu design ergonomic, fără colțuri, pentru evitarea accidentărilor;

- sistem de operare inclus;

- temperatura de operare: -20°C ... + 60°C.

## Sistem de numărare a pasagerilor

Fiecare autobuz va fi prevazut cu  rețelistica necesară pentru conectarea  infrastructurii sistemului de numarare a calatorilor:

-Acesta infrastructura va fi integrată cu calculatorul de bord ITS instalat la bordul vehiculelor și vor permite  numărarea bidirecțională a călătorilor pentru urmãrirea și înregistrarea numãrului de cãlãtori transportați pe anumite intervale de timp, stație, linie, nr. vehicul etc.

- Informațiile sistemului de numãrare cãlãtori vor fi structurate în rapoarte dupã descãrcarea datelor pe server pentru a putea realiza analize simple. Senzorii video, instalați la fiecare ușă de acces în vehicul, trebuie sã detecteze doar cãlãtorii (nu și alte obiecte) și sã previnã erorile de numãrare chiar și în condiții dificile (aglomerãri la urcarea în vehicul sau șir de cãlãtori).

## Sistem de informare audio-video cu privire la pasageri

## Fiecare autobuz va fi prevazut cu  rețelistica necesară pentru conectarea  infrastructurii sistemului de informare

Autobuzele vor fi dotate cu un sistem de informare audio-video calatori. Sistemul de informare audio-video va fi integrat cu sistemul lnformatii pasageri din statiile de autobuz, sub comanda caruia va functiona. Sistemul va fi alcatuit din urmatoarele module:

- trei indicatoare de traseu de tip matrice, cu diode electroluminescente (LED) ultra-luminoase (1 in fata, 1 lateral, 1 in spate);

- indicator vizual intern, cu LED;

- unitate audio pentru anunturi vocale, care va trimite semnalul audio la statie de amplificare;

## lndicatori externi de traseu

Fiecare autobuz va fi prevazut cu  rețelistica necesară pentru conectarea  indicatorilor externi care  au urmatoarele caracteristici:

- Panou frontal, care va afișa indicatorul liniei (3 caractere alfanumerice), capătul de linie de origine și capătul de linie de destinație. Panoul frontal va fi adaptat la caracteristicile constructive ale autobuzului, dar va avea o rezoluție minimă de 16 x160 pixeli, pitch minim 8 x 10;

- Panou lateral dreapta, care va afișa indicatorul liniei (3 caractere alfanumerice), capătul de linie de origine și capătul de linie de destinație. Panoul lateral dreapta va fi adaptat la caracteristicile constructive ale autobuzului şi va avea o rezoluție minimă de 16x128 pixeli, pitch minim 8 x 10;

- Panou spate, care va afișa indicatorul liniei (3 caractere alfanumerice). Panoul spate va avea o rezoluție minimã 16x32 pixeli, pitch minim 8 x 10.

- Cerințe tehnice pentru panourile de informare la exterior a călătorilor:

- culoare iluminare led-uri: multicolor;

- unghiul minim de vizibilitate: 120° orizontal, 60° vertical;

- reglarea automatã a strãlucirii în funcție de lumina ambientalã;

- mod de afișare fix sau defilare, pe un rând sau pe două rânduri, mãrime diferitã a rândurilor și a fonturilor;

- posibilitate de afișare a fonturilor selectabilã (normale, extinse, comprimate, îngroșate sau nu);

- mod de afișare permanentă (continuă) sau intermitentă, perioada de afișare permanentă (continuă) sau limitată, cu posibilitatea schimbării textului afișat la intervale de timp definite;

- posibilitate de poziționare a textului (centrat, stânga, dreapta sau în derulare).

- Sistemul de informare vizuală exterioară la nivel de vehicul va include, în cadrul sistemului integrat, o aplicație de configurare a mesajelor afișate pe panouri (linie, origine, destinație, status vehicul, alte mesaje), care va fi livrată împreună cu licența de utilizare și va fi inclusă în prețul ofertei. Controlul și configurarea panourilor de informare exterioară în vehicul vor fi efectuate prin intermediul calculatorului de bord ITS care va asigura transmiterea automatã cãtre panouri a informațiilor despre linia selectatã și sensul de deplasare al vehiculului (inclusiv mesaje predefinite în prealabil în sistem) și posibilitatea încãrcãrii de la distanțã a fișierelor de configurare a panourilor și mesajelor predefinite (WiFi si/sau GPRS).

## Indicator vizual intern

## Fiecare autobuz va fi prevazut cu  rețelistica necesară pentru conectarea  indicatorului vizual intern care  are urmatoarele caracteristici:

- monitor LCD-TFT color cu diagonala minim 21”;

- protejat cu sticla antivandalism, antireflex;

- transmisiune video prin HDMI;

- luminozitate: minim 1000 units;

- unghi larg de vizibilitate;

- dedicat pentru utilizare în mijloace de transport public;

- carcasă metalică;

- tensiune de alimentare 18-30 V;

- consum: maxim 50W;

- stralucire imagine / contrast / culoare / saturație adjustabile;

- temperatura de lucru   -20℃ ... +60℃.

Subsistemul de informare în interiorul vehiculului va afișa numãrul liniei, oprirea curentã și urmãtoarea oprire pe harta orașului, alte informatii de interes şi le va anunța vocal în funcție de poziția furnizatã de calculatorul de bord ITS și de oprirea curentă / urmãtoare afișată pe hartã.

## Unitatea audio (statie de amplificare)

## Fiecare autobuz va fi prevazut cu  rețelistica necesară pentru conectarea statiei de amplificare).

Sistemul de amplificare audio va integra semnalele audio primite de la microfon, unitatea audio pentru anunturi vocale și Radio-Cd. Repartizarea semnalului va fi automata, in functie de prioritatea sursei audio. Prioritatea de repartizare a semnalului in functie de sursa va fi: microfon, unitate de anunt vocal, unitate de anunturi radio.

Reglarea volumului se va putea face manual pentru fiecare sursa audio.

Reglarea volumului se va putea face printr-un buton separat pentru anuntarea opririlor. Reglarea volumului se va putea face printr-un buton separat pentru anunturile prin microfon și va permite activarea functiei "MUT" pentru oprirea anunturilor vocale, buton accesibil soferului; boxele audio vor fi repartizate atat in cabina conducatorului auto cat si in salonul autobuzului, cu posibilitatea de control separat al acestora din cabina fata de cele din salon.Unitatea audio va anunta denumirea opririlor pentru fiecare linie, in mod sincronizat, afisand textul indicatorului intern vizual.

## Sistem separat pentru furnizare servicii de internet pentru călători

## Fiecare autobuz va fi prevazut cu  rețelistica necesară pentru servicii de internet pentru călători,

În fiecare vehicul va fi instalat câte un echipament tip router 4G cu capabilități Access-Point, care va îndeplini urmatoarele cerințe minimale:

- acces internet prin modem încorporat 4G (LTE);

- hotspot Wi-Fi 802.11n;

- frecvența Wi-Fi 2.4Ghz;

- viteza Wi-Fi - minim 100Mbps;

- port Ethernet RJ-45 10/100Mbps;

- slot pentru SIMM de comunicație;

- posibilitate de calibrare a puterii şi sensibilității echipamentului;

- acoperire zona de pasageri din vehicul;

- număr de pasageri conectați simultan: minim 15;

- temperatura de funcționare -20grC - +60grC.

10. Lista SDV

Ofertantul va prezenta lista SDV care va fi inclusa in pretul ofertei, toata SDV-istica specifica necesara diagnosticarii, verificarii, reglarii, intretinerii și repararii autobuzelor hibrid de tip diesel/electric, inclusiv SDV-istica pentru inlocuirea gamiturilor de frana sau a discurilor de frana. in oferta trebuie sa fie indicata amplasarea/pozitionarea accesoriilor in autobuzul hibrid de tip diesel/electric.

## 3. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica va fi postata in S.E.A.P. pana la data limita precizata in anuntul de participare. Oferta tehnica va respecta intocmai cerintele din Caietul de sarcini. Propunerea tehnica nu va fi o copie a caietului de sarcini, ci va reprezenta corespondenta ofertei cu caietul de sarcini. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet in corelatie cu cerintele din Caietul de sarcini. Neindeplinirea tuturor cerintelor tehnice minime duce la declararea ofertei ca neconforma si atrage descalificarea ofertantului. Se vor indica regulamentele, standardele tehnice etc. drept baza a constructiei, producerii si testarii autobuzelor hibrid.

Nota: Ofertantul trebuie sa aiba in vedere ca nu se admit raspunsuri de tipul 'DA" sau copierea exacta a cerintelor din caietul de sarcini sau fisele tehnice, fara prezentarea detaliata a modului de indeplinire a fiecarei cerinte.

- Ofertantul va completa o declaratie pe propria raspundere ca a parcurs informatiile din documentatia de atribuire, inclusiv din Caietul de sarcini si lnstructiunile pentru ofertanti, ca si-a insusit cerintele tehnice si de calitate specificate in documentatia de atribuire pentru atribuirea contractului de achizitie publica mentionat si ca se angajeaza sa furnizeze  autobuzele in conformitate cu aceste cerinte.

- Se vor detalia caracteristicile tehnice ale produselor ofertate conform caietului de sarcini. Se vor prezenta fisele tehnice, garantie, descrieri, manuale de utilizare desene, schite amplasare scaune etc., conform cerintelor cuprinse in Caietul de sarcini. Toate documentele vor fi prezentate in limba romana, in copie conform cu originalul. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Oferta tehnica va fi insotita de descrieri/fotografii/cataloage. Produsele ofertate vor fi noi. Se va completa formularul nr.7 PROPUNEREA TEHNICA și Anexa nr.1 la formularul nr.7 cu toate informatiile solicitate.

- Ofertantul va prezenta o Declaratie privind perioada de garantie acordata produselor. Perioada de garantie a produselor este de minim 60 luni. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere cu privire la perioada de garantie acordata produselor. Ofertele care prevad o perioada de garantie mai mica de 60 luni vor fi considerate neconforme.

- Ofertantul va prezenta planul de revizii planificate cu manopera aferenta si timpi aferenti pe operatii.

- Ofertantul va prezenta termenele de livrare a autobuzelor hibrid.- formularul nr.9

- Ofertantul va face referiri la modelul contractului de atribuire prezentat. Clauzele obligatorii sunt imperative. Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractuale specifice (negociabile) se vor formula in scris sub forma de clarificari, inainte de depunerea ofertei in format electronic, in sectiunea Intrebari". Ofertantul va completa Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale si modelul de contract propus de autoritate, insusit de ofertant- formularul nr.11.

- Ofertantii trebuie sa respecte reglementarile privind domeniul mediului, social si relatiilor de munca (stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii). lnstitutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatiile detaliate privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt Ministerul Mediului si Ministerul Muncii, Familiei (Formular nr. 10).

- Ofertantul va prezenta o Declaratie -Angajament ferm privind cerintele- Formularul nr.12

Nota 1. Propunerea tehnica trebuie prezentata in SICAP pana la data limita de depunere a ofertei, si sa cuprinda, in mod obligatoriu, informatiile solicitate mai sus.

Nota 2. Nu este permisa, in perioada de evaluare a ofertelor, inlocuirea documentelor prezentate initial si/sau completarea ulterioara a documentelor din propunerea tehnica cu documente care au fost solicitate si trebuiau prezentate pana la data limita de depunere a ofertelor.

Nota 3. Nu este permisa la ofertare modificarea specificatiilor tehnice, exceptie facand modificarile aduse de catre autoritatea contractanta in perioada de depunere a ofertelor prin clarificarile aduse la cunostinta tuturor ofertantilor postate in SICAP.

Nota 4. In situatia in care, in Specificatiile tehnice cuprinse in Caietul de sarcini si anexele la Caietul de sacini, puse la dispozitie, care indica o anumita sursa, marca de fabrica sau de comert, pentru un anumit produs sau/si producator nu sunt impuse in mod prohibit, Autoritatea contractanta va accepta si alte specificatii tehnice ECHIVALENTE, dar cu respectarea parametrilor tehnici din documentatie.

Nota 5. Propunerea tehnica se va transmite in SICAP si va fi semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. De asemenea, in situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Tehnice cu cerintele documentatiei tehnice, Autoritatea Contractanta solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit in SICAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota 6: Oferta nu va fi considerata neconforma in masura in care modificarile operate de ofertant in legatura cu propunerea sa tehnica se incadreaza in una din categoriile de mai jos:

- pot fi incadrate in categoria viciilor de forma; sau

- reprezinta corectari ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuala modificare a pretului total al ofertei, indusa de aceste corectari, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertantilor participanti la procedura de atribuire.

Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea tehnica care pot fi completate/corectate intr-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte.

O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei initiale in urmatoarele situatii:

- cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni depaseste 1% din pretul total al ofertei;

- cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale legii care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice;

- in urma corectarii respectivei abateri/omisiunii se constata ca s-ar schimba clasamentul ofertantiior;

- modificarea ar presupune o diminuare calitativa in comparatie cu oferta initiala;

- modificarea vizeaza o parte din oferta pentru care documentatia de atribuire a exclus in mod clar posibilitatea ca ofertantii sa se abata de la cerintele exacte ale respectivei documentatii, iar oferta initiala nu a fost in conformitate cu aceste cerinte.

Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a carei corectare/ completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/ completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de atribuire.

Nota 7. Autoritatea Contractanta va asigura aplicarea art. 65, alin (3) si (4) din HG 395/2016 privind rezultatul etapei de verificare a Propunerilor Tehnice.

Nota 8. Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica intr-o maniera organizata, astfel incat aceasta sa asigure posibilitatea verificarii in mod facil a corespondenței cu cerintele/specificatiile prevazute in cadrul prezentei sectiuni, respectiv cu cele prevazute in cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integranta din documentatia de atribuire.

In acest scop, pornind de la propria expertiza a ofertantului in domeniul contractului ce urmeaza sa fie atribuit și prin raportare la necesitatile, obiectivele și constrangerile autoritatii/entitatii contractante, astfel cum au fost acestea descrise in cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnica va cuprinde informatii relevante privind abordarea propusa de ofertant pentru executia contractului.

Nota 9. Ofertanții au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnica pe care le declara ca fiind confidentiale, intrucat cuprind secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial și proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba.

Nota 10. Cu excepția eventualelor constrangeri de natura tehnica și/sau legala, în cazul în care vor exista limitari, condiționari sau restricții impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta va fi declarata ca fiind neconforma. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, scop in care solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

Nota 11. În cazul în care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini), autoritatea/entitatea contractanta își rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea furnizarii autobuzelor pana la remedierea situației constatate.

Nota 12. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

## PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE

Ofertantul va cripta in SICAP valoarea totala a Propunerii Financiare, in conformitate cu prevederile art. 60, alin (2) din HGR 395/2016. Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind incarcate intr-o sectiune dedicata a portalului SICAP, iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare.

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi incarcate in SICAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de catre operatorii economici inregistrati si exclusiv numai in sectiunea dedicata propunerii financiare, sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma. lncarcarea documentelor privind propunerea financiara in alta sectiune din SICAP decat cea dedicata acesteia (ex. in cadrul sectiunii pentru propunerii tehnice) afecteaza modul de evaluare a ofertelor, avand in vedere ca accesul la propunerea financiara este permis ulterior stabilirii admisibilitatii documentului DUAE si a propunerii tehnice, iar acceptarea prezentarii propunerii financiare in alta sectiune decat cea dedicata acesteia in SICAP duce la incalcarea principiilor tratamentului egal si nediscriminarii, prin permiterea cunoasterii pretului propus de catre un ofertant anterior aflarii celorlalte preturi ofertate de catre ceilalti ofertanti.

Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a Propunerii Financiare in SICAP atrage dupa sine neinregistrarea lor ca ofertanti in sectiunea Detalii procedura - Evaluare" si la imposibilitatea realizarii evaluarii ofertelor acestora.

Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale.

Ofertantul va indica in mod distinct, motivat, care informatii din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Lipsa acestor indicatii clare si distincte presupune ca documentele nu sunt confidentiale.

Propunerea financiara va include: Formularul de oferta nr.13 și Anexele la formularul de oferta cu pretul unitar și total.

Nota 1. Totodata, intra in obligația ofertantilor sa demonstreze, la prima cerere scrisa a comisiei de evaluare, faptul ca au prevazut in cadrul ofertei resurse financiare suficiente pentru a indeplini toate activitatile ce trebuie intreprinse de aceștia pentru a-și indeplini in mod corespunzator obligatiile in cadrul contractului.

Nota 2. Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea/entitatea contractanta si asumata de ofertant. Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G.R nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice in sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv urmatoarele situații: a) in cazul unei discrepante intre pretul unitar și pretul total, va fi luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzator; b) daca exista o discrepanta intre litere și cifre, va fi luata in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator.

Nota 3. În vederea compararii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile sa fie exprimate in cifre cu cel mult doua zecimale. Niciun fel de cereri și pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevazute explicit in documentatia de atribuire și/sau prin dispozitiiie legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre parțile contractante.

Nota 4. Ofertele care nu vor respecta toate precizarile impuse prin caietul de sarcini, vor fi declarate neconforme.

Nota 5. Pretul ofertei (fara TVA) se va exprima in LEI (RON) și va ramane neschimbat pe toata perioada de valabilitate a ofertei.

## DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE

Este declarată câștigătoare oferta care îndeplinește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate-preț”. Oferta care este declarată câștigătoare conform criteriului de atribuire stabilit trebuie să îndeplinească toate specificațiile tehnice minime obligatorii, așa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. În cazul unor oferte care vor prezenta același punctaj, departajarea se va face în funcție de preț (câștigător fiind ofertantul cu prețul cel mai mic). În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica,iar autoritatea contractanta va solicita doar acestor operatori economici o noua oferta financiara pentru furnizarea produselor respective, ce va fi transmisa in SICAP, semnata cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat,  caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut. În acest caz, se vor transmite noile propuneri financiare care vor include:

-	Formularul de oferta – Formular nr.13,

-	Anexele la formularul de oferta cu pretul unitar și total.

## DURATA

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre toate partile si produce efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a bunurilor si eliberarea restului ramas din garantia de buna executie.

Livrarea autobuzelor hibrid se va face in termen de maxim 6 luni de la intrarea contractului in efectivitate (semnarea acestuia de catre ambele parti si constituirea garantiei de buna executie).

Durata contractului este de 6 luni de la data semnarii sale de catre toate partile.

## GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Garantia de buna executie este de 10% din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va stabili la incheierea contractului si se va constitui in conformitate cu prevederile art. 40 din H.G.R. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Daca partile convin, garantia se poate constitui si prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. Contractantul are obligatia in acest caz de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont disponibil, distinct, la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului, fara TVA.

- UTILIZAREA CAILOR DE ATAC

Exercitarea cailor de atac in legatura cu prezenta procedura se va face in conformitate cu prevederile Legii nr. 101/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

## SURSELE DE FINANȚARE ALE CONTRACTULUI

Contractul supus prezentei proceduri este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în baza contractului de finanțare nr. 5753/16.07.2020.

| Vizat, Serviciul Juridic Șef Serviciu Foamete Mihai |  | Vizat, Direcția Tehnică Director Executiv Chiriță Iulian |
| --- | --- | --- |
|  | Șef Serviciu, Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor Oprescu Adrian |  |