Sistem integrat de informare călători - totem

Funcționalități:

- afişarea informaţiilor pentru călători cum ar fi: elementul de branding al Asociației de Transport Public București-Ilfov, denumirea stației, spațiu destinat afișării informațiilor de interes pentru călători în format static: program de circulație, hartă a transportului public, etc;

- totemul trebuie să prezinte structură constructivă modulară și să poată asigura branșarea la energie electrică prin structura metalică;

- totemul va avea un stâlp/2 stâlpi ca element de susținere, structura modulară putând fi atașată pe acesta orice sistem de prindere;

- totemul trebuie să fie fixat ferm în fundația trotuarului/refugiului pentru a evita vandalizarea

Specificații tehnice:

- totemul trebuie să fie pregătit astfel încât să permită montarea și prinderea următoarelor componente:

- elemente de branding;

- panou pentru informare dinamică;

- spațiu destinat afișării informațiilor de interes pentru călători în format static: program de circulație, hartă a transportului public, etc;

- totemul va trebui să susțină greutatea tuturor componentelor care vor fi fixate pe acesta;

- construcția va fi din materiale rezistente la acte de vandalism și intemperii meteo, conform standard IP 65;

- totemurile vor fi proiectate pentru utilizare în exterior, în spații deschise supuse la intemperii (gama de temperatură: între -25° C, +50° C; agenți exteriori: praf, ploaie, noroi, zăpadă, chiciură, gheață, acțiuni ale razelor solare și temperaturi ale carosabilului de 80° C, umiditatea mediului în care funcționează: 10% ~ 90%);

- dimensiune:

- înălțime stâlp: 2,75m;

- diametru stâlp: 100mm;

- înălțimea de la fundația trouarului/refugiului până la spațiul destinat afișării informațiilor de interes pentru călători în format static va fi de aproximativ 0,7 m.

Obs: achiziția totemurilor trebuie să fie însoțită de servicii pentru montaj.